变压器油泄漏应急预案

1 目的

控制变压器油泄漏，减少事故中变压器油损耗，确保无环境污染和设备安全运行。

2 适用范围

本应急预案适用于有变压器油的生产埸所、各变电站内、仓库对变压器油控制。

3 职责

3.1生技部负责组织、协调与应急预案相关的工作,各生产单位或部门,要制订紧急情况安全管理制度，监督相关规程、制度、措施的实施。

3.2各生产单位发现因设备缺陷造成变压器油泄漏时，应及时汇报，紧急情况下要作好应急的安全措施;

3.3检修单位负责紧急情况的临时检修、事故性抢修工作。

4 应急预案

4.1运行人员、工作人员在巡视设备中，发现变压器油发生泄漏时，要及时汇报调度和通知电力检修(工程)公司或超高压公司相关班、组进行抢修，并加强对变压器油箱的油位监视;

4.2如果油位下降快，应立即向调度汇报，申请退出变压器，并设好围栏、悬挂标示牌，疏散现场财物;并向主管生产的副局长、生产技术部和本单位领导汇报。

4.3 一旦发生变压器油泄漏，不得有明火靠近，且严格按《消防管理制度》执行。

4.4 检修单位应指定专人负责抢修现场指挥，运行单位积极配合。

4.5 检修单位的现场指挥,要指定人员准备好抢修的工具、器具等。

4.6 运行人员应加强对设备的监督及巡视。

4.7 做好安全措施后，检修单位及时组织抢修人员进行查漏、堵漏;在抢修过程中，应具备下列措施：

4.7.1 抢修前，要确认事故泄漏油池是否能蓄油，如情况异常应采取相应措施，严防事故油外漏而造成环境污染;

4.7.2 抢修过程中严格按《电业工作安全规程》执行。

4.8 抢修结束后，应清理泄漏现场，尽快恢复送电，并交待运行维护的注意事项。

4.9 如因变压器油泄漏，已造成环境污染时，应由生产技术部制订补救措施方案，生产单位依据方案执行。

5 相关文件

《电业安全工作规程》

6 相关记录

检修记录。