硫酸车间安全应急预案

为了保障人民生命和财产安全，提高职工安全防范意识，增加突发事件应急救援能力,防止事故发生，减少事故损失，按照《中华人民共和国安全生产法》，《危险化学品安全管理条例》的要求,特制定本企业化学事故应急预案.

一、基本情况

二、危险化学物质的危害性

主要危险有害物质有硫酸、二氧化硫和五氧化二钒。

1、硫酸

物化性质：无色透明油状液体，无臭。相对丢密度(水=1)1.83，熔点10.5，沸点330，饱和蒸气压0.13(145.8)

危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物和可燃物接触会发生剧烈反映，甚至引起燃烧。遇电石，高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生燃烧或爆炸。有强烈的腐蚀性和吸水性。

灭火方法：消防人员必须穿耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂石。避免水流冲击物品，以免遇水放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。

健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用，蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以至失明：引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和水肿：高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成：严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤者出现红斑，重者形成溃疡，痊愈后斑痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至以至失明。

慢信影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

急救措施：对皮肤接触患者因应立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水洗，至少15分钟，就医。对眼睛接触患者应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医，对吸入患者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧;如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。对误服者，用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

泄露应急处理：迅速撤离泄露污染区人员至安全区行隔离，严格限制出入。建议应急处理人与戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源.防止进入下水道,排洪沟等限制性空间.小量泄露;用砂土,干燥石灰或苏打灰混合.也可以用大量水冲洗,洗水稀释后防入废水系统.大量泄露:构筑围堤或挖坑收容:用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置.

储运注意事项：应储存与阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分类和搬运作业要注意个人防护。

2、二氧化硫

物化性质：无色气体，具有窒息性，特臭。相对2.3、熔点-75.5、沸点-10、饱和蒸汽压(Kpa)338.42(21.10)、lc50、6600mg/m?。根据<职业性接触毒物危害程度分级>，确定二氧化硫为(3级)中度危害毒性物质。溶于水、乙醇。

危害特性：不燃。禁忌物强氧化剂、易燃或可燃物。

健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用，蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明：引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿;高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道灼伤以致溃疡形成;严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损坏、休克等。皮肤灼伤者出现红斑，重者形成溃疡，愈后斑痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、眼炎至失明。

慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

急救措施：对皮肤接触患者因应立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水洗，至少15分钟，就医。对眼睛接触患者应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医，对吸入患者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧;如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。对误服者，用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

防护措施：车间卫生标准15/m?。

工程控制：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过，滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

身体、手防护穿橡胶耐酸碱服和耐酸碱手套。

其他 工作场所禁止吸烟、进食和饮水、工作毕，沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

3、三氧化硫

物化性质：无色气体，具有窒息性，特臭。蒸气相对密度2.8、熔点16.8、沸点44.8、饱和蒸汽压(Kpa)57.7(25)，极易溶于水。

危险特性：于水发生爆炸样剧烈反应，与氧气、氟、氧化铝、次亚氯酸等接触剧烈反应。与有机物如木、棉花或草接触会着火。遇潮时对大多金属有强腐蚀性。

危害健康：人吸入三氧化硫烟雾后，经粘膜迅速吸收使组织吸水，凝固蛋白质，使之成为不溶性蛋白，以致形成局限性灼伤和坏死。急性吸入中毒：吸入高浓度三氧化硫烟雾能引起上呼吸道刺激症状，严重者发生喉头水肿、支气管炎、细支气管肺炎，甚至肺水肿。

慢性影响：长期接触三氧化硫烟雾的工人，可有鼻粘膜萎缩伴有嗅觉减退或消失，慢性支气管炎、牙齿酸蚀症。有的患者可出现胸痛、胸闷，喘息等症状。

急救措施：对皮肤接触患者因应立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水洗，至少15分钟，就医。对眼睛接触患者应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医，对吸入患者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧;如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。对误服者，用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

卫生标准：2mg/m?

工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全沐浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

身体 手防护 穿橡胶耐酸碱手套。

4、五氧化二钒

物化性质：黄至铁锈色斜方晶系结晶。相对密度(水=1)3.35、熔点690、700--1125分解失去氧。商品钒催化剂是以五氧化二钒为活性组分，有硅藻土为载体，并含有碱金属为促进剂制成的浅黄至身褐色的产品。微溶于水，溶于浓酸成红至黄溶液。溶于碱生成钒酸盐。不溶于醇。车间空气中五氧化二钒粉尘最高容许浓度为0.5mg/，LD5023/kg。根据《职业性接触毒物危害程度分级》，确定五氧化二钒为(2级)高度危险毒性物质。

危险特性：与三氧化氯、锂接触起剧烈反应。

灭火方法：消防人员必须穿全身防护服。灭火剂：水、砂土。

健康危害：五氧化二钒粉尘能刺激呼吸系统，引起胸闷、咳嗽，舌部呈现墨绿色，并能刺激眼睛，引起结膜炎。根据动物实验，五氧化二钒比氧化二钒和三氧化钒的毒性强，还比钒酸、金属钒、铁钒、碳化钒等毒性强。

紧急措施：发现钒中毒后立即就医采用对症疗法。咳嗽时用镇咳药，肺部感染用抗生素。预防：在进行更换触媒作业时，一定要有防尘防毒措施，操作、检修工人进入转化器工作要按规定佩戴防尘防毒面具。

生产、储存作业存在多种危险有害因素，其中主要危险有害因素有以下几个方面：化学毒害、腐蚀、化学灼伤。

1、 化学毒害

因通风不佳或意外事故等原因，一些物质如二氧化硫、三氧化硫泄露时对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用，高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡，皮肤灼伤者出现红斑，重者形成溃疡，溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、眼炎以至失明。五氧化二钒属高度危害毒性物质，吸入人体或废弃物处理不当，会对人体及环境造成严重危害。

2、 腐蚀

生产过程中二氧化硫、三氧化硫为腐蚀性气体，硫酸溶液为强腐蚀性物质，其对设备具有一定的腐蚀能力，酸性溶液一旦透过管道、容器进入设备夹层，所形成的稀酸性空间就会使设备大面积腐蚀、穿透，造成设备损坏;酸性气体的渗漏，扩散会使生产设备、管道、电器、防护设施腐蚀，缩短装置寿命。

3、 化学灼伤

生产的硫酸为强腐蚀性物质，生产、使用、装卸、检修过程中，因设备、容器、管道泄露或操作失误等原因使酸品溅落到眼睛和皮肤上，强酸会使皮肤严重脱水，造成灼伤、重度烧伤甚至死亡。溅入眼睛，处理不及时，可能导致失明。

4、 火灾爆炸

稀硫酸易于金属容器发生析氢反应，放出氢气，积聚在容器顶部空间，若达到爆炸浓度，遇明火或动火作业时，则发生爆炸伤人事故

硫酸属于酸性腐蚀品，与易燃和可燃物接触会发生剧烈燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐，金属粉末等猛烈反应，发生燃烧或爆炸。

四、化学危险目标的确定于分布

根据本企业装卸、存储危险化学品的品种、数量、危险性确定以下2个危险场所为应急救援目标。

1、目标硫酸循环槽

2、目标硫酸储罐区

3、转化炉(换触媒时人员接触五氧化二钒)

五、应急救援预案组织的组成、职责和分工

1、 指挥组

负责人负责企业应急救援工作的组织和指挥，发生事故时，组织指挥救援队伍实施救援行动。

2、 通讯联络组

担负各组联络和对外联系通讯，迅速向上级主管部门，公安、安全环保、卫生等机关报告事故情况。报告或报警内容包括：事故发生时间、地点、企业名称、交通路线、联络电话、联系人姓名、危险化学品的种类、数量、事故类型(火灾、爆炸、有毒物质大量泄露等)、周围环境影响情况等。

六、应急救援预案程序

本企业生产、装卸、储存危险化学品过程中可能发生化学中毒、化学灼伤、火灾等情况，可能造成人员伤亡、财产损失、化学污染，应采取以下措施和程序进行处理。

1、 最早发现者应立即向企业负责人和应急指挥部报告，并采取一切办法切断事故源。

2、应急指挥部接到报告后，应迅速通知车间查明事故原因及当前造成的影响，下达应急救援预案处置的指令，同时发出警报，通知指挥部成员及义务消防人员和各救援组迅速赶往事故现场。

3、发生事故的车间在发生事故时，应迅速查明事故源点、泄露部位，凡能经切断物料等处理措施消除事故的，应以现场处理、自救为主。如不能自己控制的应向指挥部报告并提出具体抢救措施;当发生火灾时，应判明火灾的部位和引起火灾的物质特性，迅速拨打火警电话119报警，在消防人员到达前，现场人员应根据期货物质的特点，采用有效和合适的方法控制事态扩大和蔓延，如应现切断电源，撤离事故现场易燃设备，正确使用灭火器材，如火势无法控制，应迅速组织人员撤离，应采取防中毒、灼伤等措施，在带电灭火时，禁止使用水和泡沫灭火剂。

4、指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援组按事故应急救援预案立即开展救援，如事故扩大，应请求外部支援。

5、救援人员到达现场后，应根据需要佩戴好防毒面具，首先查明现场有无中毒和受伤人员，并以最快速度将受伤和中毒人员脱离现场，严重者根据伤情的不同，或者在现场进行冲洗和包扎，然后再送往医院抢救，根据事故不同情况，采取切实有效措施，控制火情或泄露。

6、指挥部还应根据当时的风向、风速判断危险物质扩散方向和速度，并对泄露和失火下风向扩散区域进行监测，确定结果及影响程度，及时向有关部门汇报，必要时通知扩散区域内的群众撤离或指导其采取有效措施，控制火情或泄露。

7、事故得到控制后，应清理现场，中和处理余料或消除余火，避免死火复燃。

8、事故处理结束后，及时调查事故发生原因和研究制定防范措施。

夜间发生事故时，由总值班按应急救援预案的内容和程序，组织指挥事故处理和落实抢先任务。

七、有关规定和要求

为能在事故发生后迅速准确、有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制度，具体措施有：

1、落实应急救援组织，救援指挥部成员，建立组织，落实人员，每年定期组织应急救援演练，考察预案的适应性，并对预案内容进行调整和完善。

2、建立完善各项制度

(1)值班制度，建立昼夜值班制度。

(2)检查制度，每月结合安全生产工作，定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况。

3、配置必要的灭火和防护器材，并定期检查其完好适用性。

4、配置必要的烧伤、烫伤药膏。

5、污水处理工序平时备石灰，中和排放的酸性废水，发生硫酸泄露时，用来围堵硫酸进行中和。

6、各岗位均应配置事故洗水源，并以明显标志标明;同时现场还应标明安全疏散口和撤离通道指示标志。

7、更换触媒时，转化炉内加强通风，作业人员须佩戴防护口罩或面具，手套、防护工作服;减少一次接触时间。

8、五氧化二钒存放仓库应加强保管，防止泄露或遗失。