网架拆除施工方案及应急预案

一、工程概述

建设单位：***

项目名称：***

施工地点：***

1.安全生产目标

杜绝任何重大伤亡事故，严格按国家安全评分标准，安全操作规程，高空作业规范，施工用电技术规范，及工地防火管理等有关制度，落实措施，规范施工。

2.文明施工目标

文明工地清洁、场地整齐，体现工地的企业文化建设，反映企业的管理水平(营造文明、环保、健康的施工现场)。

主要前提条件、安全措施及施工顺序：

1、前提条件与施工方法

1)该站必须全面停止营业，对站内加油机进行全面拆除，油管密封后方可施工。

2)进场前进行建设单位的安全教育，进行中石化的安全教育。

3)与站长确定施工定点，确保网架罩棚上的供电照明线灯具断电后，才可施工。

4)确保没站各种油品清理回收干净，加油机拆除，输油管道填封密，营业供电断开，这些工作必须在网架拆除前全部完成。

2、安全措施：

1)用电：在总配电箱接施工专用的电箱按照(TN-S系统要求配备五芯电缆)，离地2.5米架空。

2)安全围护：在施工现场设置安全标志，警示牌，安全围栏。

3)消防：设置灭火器。

4)开工前所有工具，电线电缆无漏电检查，拆除作业要有专人指挥员，以免发生安全事故。

5)施工现场做好安全警示和道路导向警示。

3、施工顺序：加油机已拆除---输油管道已密封---油品已清理---切割网架支座----吊车吊离并移位放下地面---杆件及球进行编号---按物品分类拆除堆放---运走---完工。

安全要求

1、所有进场人员必须接受公司、项目部、队组的三级安全教育。并接受中石化的安全教育。

2、按业主要求开好施工许可票、动火工作票、动电工作票。

3、进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处高空作业要系安全带。

4、拉接电源必须用专业的电工，私自不能拉接。

5、不能酒后上班，不能光膀，不能穿拖鞋上班，严禁穿带钉子、铁的鞋上班。

6、施工过程中要精神集中，不要打闹，不要开玩笑。

二、针对本工程相应工序所采取的措施：

1、接临时电箱：专业电工安装施工临时用电，用TN-S系统接电，施工专用电箱。

2、检查输油管道接口是否密封，油气是否超标。

3、所有在高空作业人员必须戴好安全帽、安全带，确保施工人员安全为前提。

4、。每一个项目工序完成后，马上进行工完场地清，所有物品按类别堆放。

应急预案

为加强施工安全事故的防范，及时做好安全事故的救援处置工作，最大限度减少人员伤亡和事故损失，根据国家有关法规，结合我公司生产实际，制定我公司施工生产安全事故应急救援预案。

一、应急预案目的

为了更有效处理我司在面对重特大安全事故，保证各种应急资源处于良好备战状态，指导应急行动按计划有序进行，实现应急行动的有序，高效，最大限度减少人员伤亡和事故损失。

二、适用范围

适用于公司施工生产中可能发生的紧急事故预防和处理，内容包括：

1重特大火灾、化学品伤害、爆炸等事故。

2 人员伤亡，伤害事故。

三、公司应急救援机构及组成

成立应急组织机构如下：

组长： ，联系方式： ，负责全面指挥工作;

副组长： ，联系方式： ， ，联系方式： ，负责事故现场突发事故指挥工作;

应急小组主要成员： ，负责带领人员进行抢救工作。

报警、汇报工作由 负责;

担架抢救工作由 负责;

后勤组由 负责。

参加抢救人员：发动加油站、油库职工、施工队全体人员、周边联防人员。

1、事故抢险组人员组成：由项目经理任组长，专业工长等相关人员组成。

2、后勤善后工作人员组成：由工程部经理任组长，项目部其他人员组成。

3、调查处理组人员由公司安全生产领导小组指定。

四、重特大事故处理程序

1 公司安全领导小组接到报告后，要马上赶到事故现场负责事故的整体救援指挥。

2 事故发生后，项目现场抢险组马上开展工作，及时发出报警信号，互相帮助，积极组织自救，并马上采取紧急措施，如紧急断电，组织撤离，救助伤员，现场保护等。及时向工程部安全领导小组报告，必要时向可相旁可依托力量求救。

3事故现场由工程部安全领导小组长任现场指挥，全面负责事故的控制处置工作。根据事故程度的确定，立即判断是否需要应急机构的帮助。如需要急机构的帮助，应马上向应急机构求救。在应急机构的到来前作好救援准备工作。各应急专业组人员在项目现场抢险组领导下，根据事故特点开展工作，项目现场抢险组先注重人员的救援，事故现场易燃易爆品的封存。如有人员受伤马上送到医院急救。其次是贵重设备的的抢救。保护好事故现场，进行人员的疏散及清点工作。后勤善后工作组保证现场内各单位的道路，通信畅通，并提供必要的照明等。后勤善后工作组要做好伤亡人员和家属的稳定工作，协调处理医疗单位的相关矛盾，与保险部门作好伤亡人员和财产的理陪工作，慰问有关伤员和家属。

4、事故调查组协助上级调查组对事故原因调查，对现场的有关实物资料进行取样，调查了解事故的主要原因和相关人员的责任，按“四不放过”的原则进行处罚，教育，总结。

五 工作要求

1 相关人员必须服从统一指挥，整体配合，有条不紊。

2必须确保应急救援器材和物质数量充足，状态良好。保证在突发事件时各项救援工作顺利开展。

3 各应急小组成员必须各司其职，熟悉掌握防护性能。

六 应急救援的培训和演练

应急预案和应急计划确定后，按计划组织公司，项目部全体人员进行有效培训，使其熟练掌握应急任务所需知识和技能。

主要培训内容如下：

1 施工安全防护，安全警示，个人防护措施。

2 对危险源特性辨别。

3灭火器的使用，摔伤人员的应急救治。

4事故报警。

5紧急情况下人员的疏散和抢救。

6现场抢救基本知识：

7、火灾逃生要注意以下几点：

7.1不要惊慌，要尽可能做到沉着、冷静，更不要大吵大闹，互相拥挤;

7.2正确判断火源、火势和蔓延方向，以便选择合适的逃生路线;

7.3回忆和判断安全出口的方向、位置，以便能在最短时间内找到安全出口;

7.4要有互助友爱的精神，要听从指挥，有秩序地撤离火场;

7.5当被火场包围时，要用湿毛巾捂住口鼻，低姿势行走或匍匐穿出现场。当逃生通道被烟火封住，可用湿棉被等披在身上弯腰冲过火场;

7.6当逃生通道被堵死时，可通过阳台排水管等处逃生，或在固定的物体上拴绳子，顺绳子逃离火场。如果上述措施不通，则应退回室内

7.7如现场慌乱秩序不能平息，找不到逃生的通道和出口，自己已经不自主地被卷入杂乱的人流，甚至被挤压践踏时，可以采取一些自我保护的方法。在慌乱的人群中，应用双手抱头，两肘朝外，尽快松开衣扣，确保呼吸顺通和心脏不受挤压，用肩和背部承受外部的压力，注意避免使自己的身体靠在墙上或被挤墙角、删栏旁边，要尽快走近通道;如果被挤倒，人群从身上踩过，应双手抱住后脑勺，两肘支地，胸部稍离地面，以免窒息死亡。

8、触电伤害事故的急救

8.1当发现有人触电后，应迅速展开急救工作，动作迅速、方法准确最为关键。

8.2首先应迅速切断电源，若电源开关距离较远，可用绝缘体拉开触电者身上的电线，或用带绝缘柄的工具切断电线。切勿用金属材料或潮湿物体作救护工具，更不可接触触电者身体，以防自己触电。

8.3当触电者脱离电源后，应根据其具体情况，迅速对症救治。对伤势不重、神态清醒者，应使其安静休息一小时，再送往医院观察;对伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使其舒适、安静地平卧，并速请医生诊治或送往医院。必须注意，急救要尽快进行，不能等候医生，在送往医院的途中也不能中止急救。

8.4人工呼吸法

旅行人工呼吸以口对口人工呼吸法效果最好。捏紧被救者鼻孔，深吸一口气后紧贴被救者的口，向其口内吹气，时间约为2秒钟。吹气完毕后，立即离开被救者的口，并松开其鼻孔，让其自行呼气，时间约为3秒钟。如此以每分钟约12次的速度进行。

9、机械伤害急救

9.1休克、昏迷急救

由于外伤、剧痛、脑脊髓损伤等可造成工作现场的休克昏迷。其一般按以下程序处理：

1)让休克者平卧，不用枕头，腿部抬高30度。若属于心原性休克同时伴有心力衰竭、气急，不能平卧时，可采用半卧。注意保暖和安静，尽量不要搬运，如必须搬运时，动作要轻。

2)吸氧和保持呼吸道畅通。用鼻导管或面罩给氧。危重病人根据情况给予鼻导管或气管内插管给氧。

3)立即与医务工作者联系，请医生治疗。

9.2摔伤或骨折急救

工作现场发生严重摔伤或骨折时，必须迅速采取紧急救护，对于骨折伤者，正确的固定是最重要的。固定的方法为：

1)固定断骨的材料可就地取材，如棍、树枝、木板、拐杖、硬纸板等，长短要以能固定住骨折处上下两个关节或不使断骨错动为准。

2)脊柱骨折或颈部骨折时，除非是特殊情况如室内失火，否则应让伤者留在原地，等待携有医疗器材的医务人员来搬运。

3)抬运伤者，从地上抬起时，要多人同时缓缓用力平托，运送时，必须用木板或硬材料，不能用布担架或绳床。木板上可垫棉被，但不能用枕头，劲椎骨骨折伤者的头须放正，两旁用砂袋将头夹住，不能让头随便晃动。

9.3严重出血急救

1)严重出血会危及生命，及时有效的现场止血，对挽救伤者的生命具有极其重要的作用。常用的止血方法有：

2)一般止血法，一般伤口小的出血，先用生理盐水(0.9%NaCl溶液)冲洗伤口，再涂上红汞药水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

3)压迫带止积压法，严重出血时使用，适用于头、颈、四肢动脉大血管出血时的临时出血。即用手指或手掌用力压住比伤口靠近心脏更近部位的动脉跳动处(止血点)。只要位置找的准，这种方法能马上起到止血的作用。身体上通常的止血点有8处，一般来讲上臂动脉、大腿动脉、桡骨动脉是较常用的。上臂动脉;用4个手指掐住上臂的肌肉并压向臂骨;大腿动脉：用手掌的根部压住大腿中央稍微偏上点的内侧;桡骨动脉：用3个手指压住靠近大拇指根部的地方。

10、化学品伤害的急救

10.1当有人急性中毒时，应迅速组织现场急救，使患者立即脱离中毒现场，不让其继续接触毒物。随后将患者移到空气流通处，保持呼吸畅通，并迅速解开患者衣服、钮扣、腰带，同时注意保暖。对皮肤、衣服被污染者，应立即脱去污染衣服，用温水、清水洗净皮肤。严重者一定要抓紧时间送医院诊治。

10.2若是因气体或蒸汽中含有毒物引起中毒，应迅速给中毒者吸氧，纠正机体缺氧，加速毒物排出。若是经口入而中毒时，应迅速进行引吐、洗胃。常用洗胃剂为1：5000高锰酸钾溶液或1%~2%碳酸氢铵溶液。严重者一定要抓紧时间送医院诊治。

10.3发现有人煤气中毒时，应用湿毛巾捂住口鼻，打开门窗，将中毒者移至空气新鲜处，使其呼吸畅通。对中毒较重的病人，应立即进行人工呼吸和胸外挤压抢救，并立即送医院治疗。

11、中暑病人的急救

11.1中暑是人在高温的环境下，由于身体热量不能及时散发，体温失调而引起的一种疾病。

轻者会全身乏力、头晕、心慌;重者可能昏迷不醒。一旦发生中暑，应立即采取措施进行急救。

11.2让口才躺在阴凉通风处，松开衣扣和腰带。能喝水时，应马上喝凉开水(茶)水、淡盐水或糖水等，也可以给病人服用十滴水、仁丹、霍香正气片(水)等消暑药。同时用湿毛巾包敷患者的头部和胸部，不断给其扇风吹凉。患者高热、昏迷、呼吸困难时，应进行人工呼吸，并及时送住医院治疗。

11.3预防中署的简便方法是：平时应有充足的睡眠和适应的营养;工作时，应穿浅色且透气性好的衣服，备好消暑解渴的清凉饮料和一些防暑的药物。

12、升降机困人时的解救

受困于升降机内的乘客实质上并无危险之处，仅为乘客自身过度惊慌或由非专业人员从事解救的情况下，方会发生危险。

1)盘动升降机放人仅在紧急情况之下进行。困而操作者必须是受过适当训练的专门人员，其他人等如欲从事该工作均属危险。

2)在盘动升降机车厢前，必须预先警告被困乘客静候解救，切勿尝试自行设法离开升降机车厢，操作者如未作上述警告被困乘客，则属工作上的疏忽。

3)在进行盘动升降机之前，必须切断电源总闸。

4)盘动升降机放人时，制动装置人为的松开要十分小心缓慢，防止升降机车厢的总重量所产生重力加速过大而失去控制的危险，特别是变速齿箱的升降机。

七 事故报告指定机构和人员，电话

公司工程部是事故报告的指定机构。

其它社会应急机构电话

市应急联动中心：110、119、120、122