油罐车火情事故的应急预案

一、事故类型

1、油罐车由于电源、线路、用电设备及石油气静电故障引发的火情。

2、维修车辆由于操作不当和违章作业引发的火情。

3、油罐车在装油、卸油过程中由于静电作用引发的火情。

4、油罐车由于交通事故碰撞或油品外泄引发的火情。

二、事故应急处理程序

（一）油罐车由于电源、线路、用电设备及石油气静电故障引发的火情

1、油罐车由于电源、线路、用电设备及石油气静电故障引发火情，应立即切断电源，停稳车辆。

2、查看火情部位，初起火源用车载灭火器或石棉被扑救，也可用就近的泥土、沙石、来往车辆的灭火器扑救，同时报警。

3、载油车辆发生火情时，在控制火源的同时，疏散围观人群，条件允许应将车辆移离于人口密集区、危险设施（如煤气、电力等）和重要建筑物等地。

4、火情无法控制，应首先保障人员安全。

（二）维修车辆由于操作不当和违章作业引发的火情

1、维修车辆引发火情，应立即切断维修设备电源。

2、查看火情部位，车场内维修引发的初起火源用车载灭火器、周围的灭火设施、石棉被、泥土、沙石等扑救，路上维修车辆引发火情，也可同时借用来往车辆的灭火器扑救，并报警。

3、维修载油车辆发生火情时，在控制火源的同时，疏散周围人群，条件允许应将车辆移离人口密集区、危险设施（如煤气、电力等）和重要建筑物等地。

4、火情无法控制，应首先保障人员安全。

（三）油罐车在装、卸油过程中由于静电作用引发的火情

1、油罐车在装油、卸油过程中由于静电作用引发火情，应切断电源，关闭装油、卸油阀门。

2、查看火情部位，初起火源用车载灭火器、石棉被、周围的灭火设备、泥土、沙石等扑救。

3、油罐车独立火情威胁储油设备时，应迅速将车辆移到安全距离以外。油罐车以外发生火情时，应迅速将车辆驶离现场。

（四）油罐车由于交通事故引发的火情

1、油罐车由于交通事故引发火情，应停稳车辆，切断电源。

2、查看火情部位，初起火源用车载灭火器或石棉被扑救，也可用就近的泥土、沙石、来往车辆的灭火器扑救，同时报警。

3、如果与其他车辆发生碰撞事故引发对方车辆出现火情，应迅速驶离现场或隔离火源。油品外泄引发的火情，在扑救的同时，设法制止泄漏，隔离火源，疏散围观人群。

4、火情威胁到人员、危险设施（如煤气、电力等）、重要建筑物等的安全时，可先行移离事故现场。

三、禁止用水扑救油罐车火情事故。

四、“火情事故应急预案”优于其他应急预案实施。

GPS设备使用管理制度

GPS车辆监控系统是现代物流企业管理车辆、提高车辆利用效率的有效手段；通过对车辆运行的过程监控，做到对车辆的强化管理；为保证车辆监控设备的正常运转，特制定GPS设备使用管理制度，内容如下：

一、驾驶员应熟知GPS设备的安装位置。特别要注意勿将水、油等液体洒到设备上，以免造成设备腐蚀、烧坏。

二、驾驶员是GPS设备保管及保障设备正常连接使用的第一责任人，负责其使用和保管。

三、驾驶员出车前必须检查设备GPS系统状况，查看指示灯是否正常闪烁；若发现设备故障，应立即上报GPS系统监控人员。

四、车辆在运行过程中（装卸油期间、抛锚等情况除外），不得将设备电源关闭，保证GPS定位和GSM通讯信息传递畅通。

五、严禁将对卫星信号接收产生干扰的任何物品放至GPS天线处，扰乱信号接收。

六、严禁驾驶员私自移动或拆装设备。

七、驾驶员违反上述第三、四、五项规定，致使信号接收中断的，违反一次，处罚金100预案；累计三次（含三次），将做出待岗处理。（以GPS监控人员记录为准）

八、驾驶员违反上述第六项规定，除做出待岗处理、按照公司有关管理制度进行处罚外，还须令其恢复原状，其费用全部由责任人承担。