防火防爆技术模拟试题附答案

1． 存放化学纤维和毛织品等物品的仓库属______类火灾危险性储存。 
A．甲　 
B．乙　 
C．丙　 
D．丁 
2． 油品罐的安全附件主要有呼吸阀、______、阻火器、放水阀、排污阀。 
A．泄压阀　 
B．止回阀　 
C．安全阀　 
D．报警器 
3． 液化石油气管道的日常治理是每______检查一次管道的连接件，每______检查次管道的腐蚀情况。 
A．年  
B．月、日　 
C．日、月　 
D．日、年 
4． 氧气仓库四周______米内不准堆放易燃易爆物品和动用明火。 
A．200　 
B．20　 
C．5　 
D．10 
5． 每一批桶装油品，按______采样化验。 
A．5％　 
B．10％　 
C．20％　 
D．30％ 
6． 运输易燃易爆化学物品的船舶上的烟囱应带______灭火器。 
A．干粉　 
B．火星　 
C．二氧化碳 
7． 为保证消防安全，在灌装易燃液体时，容器应留有______的空间。 
A．1％　 
B．5％　 
C．10％　 
D．15％ 
8． 乙炔瓶贮存间不能配置下列哪种灭火器？ 
A．干粉　 
B．二氧化碳　 
C．四氯化碳 
9． 为了______，在贮存和使用易燃液体的区域必须要有良好的透风。 
A．防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾 
B．冷却易燃液体 
C．保持易燃液体的质量 
10． 气瓶的瓶体有肉眼可见的突起（鼓包）缺陷的，应如何处理？ 
A．维修处理　 
B．报废处理　 
C．改造使用 
11． 按物质燃烧特性火灾分为______类。 
A．2　 
B．3　 
C．4　 
D．5 
12． 固体有机物质燃烧的火灾为______类火灾。 
A．A　 
B．B　 
C．C　 
D．D 
13． 易燃可燃液体燃烧的火灾为______类火灾。 
A．A　 
B．B　 
C．C　 
D．D 
14． 气体燃烧的火灾为______类火灾。 
A．A　 
B．B　 
C．C　 
D．D 
15． 轻金属燃烧的火灾为______类火灾。 
A．A　 
B．B　 
C．C　 
D．D 
16． 灭火器应几年检查一次？ 
A．半年　 
B．一年　 
C．一年半　 
D．两年 
17． 火灾使人致命的最主要原因是？ 
A．被人践踏　 
B．窒息　 
C．烧伤 
18． 可燃气体、蒸气和粉尘与空气（或助燃气体）的混合物，必须在一定的浓度范围内，碰到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围，叫做该爆炸物的______． 
A．爆炸极限　 
B．爆炸浓度极限　 
C．爆炸上限　 
D．爆炸下限 
19． 在禁火区需做动火作业时，必须取得动火证。做动火分析时，取样与动火的间隔不得超过______分钟，如超过此间动火作业中间停止作业时间超过 分钟，必须重新取样分析。 
A．30 30　 
B．30 60　 
C．60 30　 
D．60 60 
20． 油脂接触纯氧发生燃烧属于______． 
A．闪燃　 
B．着火　 
C．本身自燃　 
D．受热自燃

参考答案 
1．C 2．C 3．D 4．B 5．A 6．B 7．B 8．C 9．A 10．B 
11．C 12．A 13．B 14．C 15．D 16．B 17．B 18．A 19．A 20．C