某家具厂火灾爆炸事故案列分析题附参考答案

某家具制造厂，厂房为四层楼。第四层为职工休息及住宿的地方，三楼是办公室，二楼是厂房，一楼由铁栅栏一分为二，西边是仓库，东边是作业场所。

库房内堆存有木材板和较多的油漆，电线用铁丝拴在铁栅栏上，由此引入配电箱，配电箱内的保险丝用铜丝代替，由于电线短路，引发火灾和爆炸事故，造成人员伤亡。

问题：

1．请问事故发生后应通知那些部门?

2．事故调查组成员应当由那几个部门组成?

3．根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB 644286)关于事故的调查原则和程序规定，事故的调查分为几个步骤?

4．工厂老板接到事故报告后应该做什么?不应该做什么?

5．该厂厂房、仓库及作业场所的设置违反什么法律的什么规定?库房有何不安全因素?

参考答案：

1．事故发生后应立即通知：

当地(县区级或市级)政府安全生产监督管理部门，行业主管部门，当地应急救援机构，公安消防部门，本企业附近的医院，本企业周围的单位及公众。

2．事故调查组组成：

(1)若是死亡事故，由事故发生地县级人民政府安全生产监督管理部门、行业主管部门、公安消防部门、监察部门、工会组成事故调查组。

(2)若是重大事故，由事故发生地市级人民政府安全生产监督管理部门、行业主管部门、公安消防部门、监察部门、工会组成事故调查组。

(3)若是特大事故，由事故发生地省级人民政府安全生产监督管理部门、行业主管部门、公安消防部门、监察部门、工会组成事故调查组。

(4)若是特别重大事故，由国家安全生产监督管理总局、公安部、监察部、中华全国总工会、国务院行业主管部委、省级人民政府负责人组成事故调查组。

3．事故调查步骤：

(1)事故的报告。

(2)事故调查小组的成立。

(3)事故现场处理。

(4)事故有关物证收集。

(5)事故事实材料收集。

(6)事故人证材料收集记录。

(7)事故现场摄影及拍照。

(8)事故图(表)的绘制。

(9)事故原因的分析。

(10)事故调查报告编写。

(11)事故调查结案归档。

4．工厂老板接到事故报告后应该：

(1)向119报警。

(2)向当地(县区级或市级)政府安全生产监督管理部门、行业主管部门如实报告事故情况(时间、地点、伤亡、火势)。

(3)组织抢救受伤害的人员，立即送当地医院。

(4)实施火灾应急抢险，控制火势。

(5)组织疏散人员。

(6)尽可能保护好事故现场。

如果工厂制定了应急救援预案，立即启动预案，不应该：

(1)逃跑。

(2)不积极组织抢险和急救。

(3)不组织疏散被困人员。

(4)不向有关部门报告事故情况。

(5)谎报事故情况。

5．该厂厂房、仓库及作业场所的设置违反《中华人民共和国安全生产法》的如下规定：生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

库房不安全因素：油漆和可燃物(木材板)一起储存，电线连接不规范(用铁丝拴在铁栅栏上)，违规用铜丝代替配电箱内的保险丝。