某酒店火灾事故案例分析题附参考答案

乙市某酒店于1983年6月动工建设，1986年4月投入使用，楼高9层共31 m，建筑面积7130 ㎡，l层是大堂、商场，2层是餐厅，3～9层是客房。起火当晚，该酒店人住旅客243人。

1996年7月16日下午5时，2层餐厅刘某打开电风扇，至17日凌晨l时许锁门外出时.没有把电风扇电源关闭。电风扇在运转中，异物进入电风扇罩内，影响电风扇正常转动.加大负荷，引起电机电流增大，使电风扇电源线过热燃烧，引燃周围的可燃物，导致火灾。

7月17日凌晨l时50分有人发现起火，即告知在l层大堂值班的保安员。保安员上2层发现一房间着火，见房门上了锁，就回l层打电话找酒店值班经理，未找到人。然后再上2层拟用灭火器灭火，但不会使用;打开消火栓开关又无水。此时火势已蔓延，该保安员再跑回l层大堂给各楼层服务员打电话，最后才想起打“119”电话报警。市公安消防局指挥中心于2时16分接到报警，先后调动5个消防中队，共13台消防车120名消防员赶到现场灭火救人，由于采取措施得力，仅用10 min就将火扑灭。在灭火过程中，一部分消防人员利用4台云梯车在酒店的东西两侧升高救人，一部分消防员佩戴空气呼吸器进入各楼层，采取背、抬、扶等方法救人，共抢救和疏散出222人。

这起火灾造成30人死亡，13人受伤，直接经济损失13.84万元。

1.简述卤代烷和二氧化碳灭火的基本原理和适用范围。

参考答案

卤代烷灭火机理主要是通过溴和氟等卤素氢化物的化学催化作用和化学净化作用，大量捕捉、消耗火焰中的自由基，抑制燃烧的链式反应，迅速将火焰扑灭。二氧化碳灭火剂主要是通过稀释氧浓度、窒息燃烧和冷却等物理机理灭火。

适用范围：卤代烷和二氧化碳都适用于扑救A类火灾中一般固体物质的表面火灾j二氧化碳灭火系统还适用于扑救棉、毛织物及纸张等部分固体的深位火灾。

2.简述扑救高层建筑火灾及人员逃生的基本方法。

参考答案

扑救高层建筑火灾的措施有：

(1)利用内部固定消防设施，立足自救。

(2)适应立体作战需要，部署消防力量。

(3)火场侦察。

(4)扑救路线的选择。

(5)供水措施。

(6)高层建筑的灭火战术。

(7)防排烟措施。

高层建筑人员的逃生可以采取以下措施：

(1)利用避难层或疏散楼梯逃生。

(2)利用楼房的阳台、落水管和避雷管线进行逃生。

(3)封闭房间门窗的缝隙，阻止烟雾和有毒气体的进入。

(4)用绳子或床单撕成布条连接起来，把一端搁扎在牢同的固定物件上，顺另一端落到地面。