调整岗位安全操作规程

1. 按指定的罐设置搅拌机，落下搅拌头，落到合适位置后锁紧锁紧装置。

2. 先打开调速器电源开关，缓慢增高转速至600-800转。

3. 严格按照生产配料单进行加料、调色、调粘操作。投放液体原料要避免泼溅，有洒落及时以布头擦净，必要时投料前铺垫废纸板等物。

4. 调粘工作应总结经验，掌握稀释率与粘度的关系，有与配料单上的工艺规定有不符之处应及时反馈，　　以利提高。

5. 涂料调整完毕，交由质检部进行成品检验，检验合格后才可转入包装工序。

6. 调整完毕，降低搅拌机转速到完全停止，关闭电源，关好罐盖，打扫投料现场，将设备、原料放入指定位置。

7. 所有操作人员都必须保持工作现场和设备的卫生整洁，及时注意设备运行情况，如有异常及时通报设备管理者。