高处作业吊篮安装、拆卸生产安全应急预案

1、响应程序

安全生产事故紧急情况发生后，事发项目部在报告上级应急救援领导小组的同时要根据职责和权限启动相应的及时、有效的进行处置，控制事态发展。应急响应程序：报警→应急启动→应急救援→事态控制→现场恢复→应急结束。

2、常见事故或紧急情况应急处置。

3、发生高处坠落事故的抢救措施。

(1)救助人员首先根据伤者受伤情况立即组织抢救，使伤者快速脱离危险环境，立即送往医院救治，并保护现场。查看现场进要注意观察周围有无其他危险源存在。

(2)在抢救伤员的同进迅速向上级领导报告事故现场情况。

(3)抢救伤人员时几种情况的处理：

A.如确认人员死亡，立即保护现场。

B.如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量出血;①立即联系120、999急救车或联系距离现场最近的医院，并说明伤情。②外伤大出血：急救车未到前，现场采取止血措施。③骨折：注意搬运时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，禁止用搂、抱、背等方式运输伤员。

C.一般性伤情送往医院检查，防止破伤风。

2.2触电事故应急处置

(1)截断电源，关上插座上的开关或拔出插头。如果够不着插座开关，就切断总电源。切勿试图关上那件电器用具的开关，因为可能正是该开关漏电。

(2)若无法关上开关，可站在绝缘物上，如一叠纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拔离电源，或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腹下或腿部，把伤者脱离电源。切勿用手触及伤者，也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拔开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

(3)如果患者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能对触电的人注射强心针。若伤者昏迷，则将身体放置成卧式。

(4)若伤者曾经昏迷、身体遭受烧伤，或感到不适，必须打电话叫护车，立即送伤者进行急救。

(5)现场抢救触电者的原则：现场抢救触电者的经验原则是：迅速、就地、准确、坚持。迅速—争分夺秒时触电者脱离电源;就地---必须在现场附近就地抢救，病人有意识后果再就近送医院抢救。从触电时算起，5分钟以内及进抢救，救生率90%左右。10分钟以内抢救，救生率6.15%，准确---人工呼吸的动作必须准确;坚持---只要有百分之一的希望就要进百分之百努力抢救。

3.应急组织构及职责

3.1.1应急救领导小组与职责

公司应救援小组

组长：

副组长：

成员：

3.1.2应急救援小组职责

公司应急救援领导小组负责集团应急工作的组织与协调指挥工作。

组长： 紧急救援领导小的第一负责人，负责紧急情况处理的全面工作;

副组长： 负责紧急情况的报告、预案演练、参与预案的维护与更新工作。

成员：服从组长的指挥，相应负责紧急情况、事故救援配合工作及事故配合工作，参加应急准备与响应、预案演练、参与预案的维护与更新工作。

3.2应急救援领导小组下设机构及职责

主要职责是负责事故现场的警戒，组织非抢险救援人员进入现场，负责现场车辆疏通，维持治安秩序，负责保护抢险人员的人身安全。

善后处理组：组长

主要职责是：做好对遇难家属的安抚工作，协调落实遇难者家属抚血金和受伤人员住院费问题，做好其善后事宜。

事故调查组：组长

主要职责是：负责对事故现场的保护和图纸的测绘，查明事故原因，确定事件的性质，提出对应措施，如确定为事故，提出对事故责任人的处理意见。