氯乙酸混合车间安全操作规程

一、上岗准备

1、进车间换好清洁工作鞋，保持车间清洁。

2、上岗前穿戴好厂部发的劳防用品。取出口袋东西，目的是为了防止化学腐蚀及其它东西掉入设备和物品中。

3、检查上一班交班卫生情况是否清洁 ；环境卫生包括捏合机是否清洁；反应操作台是否清洁等，如发现上一班未做好清洁工作时，立即向当班班长汇报。

二、反应原料的认识

1、氯乙酸具有强烈腐蚀性

本氯乙酸为氯乙酸酒精溶液，浓度75%，比重1.9±0.05，无色透明液体，部分反应成为氯乙酸乙酯，会引起流泪，具有强腐蚀性。

2、酒精

化学名称为乙醇，无色透明易挥发和易燃烧液体，有酒的气味，浓度大于等于92%，每班测定两次，在一定的气体体积比范围内，接触火种（金属摩擦、静电、强氧化剂等），会发生爆炸。

三、氯乙酸混合操作

1、事先把所有阀门检查一遍，以免漏料，造成不必要的生产事故，如出料阀、氯乙酸进料阀、酒精阀，如发现氯乙酸或酒精中有赃物，立即向车间主任或厂领导报告。

2、酒精、氯乙酸混合液混合要求

a、必须先将酒精打入酒精储罐中，加到规定刻度；

b、按配料数量，将规定高度的酒精打入混合槽内；

c、开混合槽搅拌器进行搅拌；

d、再通过人工投料将氯乙酸固体按工艺单要求数量投入混合槽；

e、等氯乙酸混合液冷却后，方可将其打入氯乙酸储罐内。

3、以上操作必须在安全科相关人员监督下，才能进行操作。防止原料袋掉入混合罐中，同时安全监督员做好包装袋统一清点、回收、保管工作。

四、卫生情况

认真搞好各角落清洁工作，做到场地清洁，设备见本色。