装修、装饰工安全操作规程

1、 年满18岁，经体格检查合格后方可从事高空作业，凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和其他不适于高处作业的人，禁止登高作业。

2、 距地面2米以上，工作斜面坡度大于45 ?，工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方，应视为高空作业。

3、 登高作业人员（如架子工），必须经过专门的业务培训持证上岗。

4、 作业人员，要正确穿戴和使用防护用品，不准穿光滑的硬底鞋，高跟靴和拖鞋，要使用合格的安全带，并应将绳子牢固系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上，不准系在活动物件上。

5、 登高前，施工负责人应对全体人员进行现场安全教育和技术交底。

6、 高处作业区，地面要划出禁区，并围挡，挂上“闲人免进”、“禁止通行”等警示牌。

7、 靠近电源（低压）线路作业前，应先联系停电，确认停电方可进行工作，并应设置绝缘挡壁，作业人员最少离开电线（低压）2米以外，禁止在高压线下作业。

8、 高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋，上下时手中不得拿物件；不得在高处投掷材料或工具等物；不得将易滚、易滑的工具、材料堆放在脚手架上；工作精力集中不准打闹；工作完毕，清理现场物料，并从指定路线上下。

9、 严禁上下同时垂直作业，若特殊情况必须垂直作业时，应经有关领导批准，并在上下两层间设置专用的防护棚或其他隔离设施。

10、 严禁坐在高处无遮挡处休息，防止坠落。

11、 在石棉瓦屋面工作时，要用木板或梯子等物垫在瓦上行动，防止踩破石棉瓦坠落。

12、 进行高处焊接，气割作业时，系好安全带，并且必须事先清除火星飞溅范围内的易燃易爆物品。

13、 遇六级以上大风时，禁止露天进行高处作业。

14、 高处作业时，要注意危险标志和危险地方。夜间作业，必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。

15、 当结冻积雪严重，无法清除时，停止高处作业。

16、 使用梯子时，必须先检查梯子是否坚固，是否符合安全要求。梯子的竖立坡度60 ?为宜，梯底宽度不小于50公分，并有防滑装置，梯顶无搭勾，梯脚不能稳固时，须有人扶梯，人字梯拉绳必须牢固。