人工挖孔桩安全操作规程

一、预防坍塌的安全技术措施

1.挖孔桩周围应设置围栏，夜间应挂设警示灯。

2.施工过程中，严格按照施工要求作护壁，一护到底。护壁高出自然地面30厘米，桩径小于1.2米护壁不应小于10厘米，大于1.2米的护壁厚度要适当增加。

3、挖孔运到地面的土石方应暂时堆放在距孔边缘1米外的地方，且高度不应大于1米。并及时运走，重载车不得进入现场。

4、护壁砼按通知单计量投料，而且搅拌出的砼各种特性均要达到要求。

5、要严格控制护壁拆模前质量要求，护壁砼强度需达到4MP以上方可拆模。

6、多孔同时并排挖孔施工时，应采取间隔挖孔方法，相邻的桩不能同时挖孔、成孔，必须在相邻孔浇灌砼完成后才能再开挖。如孔壁松软，可采取锚钉法固定，孔壁松软成凹坑，应采取密集插板。在板后填稻草或用钢护筒，强迫下沉护壁法施工。

7、应按设计要求挖扩大头，松软沙土地层采取短挖短护，一护到底方法施工。

8、桩底护孔应间隔消土，留一部分土作支撑，待浇砼之前再挖。此时宜加钢支架支护，浇注砼时再拆除。

9、采取爆破法穿过孔内沉石或开挖孔底岩层时，应精心编制爆破设计。

10、挖孔过程中要经常检查净孔尺寸和平面位置，保持孔壁垂直和圆度，使孔壁受力均衡，免于塌方。

11、如遇透水时应及时排水、及时护壁，以防水侵土造成塌方。

12、搞好特殊情况下的特殊护壁，预防坍塌事故。

二、杜绝触电事故的安全技术措施

1、孔内潜水泵、振动棒应采取三相五线制，“三级配电、两级保护”。实行一机一闸一保险，设备、照明线分开关安装，放在孔口处，紧急情况时随时拉闸。

2、孔内照明应使用橡胶软电缆，不许有接头，照明线采用36V以下电压，工作灯应采用防水移动式悬挂孔壁一侧。

3、潜水泵应用受力尼龙绳作受力活动，严禁用电缆提升水泵。

4、操作手提电动工具人员，作业前必须认真检查设备运转情况。穿戴好工作服和绝缘手套及绝缘鞋。

5、工地电工须持证上岗，其技术等级应与其工作相适应，坚持每班前要对设备检查一次。

6、其他方面应遵守“安全用电技术交底”相关内容。

三、预防高处坠落安全技术措施

1、在孔上设1米左右的护拦，护拦留一个1米左右的作业口，地面人员系好安全带。不作业时孔口应加盖封闭。现场应设红色警示灯及警戒线，禁止非作业人员进入。

2、配置安全可靠的升降设备，将作业人员运送至孔底，作业人员上下孔要做专用载人吊笼。绝不允许用吊泥土的桶或脚踩护壁凹缘上下孔。

3、施工作业前认真检查工作台板及升降机的所有部件。提升设备运转灵活，刹车灵敏可靠。应经常检查钢丝绳及限位器，确保其性能良好。

4、挖孔过程中土石不能装得太满，且匀速升降。

5、孔口须做成高于30厘米的凸缘，挡住地面杂物掉入孔中伤人，且及时清理掉入孔口周边的杂物。

6、孔内作业人员必须戴好安全帽方可作业。

7、孔内必须设置应急软梯，供人员上下孔洞使用，孔内作业人员应勤轮换，连续作业时间不宜超过2小时，以防止疲劳引发安全事故。

四、爆破作业安全技术措施

1、爆破作业应遵守《电起爆安全操作规程》，由持证爆破员安全员进行爆破及警戒。

2、爆破必须使用炮被，露天警戒范围应大于200米。

3、电雷管严禁在井下联接，应将导爆管联至井口与电雷管联好后再放至炮被下起爆。