粗装修安全操作规程

1、登高操作必须使用梯、凳。

2、台试圆锯应加防护罩，锯板时推料手不得越过锯片

3、空压机自动减压阀必须有效。

4、手持电动工具应有防护罩，锯板时推料手不得越过锯片。

5、切割龙骨用砂轮切割机应将料夹紧，砂轮罩及轴头盖齐全。并在切割机前设挡板止挡切削。操作人员应将右手握把，站在一侧操作。严禁右侧身直队切割片。

6、砂轮片直径小于25厘米不得再继续使用，锯片边缘连续破损即应报废。

7、不得用砂轮切割机测向打磨金属。