溶剂区固定、移动槽车泵安全操作规程

1岗位任务

负责将槽车中溶剂或溶剂桶中溶剂按不同种类、品种送入溶剂区内相应储罐。

2开车前准备工作

2.1检查核实溶剂品种，与自控室联系并确定将溶剂输入相应储罐；

2.2打开进入相应储罐与溶剂分布管间的所有手动阀门；

2.3确定具体使用哪台固定槽车溶剂泵或移动溶剂泵；接好进出口软管；

2.4盘动泵联轴器，检查是否灵活，有无卡住现象；

2.5备好操作工具、用具，作好岗位记录。

2.6夹好防静电夹。

3开车操作

3.1使用固定槽车溶剂泵时，应接好槽车与泵进口间的软管，打开固定泵的出口阀、关闭溶剂分布管上移动泵的出口阀，启动电机并运行；

3.2使用移动溶剂泵时，接好分布管与泵间软管，接好泵进口软管，打开移动泵与分布管间出口阀，关闭固定溶剂槽车泵的出口阀，插好电机防爆插头，启动电机并运行。

4停车操作

4.1待槽车内溶剂或桶内溶剂抽完后，按下停止按钮，停机；

4.2关闭分布管上进入储罐内的手动限位阀；关闭泵的出口阀；

4.3拆开软管，并放在适当位置；

4.4收好工具，清理现场，打扫卫生。

5注意事项

5.1当班时，必须穿戴好劳保用品和防护用具；

5.2从槽车中抽取溶剂时，一定要夹好防静电夹，以防静电引发事故。

5.3使用移动泵时，拔、插防爆插头时都应先按停止按钮切断电源后方可进行拔、插操作，以防因电火花而引发事故。

5.4禁止用湿手或湿布接触电器设备，以防触电。

5.5设备发生异常时应通知相关人员前来处理，禁止私自拆启。