更换主通风机启动开关应急预案

一、 概述：

我公司按照技改进度，需对主通风机启动开关进行更换(两天时间)，为了保证主通风机安全运行，特制定如下应急预案：

二、 矿成立了应急指挥部

组 长：***

副组长：***

组 员：*** *** *** *** *** *** ***

三、 相关职责 ：

1、组 长：对主通风机的正常供电工作全面负责;

2、副组长：负责主通风机的正常运行和供电相关技术工作，当主通风机供电线路出现故障时，负责组织相关人员进行倒电操作，并对整个操作过程进行统一指挥。

3、组 员：负责对主通风机各运行环节的安全进行监督检查。当供电线路出现故障时，应及时到现场进行操作指导，落实应急指挥部的工作指令，并确保现场整个操作过程的安全。

四、 预案启动程序：

当主通风机供电线路出现故障时，值班人员应立即汇报调度室。调度室值班人员通知井下采用局部通风机供风的作业地点的人员停止工作切断电源撤到主进风巷道。立即向应急指挥部进行汇报。

应急指挥部接到汇报后，应立即组织相关人员进入现场进行倒电操作：副组长进入现场进行统一指挥，各成员应按各自的分工到现场指导操作。组织相关人员进行线路切换操作，启动完毕后，对故障线路进行检修。

操作过程中，操作人员严格按《倒闸操作规程》和《主通风机操作规程》的规定进行操作，停送电期间，严格执行“谁停电、谁送电”制度。

五、 相关应急措施和要求：

准备工作：

改造前对发电机进行一次试运行，如供电系统双电源都有故障，由发电机供电。

做好改造前期准备和设备调试工作，每台电控装置改造时间不超过24小时。

2、加强巡回检查：

⑴、地面配电室、主通风机司机要严格按设备巡回检查图表中规定的加强对供电设备及主通风机作好全面、详细的检查，在检查中发现问题要及时汇报机运区值班人员。

⑵、电工要加大主通风机及地面配电室的巡查力度，增加巡查频次，做到设备隐患早发现早排除，防止因供电故障而停机，及时处理好可能出现的各种问题，确保主通风机的安全运行。

2、遇有故障停电时必须立即汇报制度：

⑴、故障停电后通风机停止运转时，风机工必须马上报告矿调度室，调度人员接到报告后，必须通知所有下井人员全部撤离工作面。

⑵、故障停电后通风机停止运转时，调度值班人员接到汇报后，必须立即启动应急预案。

4、应急指挥部组成人员及调度室、配电室、主提风机房、等相关人员必须学习本预案，熟知相关应急措施和要求。调度人员必须熟知预案的启动程序。

5、如期间运行风机一级发现故障，将另一级进行通风，停止井下生产作业，带恢复生产后方可恢复生产。