放射性物质安全标志

(NO.7A) I级----白色 符号（三叶型）：黑色；底色：白色； 文字：（强制性要求），在标志的下半部分用黑体标出： RADIOACTIVE（放射性） CONTENTS...（内容物名称） ACTIVITY...（强度为...） 紧跟“放射性”字样的后面标上一条垂直的红色短杠；数字“7”写在底角

| (NO.7B) | (NO.7C) |
| --- | --- |
| II级----黄色 | III级----黄色 |
| 符号（三叶型）：黑色；底色：上半部黄色加白边，下半部白色。 文字：（强制性要求），在标志的下半部分用黑体标出： RADIOACTIVE（放射性） CONTENTS...（内容物名称） ACTIVITY...（强度为...） 在一个黑框里标出：TRANSPORT INDEX..（运输指数） |  |
| 紧跟“放射性”字样的后面标上 二条垂直的红色短杠 | 紧跟“放射性”字样的后面标上 三条垂直的红色短杠 |
| 数字“7”写在底角 |  |

(NO.7E) 第7类裂变性物质 底色：白色；文字（强制性要求），在标志的上半部用黑体标出： FISSILE（裂变性）字样： 在一个黑框内标出：Criticality Safety index......（临界安全指数） 数字“7”写在底角<