注氮机安全操作规程

1、注氮司机必须经过技术培训，技术考试合格后方可上岗。

2、由于系统具备远程自动操作功能，所有在任何养护工作开始前，必须关闭整个系统的各部分。

3、启动前的准备工作首先确认所有系统处于关闭状态。

4、设备系统的启动时先启动冷干机，待冷干机正常运行3－5分钟后，启动空压机，待空压机正常运行，且供气压力达到指标，待制氮主机前洁净空气储罐压力达到空压机输出气压后，启动制氮主机开关，制氮主机开始工作，待制氮储罐压力达到（0.7-0.85Mpa）压力后，即可调定供氮压力，开启供氮阀门供氮。

5、设备运行时，要随时观察好各设备的运行状况，要做到听声音是否异常，确保设备安全运行。

6、停机时按启动相反程序操作，随后放空空压机缓冲罐的压缩空气，打开空压机排水阀排水。

7、控制器内设置功能是为专业技术人员设计的，非专业人员请勿擅自调试。认真填写日常记录表。 以保证设备的正常运转。