中心卷取机安全操作规程

1．细致地检查设备，并消除设备上和设备附近的杂物。

2．上卷操作者应检查卷心放上架后是否锁牢，以防拖伤人。

3．上卷操作者两人应站立于换向架左、右两外侧。立于方者以左手斜向外牵拉革的端角，待牵拉到足够的上卷长度后以右手接到端角包辊上卷，左手拉革头卷芯上卷，手指应向逆方向操作，掌心向外。立于左侧操作者的左、右手操作配合恰与上述相反，上卷动作一定要熟练迅速，精神要高度集中，二人配合要协调。

4．上卷时操作者应将线速控制在10米一分钟为宜。上卷完成无异常情况后，要加速到正常生产线速。

5．上卷后一切正常时，应及时启动换向架，将上卷后的制品置换到后面，严禁重载时才换向。

6．中心卷取操作者必须按规定穿好上装，束好袖口、衣襟。严禁敝衣，严禁戴手套操作，长发女工要束好友辫、戴好工作帽才能上岗操作。

7．生产过程中如遇包辊(橡胶辊、套印辊、上浆辊)要用刀剪时，应用软片垫底，严防碰坏辊筒表面。

8．一般不得在设备运行情况下，对设备检修(非运转部位除外)或带电检修。

9．注意防绣外伤的保护存放。

10．操作时要穿好工装，束好袖口，衣襟严禁敞开，严禁戴手套操作，长发女工要束好发辫、戴好工作帽才能上岗操作。

11．下班、交班时一定要对花辊、辊筒、胶辊进行检查，如有损坏当班要负赔偿责任。

12．生产时要对设备外表认真抹擦一次。下班后要关好门、窗、水、电、气压等。