吊车起吊作业安全措施及应急预案

一、 概述：

本工程位于XXXX，在景观工程栽植大乔、高乔时，须用吊车进行起吊作业，为保护人身和机械设备的安全，确保本工程施工安全顺利进行，制定本措施。

二、编制依据

1、 XXXX现场的实际情况和气候特点

2、 《施工常用机械操作规程》

三、要点概况

1、吊车作业所处的位置和周边的环境。

2、所吊装材料和安装部位必须在吊车允许范围内。

四、工程所处位置及周边环境

1、吊车作业的活动范围的道路路面必须平整压实，不得有危及吊车工作失稳的地方。

2、吊车工作有效半径和有效高度外3米宽的范围内，不得有障碍物，否则应采取有效措施保证安全。

3、在电线或高压线附近工作时，臂杆、钢丝绳及构件与架空线应严格遵守以下的安全距离：

(1)输电线路电压1KV以下，垂直水平距离不小于1.5米;

(2)输电线路电压1KV~20KV，垂直不小于1.5米，水平距离不小于2米;

(3)输电线路电压20V~110KV，垂直不小于2.5米，水平距离不小于4米;

(4)输电线路电压150KV，垂直不小于2.5米，水平距离不小于5米;

(5)输电线路电压220KV，垂直不小于2.5米，水平距离不小于6米;

五、吊装方案选择

一般对体积较小，栽植距离够近的乔木，在吊装时采用一辆合适的吊车进行吊装，这样便于吊车在吊装过程中的控制。如果对于超高超宽，栽植距离较远的高乔，可采用较大吊车或两台吊车进行吊装，两台吊车悬臂杆应保持一定的距离，有专人指挥，两台吊车须听从统一的信号和手势，做到紧密配合，动作协调一致。

六、吊装方案设计

1、吊装施工使用的吊带，应根据其性能及要求的安全系数选用。旧吊带应根据损坏情况降低允许荷载或报废。

2、在吊装乔木时，用吊带栓于乔木所钉圈巴上，以防止吊带滑动，或将吊带系在分叉处。

七、吊装施工工序及施工方法

1、吊装前，所有工作人员应充分了解所吊装工作的内容。

2、对吊装现场的场地进行平整压实。

3、现场确定理想的吊装位置，并将吊车放于此处，认真将吊车的支脚支垫稳当。

4、根据所吊乔木的高度，宽度，分支点和重量确定使用的吊装方案。

5、吊装过程中指挥人员应以手势进行统一指挥。

6、在起吊时，乔木应绑扎牢固，起吊速度要均匀、平稳。乔木下放时，必须低速轻放，禁止急快忽慢和突然制动。

7、吊装乔木栽植完毕，撑杆钉稳牢固后，方可停止吊装。

8、吊装工作完成后，将吊车按规定进行收车。

八、安全保证措施

1、指挥人员以手势或哨子进行统一指挥。

2、指挥人员必须位于安全范围内，且细心观察周围情况，随时给予吊车人员指示。

3、起吊所用的材料、工具应经常检查、保养和加油，发现不正常应及时修理或更换。

4、起吊乔木过程中，操作人员应确定周围人员已撤离完毕，经指挥人员确定可以起吊时，才能开始吊车作业。

5、起吊较重太长的物体，除绳索挂紧吊环外，还应加跨过底部安全绳索一道作保险，并应平稳缓慢上升，两端用拉缆拉稳。

6、凡起吊物体两侧有临时支撑固定着，必须在吊钩钩紧、吊索张紧后，方准除掉临时支撑。

7、夜间作业应有足够的照明。

8、进行吊装的场地，应划出危险地带，禁止无关人员来往和停留。

9、作业时起重臂下严禁站人，不得在车前方起吊，重物不得越过驾驶室上方。

10、伸缩起重臂时应按规定顺序进行，起重臂回缩时，角度不得太小。

11、满负荷作业时，注意检查起重臂的挠度，侧向作业时，要注意支腿情况。

九、应急预案

为保证公司、社会及职工生命财产安全，在事故、事件发生时，能迅速做出响应，并能在事故发生后迅速有效控制、处理，最大限度地减少对人身伤害的程度或降低可能造成的经济损失，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，特制订本预案。

1、应急组织机构

成立公司应急领导小组，发生安全事故时，公司领导及有关部门负责人必须立即赶赴现场，组织指挥应急处理。

组长： XXXX

副组长： XXX XXX

成员： XXX XXX

职责：研究、审批抢险方案;组织、协调各方抢险救援的人员、物资、交通工具等;保持与上级领导机关的通讯联系，及时发布现场信息。

2、应急预案的实施

(1)施工现场设安全领导负责吊装过程中可能造成的人员伤亡事故的控制。

(2)发生事故时，安全领导要负责指挥立即救人。救人时应先排除危险，防止抢救时事故的再发生。

(3)遇到安全事故较大或人员受伤时，现场人员在组织自救的同时，应及时拨打急救中心电话“120”或公安指挥中心电话“110”求的外部支援;支援时必须讲明地点、基本情况、联系电话等详细情况，并派人到路上接警。

(4)将受伤人员及时转送医院进行紧急救护。

(5)将信息迅速传递给总公司;传递内容包括发生的时间、地点、部位、简要经过、伤亡人数和已采取的应急措施等。

(6)总公司接到应急信息后应立即核实现场的处置情况，组织有关人员或应急队伍赶赴现场。

(7)应急队伍到达现场后，应服从现场指挥人员统一指挥，按分工要求进行疏散人员，抢救物质，尽可能减少生命财产损失，防止事故蔓延;可能对区域内外人群安全构成威胁时，必须对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。

(8)事故处理完毕后，施工现场应保护好现场，接受事故调查并如实提供事故的情况。

3、 应急响应

施工过程中施工现场或驻地发生无法预料的需要紧急抢救处理的危险时，应迅速逐级上报，次序为现场、办公室、抢险领导小组、上级主管部门。由项目部安质部收集、记录、整理紧急情况信息并向小组及时传递，由小组组长或副组长主持紧急情况处理会议，协调、派遣和统一指挥所有车辆、设备、人员、物资等实施紧急抢救和向上级汇报。事故处理根据事故大小情况来确定，如果事故特别小，根据上级指示可由施工单位自行直接进行处理。如果事故较大或施工单位处理不了则由施工单位向建设单位主管部门进行请示，请求启动建设单位的救援预案，建设单位的救援预案仍不能进行处理，则由建设单位的安全管理部门向建管局安监站或政府部门请示启动上一级救援预案。