包装储运图示标志的尺寸颜色及使用方法

标志的尺寸

标志尺寸表（单位：mm）

| 尺 寸 号 别 | 长 | 宽 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 50 |
| 2 | 140 | 100 |
| 3 | 210 | 150 |
| 4 | 280 | 200 |

注：如遇特大或特小的运输包装件，标志的尺寸可以比本表规定适当扩大或缩小。

标志的颜色

图示标志的颜色一般为黑色。如果包装件的颜色使图示标志显得不清晰，则可选用其它颜色印刷，也可在印刷面上选用适当的对比色。一般应避免采用红色和橙色。粘贴的标志采用白底印黑色。

标志的使用方法

1.标志的标打，可采用印刷、粘贴、拴挂、钉附及喷涂等方法。印刷时，外框线及标志名称都要印上；喷涂时，外框线及标志名称可以省略。

2.标志的数目及位置规定如下：

箱状包装：位于包装端面或侧面的明显处；

袋、捆包装：位于包装明显处；

桶形包装：位于桶身或桶盖；

集装箱、成组货物：粘贴四个侧面。

3.下列规定适用于标志6和8。

标志6“由此吊起”应标打在包装件两个相对侧面的实际起吊位置上。

标志8“重心点”应标打在能正确标示出包装件实际重心位置的四个面上。

4.标志的文字书写应与底边平行；出口货物的标志，应按外贸的有关规定办理；粘贴的标志应保证在货物储运期内不脱落。

5.运输包装件需标打何种标志，应根据货物的性质正确选用。

6.标志由生产单位在货物出厂前标打。出厂后如改换包装，标志由改换包装单位标打。