发蓝处理工安全操作规程

1.在工作时，必须穿戴好防护眼镜、口罩、橡皮手套、橡皮围裙、工作服和长统胶鞋。

2.发蓝槽应有独立的抽风设备，工作时应将风机全部打开。

3.工作前应检查设备接地状况及测温仪表是否良好。

4.加水调整发蓝槽的温度时，冷水应沿槽壁缓慢加入，防止碱液溅出。

5.当碱液溅到衣服或皮肤上，应立即用冷水冲洗干净。

6.发蓝液表面的浮渣应随时清除。

7.发蓝后的工件应立即冲洗干净。

8.工作完毕，应将设备附近的地面冲洗干净。

9.废液应集中回收或经中和后统一处理。