使用毒品安全规程

1) 凡能产生有毒气体和刺激性气体的操作，应在通风柜内进行。这些气体是：一氧化碳、硫化氢、氟化氢、氯化氢、二硫化碳、氯、碘、二氧化硫、氧化锰、二氧化氮等。

2) 进行有毒物质的试验时，必须穿工作服、戴口罩或面罩、手套，试验后要洗手，试验中禁止饮食、吸烟。

3) 所有使用过含毒物的溶液，必须由该试验的工作人员作一定安全处置合乎排放标准后，再倒入下水道，然后仔细洗净仪器和工作地点。

4) 工忙人员手、脸、皮肤、有破裂时，不许进行有毒物质操作，尤其是氢化物的操作。

5) 一切有毒药品和溶液应倒入废液罐内，禁止直接倒入下水系统。应经过安全处理符合排放标准后倒入下水道，并用水冲洗水槽。

6) 禁止用实验室内的任何容器盛放饮料和其它食物。

7) 处理无名药品，不许用口尝。和嗅其味，可用手掌在药物品表面上空向脸部煽动嗅之。

8) 有毒液体、生产污水或其它腐蚀性强烈的液体在取样时，不许用口吸取，只能用抽气管吸取。

9) 使用水银注意事项：

a) 装水银的玻璃器皿，应当是坚固的;

b) 装水银的溶器表面应盖一层甘油。脏水银则盖一层脏水。

c) 当水银可能与大气直接连通时，不许在表面上覆盖其它物质。应在水银和大气中间，接一段内装活性二氧化锰的玻璃管。

d) 装水银容器应放在金属质浅盘中。当水银溅出地面时，应填死或以高锰酸钾溶液灌泡;

e) 脏水银的回收，可用10%的硝酸(浓度不许再高)在通风柜内处理，分离后用水洗3～4次。先用滤纸吸干，然后再于真空中干燥二小时左右，不许采用加热蒸干。

10) 遇到下列毒性强烈的物质时，应特别注意安全：

①汞及汞盐; ②铅盐及铅;

③砷化物及砷; ④氰化物;

⑤白磷及磷化氢;⑥氟化物;

⑦二硫化碳; ⑧钾、钠、氨的氯酸盐;

⑨铬的化合物;　⑩所有的有机化合物。