附件3：

重大危险源危险物质安全周知牌式样

| Chlorine 氯 气 Cl2 | UN NO.1017 |  | 生产（或储存）场所最大数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CN NO. 23002 |  | 300吨 |  |  |
| 危 险 剧毒 具有氧化性、强刺激性 |  |  |  |  |  |
| 危险性 ●对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。 ●急性中毒：轻度者出现气管炎和支气管炎；中度发生支气管肺炎或间质性肺水肿；重者发生肺水肿、昏迷和休克 ●吸入极高浓度氯气，引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡 ●皮肤接触液氯或高浓度氯，暴露部位可有灼伤或急性皮炎 ●对环境有严重危害运载水体可造成污染 储运要求 ●储存二阴凉、通风仓间内，仓温≤30℃ ●远离火种、热源，防止阳光直射 ●应与易燃或可燃物、金属粉末分开储运 ●储存区要低于自然地面的围堤 ●搬运时要轻装轻卸 ●勿在居民区和人口密集处停留 |  |  |  | 泄漏处置 ●撤离现场无关人员至上风处 ●进行隔离，严格限制出入 ●戴自给自压式呼吸器、穿防毒服 ●切断泄漏源 ●合理通风，加速扩散 ●喷雾状水稀释、溶解 ●将泄漏物导入还愿溶液 急 救 ●脱离污染环境至空气新鲜处，必要时人工呼吸和胸外心脏按压 ●脱去污染的衣着，大量流水冲洗 ●就医 灭火方法 ●切断气源、喷水冷却容器 ●雾状水、泡沫、二氧化碳 |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |  |