前    言

国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局（以下简称特种设备局）于2005年3月向中国特种设备检测研究中心（以下简称特检中心）下达了本大纲起草任务书,特检中心于2005年3月起组织有关专家成立了起草组进行起草，2005年5月在北京召开了起草组工作会议，形成了《安全阀维修人员考核大纲》草案。2005年5月由特检中心技术法规部向特种设备局上报了本大纲的征求意见稿。特种设备局对《安全阀维修人员考核大纲》征求意见稿进行审查后，以质检特函[2005]26号文对外征求基层部门、有关单位和专家及公民的意见，同时提交给国家质检总局特种设备安全技术委员会进行审议。根据审议及征求到的意见，起草组于2005年7月修改后形成报批稿，2005年7月本规程的报批稿上报国家质检总局批准颁布。
    本大纲考虑了目前安全阀维修作业人员考核工作的现状和国家有关行政许可的要求，对考核工作的具体内容进行了规定，以达到规范安全阀维修作业人员考核工作的目的。
本大纲由特检中心技术法规部组织起草，主要起草单位和人员如下：

中国特种设备检验协会                     姜国锋、刘金山、刘育明
国家特种泵阀工程技术研究中心         王乾武
北京航天动力研究所                         章裕昆、缪富声
电力行业电站阀门标准化技术委员会    张传虎

安全阀维修人员考核大纲

第一条  为了加强安全阀维修作业管理，规范安全阀维修人员考核工作，根据《特种设备作业人员监督管理办法》、《特种设备作业人员考核规则》、《安全阀安全技术监察规程》以及相关安全技术规范，制定本大纲。
第二条  本大纲适用于从事锅炉、压力容器(不含气瓶)、压力管道安全阀维修作业人员〔以下简称维修人员〕的考核。
第三条　维修人员的资格分为Ⅰ级和Ⅱ级。
　(一) Ⅰ级维修人员可以从事弹簧式安全阀、杠杆式安全阀、静重式(重锤式)安全阀的维护、检修、校验等工作；可以在校验台上进行校验工作。
　(二) Ⅱ级维修人员可以从事各类安全阀的维护、检修、校验等工作。可以在校验台上进行校验工作，也可以在线进行压力整定工作。
 第四条  维修人员应当同时具备以下基本条件：
(一)身体健康，经过相应的专业技术培训，能够胜任本岗工作，年龄在18周岁以上、60周岁以下；
(二)具备高中〔含技校〕或者中专以上文化程度；
(三) Ⅰ级维修人员应当具有2年以上实际工作经历，二级维修人员应当具有3年以上实际工作经历。
第五条　维修人员考核内容分理论知识和实际操作技能两部分。
　 理论知识考核采用笔试，考核内容按本大纲附件1的规定；实际操作技能考核方式和见附件2。Ⅰ级维修人员只考核弹簧式安全阀、杠杆式安全阀、静重式(重锤式)安全阀以及校验台校验方式的相关内容。
第六条  本大纲由国家质量监督检验检疫总局负责解释。
第七条  本大纲自2006年1月1日起实施。

附件1  
理论知识考核内容

一、基本知识
(一)安全阀的定义、分类、功能与工作原理。
(二)安全阀的名词术语：
1. 公称通径、公称压力和工作压力； 
2. 适用温度、适用介质、工作温度、工作介质；
3. 开启高度、流道面积(喉部面积)、排放面积、帘面积、流道直径(喉径)；
4. 理论排量、实际排量、额定排量、当量计算排量、排量系数、额定排量系数；
5. 整定压力、排放压力、回座压力、密封试验压力、背压力(排放背压、附加背压)；
6. 允许整定压力偏差；
7. 超过压力、启闭压差；
8. 冷态试验差压力；
9. 频跳、颤振、卡阻。
(三)对安全阀的密封、开启、排放、回座等性能的基本要求及机械特性知识。
(四)按使用介质、公称压力、适用温度、连接方式、结构形式、密封副材料、作用原理、动作特性、开启高度、背压平衡方式、阀瓣加载方式等安全阀的分类知识。
(五)弹簧式(全封闭式、半封闭式、敞开式)、杠杆式、静重式、脉冲式(先导式)等安全阀的结构特点和选用条件。
(六)安全阀的型号编制方法。

二、安全阀的设计制造知识
（一）安全阀的工作原理及结构参数；
（二)安全阀的壳体、阀辨、阀座、弹簧等关键件的选材原则及弹簧压力级的概念；
 (三)安全阀关键件、零部件的制造工艺过程；
 (四)壳体的铸造、锻造、焊接工艺及其要求；
 (五)零部件的加工精度及其影响；
 (六)密封面的堆焊、表面无损检测、加工、研磨方法及要求；
 (七)弹簧的制造工艺和稳定性处理以及性能测试；
 (八)安全阀装配工作程序与注意事项；
 (九)安全阀出厂试验的内容与方法；
 (十)安全阀安全性能(型式)试验内容；
 (十一)安全阀产品的标识、铅封、铭牌等知识；
 (十二)安全阀产品出厂应该附带的资料；
 (十三)安全阀设计、制造、试验主要依据的标准，安全阀总图以及相关资料要求。
　　
三、安全阀安装知识
(一)各类设备上安全阀安装的规定和要求；
(二)各类设备上安全阀安装应当注意的事项。
四、安全阀运行维护及管理知识
　　(一)安全阀运行维护管理知识：
　　1. 安全阀档案应当包括的内容；
　   2. 安全阀巡查的检查内容；
　   3. 安全阀的定期检查及定期排放；　
　   4. 安全阀的运行记录。
　   (二)安全阀的泄漏、动作不灵活、动作性能(整定压力、排放压力、回座压力等性能指标)达不到要求, 频跳和颤振等故障及其原因和危害；故障的处理以及应当注意的事项。
五、安全阀检修知识
(一)安全阀检修的分类；
(二)安全阀检修前的准备工作(包括任务下达、备件和材料、工具、记录表格等)；
(三)安全阀检修作业程序和应当注意的事项；
(四)拆卸方法、拆卸后零部件的清洗、检查及记录内容；
(五)安全阀的修复方法：
1. 弹簧等零部件的更换；
2. 密封面的研磨及其他修复方法；
3. 阀杆、导向件等修复方法。
(六)安全阀的重新装配及注意事项。

六、安全阀校验知识
(一)安全阀校验的目的、意义和校验项目；
(二)安全阀整定压力的确定原则；
(三)安全阀的校验方式、适用范围及特点：
1. 校验台校验方式的设备构成、工作原理、特点和维修维护要求，校验操作程序和校验方法及其注意事项； 
2. 利用锅炉、压力容器、压力管道介质压力现场校验方式的特点、校验操作程序和校验方法及其注意事项；
3. 安全阀在线定压仪校验方式的设备构成、特点、工作原理、校验操作程序和校验方法及注意事项；
4. 各种校验方式的比较；
5. 安全阀校验记录和报告。
(四)不合格安全阀的判定及其处理。

七、安全阀维修作业的质量管理
安全阀校验的质量控制、质量管理及质量管理体系文件(质量手册、程序文件、检验工艺等)知识。
八、安全技术规范知识
锅炉、压力容器、压力管道等安全技术规范对安全阀使用、维修的有关规定。

附件2
实际操作技能
一、Ⅰ级维修人员的实际操作技能考核内容
(一)对一台安全阀进行拆卸、检查和重新组装；
(二)按规定要求在校验台上校验一台安全阀；
(三)对安全阀的故障提出处理意见，并且进行典型故障的修复操作；
(四)进行密封面的研磨操作； 
(五)填写维修记录，出具校验报告。

二、Ⅱ级维修人员的实际操作技能考核内容
在Ⅰ级维修人员实际操技能考核内容的基础上，还要进行以下考核：
(一)在模拟情况下，进行一台安全阀的在线校验，并且填写记录和出具校验报告；
(二)对一台高压安全阀进行拆卸、检查和组装。对模拟故障进行分析判断并且提出处理意见；
(三)对一台安全阀，根据设定的条件，提出利用锅炉、压力容器、压力管道介质压力现场校验方式的校验工艺。