附件

矿井瓦斯等级鉴定办法

（征求意见稿）

国家煤矿安全监察局

2010年12月

第一章  总  则

- 为了加强矿井瓦斯管理，规范矿井瓦斯等级鉴定工作，预防瓦斯事故，保障煤矿职工生命安全，根据《安全生产法》、《矿山安全法》等法律和有关行政法规制定本办法。

- 井工开采的煤矿企业(矿井)的瓦斯等级鉴定工作应当遵守本办法；各级煤矿安全监察机构、煤矿安全监管部门及煤炭行业管理部门按照本办法履行各自职责。

现行煤矿安全规程、规定、规范、标准和通知等有关矿井瓦斯等级鉴定的内容与本办法不一致的，按照本办法执行。

- 国家煤矿安全监察局指导、协调和监督全国煤矿矿井瓦斯等级鉴定工作，负责制修订矿井瓦斯等级鉴定的相关法规、标准和指导意见。

各省级煤矿安全监察机构、区域煤矿安全监察分局负责辖区内矿井瓦斯等级鉴定的监察工作。

- 各省级煤矿安全监管部门（或者煤炭行业管理部门，以下同）负责辖区内矿井瓦斯等级鉴定组织工作和日常监管工作；对未能及时进行瓦斯等级鉴定的矿井，要查明原因，采取措施限期鉴定。

- 煤矿矿井（包括新建矿井、改扩建矿井、资源整合矿井、生产矿井）应当按照本办法进行矿井瓦斯等级鉴定。

- 矿井瓦斯等级鉴定结果应当报省级煤矿安全监管部门审批；省级煤矿安全监管部门应当将审批结果抄送省级煤矿安全监察机构并报国家煤矿安全监察局备案。

- 已鉴定为煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井（以下简称突出矿井）的不得改定为高瓦斯矿井或瓦斯矿井。

第二章  矿井瓦斯等级划分

- 矿井瓦斯等级鉴定以独立的自然井为单位，有多个自然井的煤矿应当按照自然井单独鉴定。

- 矿井瓦斯等级鉴定应当根据实际测定的瓦斯涌出量、瓦斯涌出形式、回风巷瓦斯浓度和实际发生的瓦斯动力现象、实测的突出危险性参数等进行。

- 矿井瓦斯等级划分为：

（一）瓦斯矿井；

（二）高瓦斯矿井；

（三）突出矿井。

- 同时满足以下条件的矿井为瓦斯矿井：

（一）矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10m3/t；

（二）矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于40m3/min；

（三）矿井各掘进工作面绝对瓦斯涌出量均小于或等于3m3/min；

（四）矿井各采煤工作面绝对瓦斯涌出量均小于或等于5m3/min；

（五）矿井没有发生过瓦斯喷出现象。

- 满足下列条件之一的矿井为高瓦斯矿井：

（一）矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t；

（二）矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min；

（三）矿井任一掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3m3/min；

（四）矿井任一采煤工作面绝对瓦斯涌出量大于5m3/min；

（五）发生过瓦斯喷出现象。

- 满足下列条件之一的矿井为突出矿井：

（一）发生过煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出的；

（二）经鉴定具有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出煤层的；

（三）依照有关规定按突出矿井管理，在规定期限内未进行突出鉴定的。

- 新建矿井在可行性研究阶段，应当对矿井内采掘工程可能揭露的所有平均厚度在0.3m以上的煤层进行突出危险性论证。

论证应当根据地质勘探资料、同一矿区地质资料和相邻矿井资料进行，论证结果应当在《安全专篇》中表述清楚。

- 经论证认为有突出危险的新建矿井，建井期间应当对开采煤层及其它可能对采掘活动造成威胁的煤层进行突出危险性鉴定；未进行突出危险性鉴定的，应按突出矿井进行管理。

- 瓦斯矿井、高瓦斯矿井的煤层或者突出矿井的非突出煤层出现下列情况之一的，该矿井应当立即按照突出矿井管理或者该煤层应当立即按照突出煤层管理：

（一）采掘过程中出现瓦斯动力现象的；

（二）相邻矿井开采的同一煤层发生突出的；

（三）煤层瓦斯压力达到或超过0.74MPa的。

- 按照突出矿井管理的矿井或者按照突出煤层管理的煤层，可以直接申请省级煤矿安全监管部门批准认定。

按照突出矿井管理的矿井或者按照突出煤层管理的煤层未直接申请认定的，应当在半年内完成突出危险性鉴定工作。

- 瓦斯矿井出现下列情况之一的，煤矿企业、煤矿安全监管部门、煤矿安全监察机构应当立即认定该矿井为高瓦斯矿井，省级煤矿安全监管部门应当及时变更原认定：

（一）矿井总回风巷瓦斯浓度超过0.3％的；

（二）采煤工作面回风巷瓦斯浓度超过0.5％的；

（三）正常通风时采掘工作面瓦斯浓度超限的；

（四）矿井发生瓦斯爆炸或瓦斯燃烧的。

- 矿井发生瓦斯动力现象造成生产安全事故，经事故调查组认定为突出事故的，应当直接认定该矿井为突出矿井。

第三章  鉴定管理

- 瓦斯矿井和高瓦斯矿井的鉴定由具备矿井瓦斯等级鉴定能力的煤矿企业（矿井）或者中介机构承担，具体办法由省级煤矿安全监管部门制定，并报国家煤矿安全监察局备案。

突出矿井（突出煤层）鉴定由具备相应资质的鉴定机构承担。

- 矿井出现下列情况之一的，应当进行瓦斯等级鉴定：

（一）建设矿井建设完成的；

（二）矿井核定生产能力提高的；

（三）改扩建矿井改扩建完成的；

（四）开采新水平的；

（五）资源整合矿井整合完成的。

- 瓦斯矿井、高瓦斯矿井应当每2年进行一次瓦斯等级鉴定工作。

- 突出矿井一般不再进行周期性瓦斯等级鉴定工作，但应当测定各煤层瓦斯涌出量、瓦斯压力等参数。

- 矿井瓦斯等级鉴定过程中，应当同时测定矿井二氧化碳涌出量，作为核定和调整风量的依据。

- 矿井应该在新水平、新采区、火成岩侵入区或者采深增加超过50m时，测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量等瓦斯基本参数，并对矿井瓦斯涌出量进行测定。

- 用于鉴定的所有仪器仪表应保证状态完好、测值准确，计量仪器仪表应在其计量检定证的有效期内使用。

- 煤矿企业（矿井）委托鉴定机构鉴定时，应与鉴定机构签订合同；合同内容应包括鉴定对象、内容、范围等。

- 鉴定机构应当自鉴定合同生效之日起60天内完成高瓦斯矿井和瓦斯矿井的鉴定工作、150天内完成突出矿井鉴定工作。

- 鉴定矿井应当如实提供鉴定所需的具有法律效力的相关资料，确保提交资料的真实、可靠和完整；并及时准备鉴定所需的相关设备和材料等，密切配合鉴定机构的鉴定工作。

- 鉴定机构应当依照法律、法规、技术标准和执业准则，公正、诚信、科学地开展矿井瓦斯等级鉴定工作，提供及时、优质的服务，并对鉴定结果负责。

- 鉴定人员应当熟悉相关法律、法规、标准和规定，具备鉴定工作所需要的专业知识和能力，经过专业培训并考核合格后方可从事鉴定工作。

- 鉴定机构及其鉴定人员从事鉴定活动应当恪守职业道德，诚实守信，不得泄露被鉴定单位的技术和商业秘密，不得接受可能影响鉴定公正性的资助。

- 鉴定机构应建立档案管理制度，保存鉴定过程中的所有原始资料。

- 鉴定机构不得转让或者出借资质证书，不得将所承担的鉴定工作转包或分包，不得设立分支机构。

- 鉴定机构出具虚假鉴定结果的，煤矿安全监管部门应当终止其鉴定资质并予公示。

- 矿井瓦斯等级鉴定报告应有鉴定机构名称、鉴定日期和鉴定负责人、审核人和授权签字人的签字等要素，同时，还应加盖鉴定机构公章或鉴定专用章，鉴定报告还应附鉴定资质证书复印件。

- 鉴定报告应采用统一的表格格式，各产煤省（区、市）可根据实际情况提出统一要求或统一制作（可参考附录E格式），但鉴定报告应包括以下主要内容：

（一）矿井基本情况；

（二）矿井瓦斯和二氧化碳测定基础数据表；

（三）矿井瓦斯和二氧化碳测定结果报告表；

（四）标注有测定地点的矿井通风系统示意图；

（五）瓦斯来源分析；

（六）最近5年内的矿井煤尘爆炸性鉴定、煤层自然发火倾向性鉴定情况及瓦斯爆炸、自然发火情况；

（七）矿井煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出情况，瓦斯（二氧化碳）喷出情况；

（八）鉴定月份生产状况及鉴定结果简要分析或说明；

（九）鉴定单位和鉴定人员；

（十）矿井瓦斯等级鉴定审批表。

- 各省级煤矿安全监管部门负责本省（区、市）矿井瓦斯等级鉴定报告的审批工作，对不符合本办法要求和不按照相关标准鉴定的矿井瓦斯等级鉴定报告不予审批，退回煤矿企业重新鉴定。

- 按照突出矿井管理的矿井，经鉴定为非突出矿井的鉴定报告，各省级煤矿安全监管部门应当组织专家听取被鉴定矿井和鉴定机构的汇报，对鉴定程序、方法等进行审查。

- 各省级煤矿安全监管部门应当建立本省（区、市）矿井瓦斯等级鉴定电子档案和数据库，矿井名称、鉴定结果、鉴定机构等信息应当公开；

各省级煤矿安全监管部门应当编写年度矿井瓦斯等级鉴定工作报告，报国家煤矿安全监察局备案。

- 各级煤矿安全监察机构、煤矿安全监管部门发现煤矿企业在矿井瓦斯等级鉴定过程中隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，应当通报审批部门不受理矿井瓦斯等级鉴定报告，并责令矿井整改。

- 各级煤矿安全监察机构、煤矿安全监管部门在矿井安全检查和监察活动中，发现矿井瓦斯涌出量等指标与矿井瓦斯等级鉴定结果差距较大的，应责令矿井立即重新进行矿井瓦斯等级鉴定。

第四章  瓦斯矿井和高瓦斯矿井鉴定

- 鉴定时间一般应当根据当地气候条件选择在矿井绝对瓦斯涌出量最大的月份，且生产矿井应当在正常生产条件下进行。

- 参数测定工作应当在鉴定月的上、中、下旬各取一天（间隔不少于7天），每天分三个班（或四个班）、每班三次进行。

- 鉴定工作应当测定风量、瓦斯浓度和二氧化碳浓度；统计井下瓦斯抽放量、月产煤量；收集瓦斯压力、动力现象及预兆、瓦斯喷出、邻近矿井瓦斯等级等资料。

当实测数据与至少6个月以来煤矿安全监控系统的监测数据、通风报表和产煤量数据差距较大时应进行分析，必要时重新测定。

安装有煤矿安全监控系统的矿井，当测定地点有符合要求的瓦斯浓度传感器时，其平均瓦斯浓度也可作为鉴定用瓦斯浓度数据，但当其数据与光干涉瓦斯检定器测定数据有较大差距时，以光干涉瓦斯检定器测定数据为准。

- 测点应布置在进、回风巷测风站（包括主通风机风硐）内，如无测风站，应选取断面规整并无杂物堆积的一段平直巷道作测点。每一测定班应在同一时间段选定生产正常时间进行测定。

- 按矿井、采区和采掘工作面等分别计算绝对瓦斯涌出量，按矿井或采煤工作面计算相对瓦斯涌出量，计算方法见附录B,测定的基础数据和汇总表可参照附录E的格式填写。

- 没有回采工作面生产的建设矿井、资源整合矿井、改扩建矿井按照本办法第十一条和第十二条的第（三）项掘进工作面瓦斯涌出量指标进行矿井瓦斯等级鉴定。

第五章  煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井鉴定

- 矿井或者煤层初次发生瓦斯动力现象后，煤矿企业应保留发生瓦斯动力现象后的现场，并实时检测瓦斯动力现象影响区域的瓦斯浓度、风量及其变化情况等。

- 鉴定机构接受鉴定委托后，应当指派2名以上本机构专职技术人员（其中1名具有高级以上职称）进行现场勘测并核实有关资料。

- 发生瓦斯动力现象的矿井（或煤层）以动力现象特征为主要依据进行鉴定。将现场勘测情况与煤与瓦斯突出的基本特征进行对比，当瓦斯动力现象特征基本符合附录C中的特征时，该瓦斯动力现象定为煤与瓦斯突出，发生突出的煤层定为突出煤层，发生突出的矿井定为突出矿井。

依据瓦斯动力现象特征不能确定为煤与瓦斯突出或没有发生瓦斯动力现象时，以反映煤层突出危险性的实测指标为鉴定依据。有突出危险的煤层应鉴定为突出煤层，该矿井定为突出矿井。

- 当采用煤层突出危险性指标进行突出煤层鉴定时，应将实际测定的煤层瓦斯压力、煤层坚固性系数、煤的破坏类型、煤的瓦斯放散初速度作为鉴定依据。全部指标均处于表1所示临界值范围的，确定为突出煤层。在打钻过程中如果出现喷孔、顶钻等突出预兆时，也应确定为突出煤层。

表1  判定煤层突出危险性单项指标的临界值及范围

| 判定指标 | 煤的破坏类型 | 瓦斯放散初速度Δp | 煤的坚固性系数f | 煤层瓦斯压力p/MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有危险的临界值及范围 | Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ | ≥10 | ≤0.5 | ≥0.74 |

当煤层突出危险性指标未达到上述标准时，测点代表范围内的煤层（由鉴定机构根据实际情况确定）可暂不认定为突出煤层；当该矿井开拓新水平、新采区或者采深增加50m或进入新的地质单元时，应重新测定参数进行鉴定。

暂不认定为突出煤层的范围和重新鉴定的条件应在鉴定报告中明确。

- 采用第五十二条进行突出煤层鉴定时，还应符合下列要求：

（一）突出危险性指标数据应为实际测定数据；

（二）指标测定或采取煤样地点应能有效代表待鉴定范围的突出危险性，测点应按照不同的地质单元分别布置，测点分布和数量根据范围大小、地质构造复杂程度等确定，但同一地质单元内沿煤层走向测点不应少于2个，沿倾向不应少于3个，并在埋深最大的开拓工程部位应布置有测点；

（三）各指标值取鉴定煤层各测点的最高煤层破坏类型、软分层煤的最小坚固性系数、最大瓦斯放散初速度和最大瓦斯压力值。

（四）所有指标测试严格按照相关标准执行，测试仪器仪表都应保证在其检定有效期内使用，相关材料的性能、型号和有效期等符合要求。

- 鉴定报告应对被鉴定矿井（煤层）给出明确的结论，并包含以下内容：

（一）矿井基本情况；

（二）瓦斯动力现象发生情况或煤层突出危险性指标测定情况；

（三）确定突出矿井（煤层）与否的主要依据；

（四）鉴定结论；

（五）应采取的措施及管理建议。

采用煤层突出危险性指标鉴定时，鉴定报告还应附有瓦斯参数测点和煤样取样点布置图、煤层瓦斯压力上升曲线图、实验室指标测定报告、现场指标测定所用仪器仪表的规格及其检定证书等。

- 煤与二氧化碳突出矿井（煤层）的鉴定参照煤与瓦斯突出煤层的鉴定方法。岩石与二氧化碳突出矿井的鉴定依据为矿井实际发生的动力现象，当动力现象符合如下特征时，确定为岩石与二氧化碳突出矿井：

（一）在炸药直接作用范围外，发生破碎的岩石被抛出的现象；

（二）抛出的砂岩中，含有大量的砂粒和粉尘；

（三）产生明显的动力效应；

（四）巷道二氧化碳（瓦斯）涌出量明显增大；

（五）在岩体中形成孔洞；

（六）有突出危险的砂岩岩层松软，呈片状、碎屑状，其岩芯呈凹凸片状，并具有较大的孔隙率和二氧化碳（瓦斯）含量。

第六章  罚  则（略）

第七章  附  则

- 本办法所列附录A至附录E为本办法的一部分。

- 本办法自    年  月  日起实施，原安全生产行业标准《矿井瓦斯等级鉴定规范》（AQ1025-2006）和《煤与瓦斯突出矿井鉴定规范》（AQ1024－2006）同时废止。

附录A  名词解释

矿井瓦斯等级  根据矿井的瓦斯涌出量和涌出形式所划分的矿井等级。

突出煤层  在矿井井田范围内发生过煤与瓦斯突出的煤层或者经过鉴定有突出危险的煤层。

煤与瓦斯突出矿井  在矿井开拓、生产范围内有突出煤层的矿井。

正常生产条件  测定区域（矿井、煤层、翼、水平或采区）的实际产量（包括回采和掘进煤产量）达到该区域设计产量（或正常产量）的60%以上的条件。

瓦斯喷出   从煤体或岩体裂隙、孔洞、钻孔或炮眼中大量涌出瓦斯（二氧化碳）的异常涌出现象。在20 m巷道范围内，涌出瓦斯（二氧化碳）量大于或等于1.0 m3/min且持续8 h以上时的区域定为瓦斯（二氧化碳）喷出危险区域。

地质单元  指地质特征相近、未受大的地质构造阻隔的整片煤层区域。在同一地质单元内，该有基本相同的煤质相近的地质构造复杂程度、煤层破坏程度、软分层厚度等，区内煤层基本连续，瓦斯能够沿煤层在区内顺利流动。

附录B  矿井瓦斯等级鉴定中瓦斯涌出量计算方法

B1  绝对瓦斯涌出量计算方法

矿井、采区或工作面等测定区域绝对瓦斯涌出量是指单位时间内该区域涌出的瓦斯总量，取鉴定月3个测定日中数值最大一天的数值。绝对瓦斯涌出量为井巷瓦斯涌出量与井下抽放瓦斯量之和。风排瓦斯涌出量为所有进、回风测点瓦斯流量之差，当测定区域有多个进、回风巷道时，绝对瓦斯瓦斯涌出量包括所有通风系统瓦斯涌出量之和；井下抽放瓦斯量取当月井下抽放瓦斯量的平均值（不包括排放到测定区域回风巷的局部瓦斯抽放量）。测定日每个通风系统的绝对涌出量可按照公式（1）计算：

q绝=q排+q抽                           （1）

式中：

q绝——测定区域绝对瓦斯（或二氧化碳）涌出总量，m3/min；

q抽——测定区域抽放瓦斯（或二氧化碳）纯量，m3/min，取鉴定月的平均值；

q排——测定区域日平均风排瓦斯（或二氧化碳）量，m3/min，按式（2）计算。

q排=1ni=1nq排i=1100×ni=1n(Q回i⋅C回i−Q进i⋅C进i)           （2）

式中：

n——班制，矿井采用三班制时n=3，矿井采用四班制时n=4；

i——测定班序号，采用三班制的矿井i=1，2，3；采用四班制的矿井i=1，2，3，4；

q排i——第i班的风排瓦斯（或二氧化碳）量，m3/min；

Q回i——第i班回风巷风流中的风量，取当班测定3次的平均值，m3/min；

C回i——第i班回风巷风流中的瓦斯（或二氧化碳）浓度，取当班测定3次的平均值，%；

Q进i——第i班进风巷风流中的风量，取当班测定3次的平均值，m3/min；

C进i——第i班进风巷风流中的瓦斯（或二氧化碳）浓度，取当班测定3次的平均值，%。

B2  相对瓦斯涌出量计算方法

矿井、采区、工作面的相对瓦斯涌出量为日绝对瓦斯涌出总量与月平均日产煤量的比值。相对瓦斯涌出量（q相）可按公式（3）计算：

q相=1440×qmaxD                      （3）

式中：

q相——相对瓦斯涌出量，m3/t；

qmax——绝对瓦斯涌出量，m3/min；

D——月平均日产煤量，t/d。

附录C  煤与瓦斯突出基本特征和突出后抛出

煤量与瓦斯涌出量计算方法

煤与瓦斯突出可分为煤与瓦斯突然喷出（简称突出）、煤的压出伴随瓦斯涌出（简称压出）和煤的倾出伴随瓦斯涌出（简称倾出）三种类型，其基本特征如下：

C1  突出的基本特征：

（一）突出的煤向外抛出的距离较远，具有分选现象；

（二）抛出煤的堆积角小于自然安息角；

（三）抛出煤的破碎程度较高，含有大量碎煤和一定数量手捻无粒感的煤粉；

（四）有明显的动力效应，如破坏支架，推倒矿车，损坏或移动安装在巷道内的设施等；

（五）有大量的瓦斯涌出，瓦斯涌出量远远超过突出煤的瓦斯含量，有时会使风流逆转；

（六）突出孔洞呈口小腔大的梨形、舌形、倒瓶形、分岔形以及其他形状。

C2 压出的基本特征：

（一）压出有两种形式，即煤的整体位移和煤有一定距离的抛出，但位移和抛出的距离都较小；

（二）压出后，在煤层与顶板之间的裂隙中常留有细煤粉，整体位移的煤体上有大量的裂隙；

（三）压出的煤呈块状，无分选现象；

（四）巷道瓦斯涌出量增大，抛出煤的吨煤瓦斯涌出量大于30m3/t；

（五）压出可能无孔洞或呈口大腔小的楔形、半圆形孔洞。

C3 倾出的基本特征：

（一）倾出的煤按自然安息角堆积、无分选现象；

（二）倾出的孔洞多为口大腔小，孔洞轴线沿煤层倾斜或铅锤（厚煤层）方向发展；

（三）无明显动力效应；

（四）倾出常发生在煤质松软的急倾斜煤层中；

（五） 巷道瓦斯涌出量明显增加，抛出煤的吨煤瓦斯涌出量大于30m3/t。

C4 瓦斯动力现象抛出煤量和瓦斯涌出量计算原则和方法

（一）抛出的煤量指瓦斯动力现象发生后堆积于原采、掘工作面内的煤量。煤量可按照实际清理出的煤量为准，或按照煤炭的堆积体积计算。计算时堆积煤炭的密度取值范围为0.8t/m3～1.0t/m3，抛出煤炭的粒度差别较大时，可分段按照不同堆积密度计算。

（二）抛出煤的瓦斯涌出量为发生瓦斯动力现象后回风巷中的瓦斯从升高开始，截至恢复到瓦斯动力现象发生前状态的增量。对瓦斯涌出量长时间不能恢复到瓦斯动力现象发生前的瓦斯涌出状态的，计算截止时间为瓦斯涌出量降到1.0m3/min时或到瓦斯涌出量降到稳定状态时。

（三）瓦斯涌出量可根据工作面、采区、水平或总回风流中的瓦斯浓度和风量的测定值计算，并应尽量选用瓦斯浓度测值没有超过测量仪器（或传感器）量程的测点资料，当发生瓦斯逆流或局部通风系统遭到破坏时，可选用采区或总回风流中的测点资料计算。瓦斯涌出量可根据瓦斯浓度和风量的测值变化规律，采用曲线拟合后再积分的方法或者采用分段取平均值的方法计算。

附录D  煤的破坏类型分类表

表D.1  煤的破坏类型分类表

| 破坏 类型 | 光泽 | 构造与构造特征 | 节理性质 | 节理面性质 | 断口 性质 | 手试强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 （非破坏煤） | 亮与半亮 | 层状构造，块状构造，条带清晰明显 | 一组或二三组节理，节理系统发达，有次序 | 有充填物（方解石），次生面少，节理、劈理面平整 | 参差阶状，贝状，波浪状 | 坚硬，用手难以掰开 |
| Ⅱ类 （破坏煤） | 亮与半亮 | 1. 尚未失去层状，较有次序 2. 条带明显，有时扭曲，有错动 3. 不规则块状，多棱角 4. 有挤压特征 | 次生节理面多，且不规则，与原生节理呈网状节理 | 节理面有擦纹、滑皮。节理平整，易掰开 | 参差多角 | 用手极易剥成小块，中等硬度 |
| Ⅲ类煤 （强烈破坏煤） | 半亮与半暗 | 1. 弯曲呈透镜体构造 2. 小片状构造 3. 细小碎块，层理紊乱无次序 | 节理不清，系统不发达，次生节理密度大 | 有大量擦痕 | 参差及粒状 | 用手捻之可成粉末、碎粒 |
| Ⅳ类煤 （粉碎煤） | 暗淡 | 粒状或小颗粒胶结而成，形似天然煤团 | 无节理，成粘块状 |  | 粒状 | 用手捻之可成粉末 |
| Ⅴ类煤 （全粉煤） | 暗淡 | 1. 土状构造，似土质煤 2. 如断层泥状 |  |  | 土状 | 易捻成粉末，疏松 |

附录E  矿井瓦斯等级鉴定报告参考格式

E1 封面格式：

报告编号

省（区、市）        市（县）

矿井瓦斯等级鉴定报告

矿  井  名  称：

鉴  定  年  度：

鉴  定  单  位：

编  制  日  期：    年    月    日

省煤炭工业管理局监印

E2  封一格式：

报告编号

省（区、市）       市（县）

矿井瓦斯等级鉴定报告

（    年度）

矿  井  名  称（公章）：

鉴  定  机  构（公章）：

鉴定单位负责人（签字）：

鉴 定 负 责 人（签字）：

鉴 定 审 核 人（签字）：

报 告 审 批 人（签字）：

编  制  日  期：    年    月    日

E3 鉴定人员表格式：

矿       井     年度瓦斯等级鉴定人员表

| 鉴定岗位 | 姓名 | 职称 | 专业 | 主要工作 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |

E4 报告内容格式：

表1  矿井基本情况

矿井交通位置、隶属关系

矿井煤层、地质构造概况

矿井开拓、开采概况

矿井通风、瓦斯概况

矿井历年瓦斯等级鉴定和审批情况

表2  瓦斯和二氧化碳涌出量测定基础数据表

矿           井                                                                                               年    月

| 测点名称 | 气体名称 | 旬别 | 日期 | 第一班 |  |  | 第二班 |  |  | 第三班 |  |  | 第四班 |  |  | 日平均风排量 m3/min | 抽放瓦斯量 m3/min | 涌出总量 m3/min | 月工作天数 d | 月产煤量 t | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 风量 m3/min | 浓度 % | 涌出量 m3/min | 风量 m3/min | 浓度 % | 涌出量 m3/min | 风量 m3/min | 浓度 % | 涌出量 m3/min | 风量 m3/min | 浓度 % | 涌出量 m3/min |  |  |  |  |  |  |
|  | 瓦斯 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 瓦斯 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.月产量是指测定区域的月总产量；2.根据需要可增加续表。

表3  矿井瓦斯等级鉴定和二氧化碳测定结果报告表

矿           井                                                                                           年    月

| 矿井、采区、工作面名称 | 气体名称 | 三旬中最大一天的涌出量 m3/min |  |  | 月实际工作日数 d | 月产煤量 t | 月平均日产煤量 t/d | 相对 涌出量 m3/t | 矿井瓦斯等级 | 上年度 瓦斯等级 | 上年度 矿井瓦斯涌出量 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风排量 | 抽放量 | 总量 |  |  |  |  |  |  | 绝对量 m3/min | 相对量 m3/t |  |
| 矿井 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 瓦斯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可加续表。

表4  矿井通风系统示意图

表5  矿井瓦斯来源分析

矿井瓦斯来源分析表及说明：

表6  矿井煤尘爆炸性鉴定情况

情况说明：

复印件粘贴处：

表7  矿井火灾及煤层自燃倾向性鉴定情况

情况说明：

复印件粘贴处：

表8  煤与瓦斯突出、瓦斯喷出情况

瓦斯突出、喷出发生及鉴定情况：

表9  当月生产状况及鉴定结果简要分析

当月生产状况：

鉴定结果简要分析：

表10  矿井瓦斯等级鉴定审查表

| 矿井绝对瓦斯涌出量（m3/min） |  |
| --- | --- |
| 矿井相对瓦斯涌出量（m3/t） |  |
| 采掘面回风巷最大瓦斯浓度（％） |  |
| 采面最大相对瓦斯涌出量（m3/t） |  |
| 煤与瓦斯突出、瓦斯喷出情况（有/无） |  |
| 鉴定月矿井生产状况 |  |
| 上年度瓦斯等级 |  |
| 本年度鉴定瓦斯等级 |  |
| 鉴定机构意见： 签、章 年 月 日 | 鉴定矿井意见： 签、章 年 月 日 |
| 鉴定组织单位初审意见 签、章 年 月 日 | 省级煤矿安全检查机构审批意见： 签、章 年 月 日 |