- 测风员操作规程

1、入井前应对所使用的仪表进行检查，必须根据任务带好所使用的风表、秒表、瓦斯鉴定器及皮尺、记录本等有关仪器。

2、按照有关规定，正确选择测风地点，根据风速大小，选择合适的风表。

3、测风前，应将风表及秒表指针回零，采用正确的测风方法，待风表叶轮转动30秒后，再同时启动风表和秒表进行测定，测定结束时，同时关闭,风表与秒表开、停一致。

4、每个测风地点至少测3次，取其平均值，并及时记录有关数据。

5、掘进工作面的风量测定：在局部通风机前10m、后5m测定风量，计算局部通风机的工作风量；在距迎头10-20m或风筒末端测定工作面风量；在距回风口10-15m测定回风风量。

6、测风时注意事项：

① 测风时，风表不能距人体及巷道顶、帮、底太近，一般应保持200mm以上的距离。

② 在倾斜巷道测风时，要注意叶轮与风流方向始终保持垂直。

③ 在遇到列车或人员通过时，必须等风流稳定后，再进行测定。

④ 在有架线的巷道内测风时，风表与架线要保持100mm以上的距离，以防触电。

⑤ 测风时要同时测定瓦斯和二氧化碳浓度、温度等有关参数，所测结果要及时填写在记录手册和测风牌板上。

⑥ 风表叶片不得与其它物体接触、倒转或用嘴吹，风表用后应及时放入盒内。

7、每次上井后，及时整理数据后填写记录、台帐，并向有关领导汇报。

二、瓦斯检查员操作规程

一、操作前的准备工作

1、瓦斯检查员应携带瓦斯机、胶皮管、温度计、记录手册，如有自然发火煤层还应携带一氧化碳检定器。

2、在领取瓦斯机时应检查药品、光路、气密性、条纹是否符合要求。

二、检查瓦斯操作

1、瓦斯和二氧化碳浓度测定方法：

（1）在待测瓦斯地点的进风流清洗瓦斯室，将微读数回零，基线对零。

（2）在检测地点、挤压吸气球5-7次，观测检定器，读出瓦斯浓度。连续测3次，取其平均值。

（3）在检测地点检查二氧化碳浓度时，先按上述方法测出瓦斯浓度；再将辅助管拔掉，用检查瓦斯的方法测出混合气体浓度；混合气体浓度减去瓦斯浓度即得二氧化碳浓度。

3、需要测定瓦斯的地点如下：

（1）采煤工作面需测定瓦斯和二氧化碳的地点有：

①工作面进风流（工作面进风巷风流）；

②工作面风流（指距煤壁、顶、底板各200mm和以采空区切顶线为界空间风流）；

③上隅角；

④工作面回风流（指距采煤工作面10米以外的回风巷风流）；

⑤专用排瓦斯巷。

⑥局部冒高区域。

（2）掘进工作面需测定瓦斯及二氧化碳的地点有：

①掘进工作面风流（指风筒出口到掘进工作面的风流）；

②掘进工作面回风流；

③局部通风机前后各10米以内的风流；

④局部冒高区域。

（3）矿井总回风或一翼回风流中的瓦斯和二氧化碳的测定在各测风站内进行。

（4）采区回风流中的瓦斯和二氧化碳的测定在该采区回风巷测风站内进行。

（5）硐室的瓦斯、二氧化碳及其它有害气体的测定在各硐室内进行。

（6）设置有电动机（如小绞车、水泵、采煤机、掘进机、移动变电所等）的采掘工作面进风流中的甲烷和二氧化碳的检查应在电动机附近20米范围内的巷道内进行。

（7）采掘工作面及其它爆破地点的瓦斯检查应在爆破地点附近20m以内的风流中进行；

4、瓦斯检查次数按《煤矿安全规程》的有关规定执行。

5、每次检查瓦斯后，必须填写瓦斯记录手册、瓦斯检查管理牌板，并随时向通风调度汇报，必须做到“三对口”。

6、局部通风机因故停止运转时，瓦检员必须撤出人员，切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度所报告。在恢复通风前，必须首先检查瓦斯，只有停风区中最高瓦斯不超过1.0%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%时，同时检查局部通风机附近20m内风流中的瓦斯浓度，只有当其浓度小于0.5%时，方可人工开启局部通风机，恢复正常通风。若停风区中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%,必须及时汇报，按“三级排放”有关规定进行处理。

7、瓦斯检查记录牌板的吊挂位置，对于回采工作面应挂在进、回风巷的顶板良好处，有专用排瓦斯巷的挂在栅栏外；对于临时停工的掘进工作面、火区密闭墙、盲巷、硐室等应挂在顶板良好的栅栏外。

8、瓦斯检查牌板填写内容包括检查地点名称、瓦斯及二氧化碳浓度、其他有害气体浓度、温度、检查日期、班次、时间、次数、瓦斯检查员姓名等。瓦斯检查记录牌板应随着检查点位置的变化而及时移动。

9、每班应对管辖范围内的传感器的数据进行校对和记录、对监测装置及电缆的外观进行检查，并将记录和检查结果报通风调度和监测值班员。

10、瓦斯检查员在发现本区域内“一通三防”方面中有异常情况时，应立即采取措施，并将情况向通风调度汇报。

11、瓦斯检查员必须严格执行现场交接班制度。

三、特殊地点检查瓦斯的操作

1、高瓦斯及煤与瓦斯突出矿井中使用采煤机和掘进机的

采掘工作面的跟机瓦斯检查员，必须坚守岗位。当采煤机、掘进机工作时，在以下地点检查瓦斯：

（1）检查采煤机前后20m内，距煤壁300mm、距顶板200mm范围内的瓦斯。当局部积聚的瓦斯浓度达2%或采煤机前后20m内风流中瓦斯浓度达1.5%时，应停止采煤机工作，切断工作面电源，立即进行处理。

（2）利用检查棍、胶皮管检查采煤机滚筒之间、距煤壁300mm、距顶板200mm范围内的瓦斯。当瓦斯浓度达2%时，应停止采煤机的工作，切断工作面电源，进行处理；凡处理不了的，应立即向通风调度汇报。

（3）对于使用掘进机的掘进工作面，当掘进机工作时，应检查掘进机的电动机附近20m范围内及风筒出口至煤壁间风流中的瓦斯浓度。当瓦斯浓度达到1.5%或掘进工作面回风流中瓦斯浓度达到1%时，应停止掘进机工作，切断工作面电源，立即进行处理；处理不了的，应向通风调度汇报。

2、煤仓内的瓦斯检查及煤仓堵塞后的瓦斯检查与处理，应按矿总工程师组织编制的措施进行。

3、采掘工作面的瓦斯检查员必须认真执行“一炮三检”和“三人联锁爆破”制度。

4、对于高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井的采掘工作面，瓦斯检查员应定点检查瓦斯和其他有害气体及温度等。需进行定点检查的地点包括采煤工作面采空区边缘、工作面风流、工作面上隅角、工作面刮板输送机及溜子尾附近和底部、局部漏顶处、高冒处、掘进工作面迎头、巷道全长风流、局部高冒处、漏顶处、局部通风机附近等。发现超限应立即停止工作，切断电源，进行处理；处理不了的，就向通风调度汇报。

5、采煤工作面采空区爆破放顶时，采空区瓦斯浓度的检

查范围应按矿总工程师组织编制的措施中的有关规定执行，当

瓦斯浓度超限时，应立即停止爆破。

四、瓦检员完成当班任务升井后，应及时交回瓦斯机和记录手册，并向调度员汇报当班情况。

三、通风木工操作规程

- 风门制作前的准备工作：工作前把所需的工具及材料准备齐全。

- 井上制作风门的操作：

  - 熟练掌握加工工具的性能和操作注意事项，严格按照使用说明书进行操作。

  - 风门扇木板厚度不小于50mm，木板要平整；木板接缝必须采用错口接法，错口宽度不小于20 mm。

  - 风门扇尺寸、规格要按设计要求进行加工。

  - 风门扇要穿门带，上下两条门带规格要相同、平行不歪扭，且距门扇上下两头均留有一定间距。

5、风门扇安装使用前要加装铁门带（大型风门扇可到井下现场组装），即要与木门带平行地装2条规格相同的铁门带，铁门带应长于木门带，靠门轴的一端应伸出一定距离，并卷成折面式圆筒。

6、风门扇必须进行防腐处理。

三、井上木工操作注意事项

1、电锯、电刨必须由经过技术培训且考试合格的人员操作。工作时，应思想集中，确保安全。

2、应掌握木工房备有的灭火器材的使用方法。

3、烘干木料时，不得脱离工作岗位，应经常检查火势及木料干燥程度，干燥后即速取出。

4、禁止在木工房内吸烟、生火炉；特殊情况必须生火炉时，要制定安全措施，并报上级批准。

5、木工房的材料要摆放整齐，工作完毕后，杂物要清扫干净。

四、井下风门安装、维修前的准备工作：

- 入井前带齐所需的工具及材料。

- 安装、维修风门前，必须检查巷道顶板情况，做到安全施工。在主要运输巷道中安装维修风门时，要注意来往车辆。

3、门框倾斜角度要符合要求，以保证安装的风门能自动关闭。

五、永久风门的安装：

1、稳门框时应按以下规定进行：

（1）先稳下门坎，下坎的上平面要稍高于轨面，下坎设好后再安装门框及上坎横梁，要求门框与门坎互成直角，上、下坎应互相平行。

（2）根据风压大小，门框应朝顺风方向倾斜一定角度，一般以85度左右为宜。调好门框倾角后，用棍棒、铁丝将门框稳固。

2、反向风门要与正向风门同时施工，除门框倾斜角度、开关方向与正向风门相反外，其余要求与正向风门相同。

3、安装门轴时，应将做好的门轴带螺丝的一端打入在门框上钻取的孔内，并打正装牢。

4、安装门扇时，应将门带上的圆孔套入门框的轴上，并使门扇与门框四周接触严密，要求风门不坠、不歪，开关自如。

5、风门下部及水沟处应钉档风帘，克保严密不漏风；管线孔应用黄泥封堵严实。

6、安装自动开关装置的主要通车风门时，应保证其灵敏可靠、开关自如。

7、风门安装必须实现“三化”。

六、临时木板风门的安设操作

1、立柱安设要牢固，且要留设一定倾角；回风侧要打撑木，风压大时回风侧门上坎过梁上要设横梁，并牢固嵌入巷道两帮。

2、稳门框操作：

（1）先稳下门坎，下坎的上平面要稍高于轨面，下坎设好后再安装门框及上坎横梁，要求门框与门坎互成直角，上、下坎应互相平行。

（2）根据风压大小，门框应朝顺风方向倾斜一定角度，一般以85度左右为宜。调好门框倾角后，用棍棒、铁丝将门框稳固。

3、稳框后钉木板时，上下木板之间要求采用鱼鳞式搭接，且应由上往下钉，其压茬宽度不得小于20毫米，顶帮及下帮要压边并接触槽内实茬。

4、木板钉齐后要清碴抹缝，杂物要清除干净，并用黄泥掺水泥或白灰浆勾缝或满抹，保证墙面、四周不漏风。

5、水泥浆凝固后即可安装风门扇，门扇的安装及调整与永久风门相同。

七、临时木板密闭施工操作

1、应根据巷道断面大小，确定打立柱的数量，立柱要打牢固，且与巷道顶、底板接实。

2、木板条采用鱼鳞式搭接方式。自上往下依次压茬排列钉在立柱上，压茬宽度不少于20mm，在四周木板均要伸入槽内接实。

3、木板钉严实后，必须清除杂物，然后用白石灰加黄泥或水泥加黄泥浆沿木板压茬缝明墙四周堵抹平整严密。

八、风门维修

1、一般应关闭风门进行维修，必要时可摘下风门扇到安全地点维修，但禁止两道风门同时打开。

2、维修风门时，要检查电缆孔、管路孔是否堵实，凡不用的孔口及调节风窗口要及时封堵严密。

3、拆除回收风门、木板墙、调节风门等木制品时，必须先检查巷道安全情况，应在安全情况下回收。

4、拆除的风门、立柱上的铁钉要全部拔出，无法拔掉的必须打平，防止刺伤人。

5、井下使用的风门、调节风门等必须定期检查，发现问题及时维修。

四、封闭工操作规程

一、准备工作：

- 下井前带齐各种工具。

- 把各种材料运送到施工地点。

- 到达工作地点后，必须由外向里逐步检查施工地点前后5米的支架、顶板情况，发现问题及时处理，并且由一人处理、一人监护。

4、拆除密闭地点支架时，必须先加固其附近巷道支架；若顶板破碎，应先打好托棚，再拆棚腿，不准空顶作业。

5、掏槽时应注意以下几点。

1）掏槽一般应按先上后下的原则进行，掏出的煤、矸等物要及时运走，巷道应清理干净，保持后路畅通。

2）掏槽深度不少于0.3m，见实帮实顶实底。

3）砌碹巷道密闭要拆碹掏槽，并按专门安全措施施工。

二、永久密闭施工操作：

1、在有水沟的巷道中砌墙时，应既保持水流畅通又不能漏风。

2、用砖、料石砌墙时，竖缝要错开，横缝要水平，排列必须整齐；砂浆要饱满，灰缝要均匀一致；干砖要浸湿；墙心逐层用砂浆填实；墙厚要符合标准。

3、双层砖料石墙中间填黄土的密闭，黄土湿度不宜大，且应随砌随填，层层用木锤捣实。

4、砌墙到中上部时要预留观测孔、放水孔、措施孔，铁管孔口应伸入密闭墙内1m以上，外口伸出密闭墙200mm，外口要设阀门，不用时关闭。

5、密闭封顶要与顶帮接实。当顶板破碎时，托棚或探梁上的原支架棚梁应随砌墙进度而逐渐拆下，且应除去浮煤、矸后再掏槽砌墙。

6、密闭墙厚度不小于0.5m，砌实后要勾缝或抹平，墙四周抹有不少于0.2m的裙边，并打光压实。

7、用砖建筑的临时密闭的厚度不应小于240毫米，其他质量要求与永久密闭相同。

三、永久风门墙施工操作：

1、在有水沟的巷道中砌风门墙垛前，必须先砌反水池；砌墙垛时应按永久密闭施工振作要求施工；两边墙垛施工要平行进行，逐渐把门框牢固嵌入墙垛内。

2、风门墙垛中必须预留电缆孔、管子孔，暂时不用的要封堵严实。

3、风门墙垛砌好后，墙两边均要用细灰砂浆勾缝或满抹平整，做到不漏风。水泥砂浆凝固后，方可挂风门扇。

四、调节风窗安装操作

1、密闭墙上需设调节风窗时，窗框预留在墙的正上方；风门上设有调节风窗时，窗框预留在风门扇的上方。

2、当密闭、风门墙砌筑到预留位置时，即可将预制好的调节风窗嵌入墙内。调节窗口要备有可调节的插板。

3、调节风窗除窗口施工外，其质量标准和施工操作与永久风门的质量标准和施工操作相同。

五、测风站施工操作

1、在砌碹或锚喷巷道中建测风站巷帮凸凹变化大时，应首先用喷浆方法或用水泥砂浆将凹处补平；再用和匀的细黄沙掺水泥、白灰或用白灰参麻刀将巷道顶、帮平抹；进、出风侧巷壁应平滑，抹面长度不少于4米。

2、在架木棚巷道中建测风站时，应首先加固巷道支架；再用木板逐块排列钉在巷道顶帮支架上，要求钉牢且平整；进、出风侧钉成后应平滑。

3、在水泥棚、铁轨棚巷道中建测风站时，要先用小方木固定在棚档中作衬料，然后用木板平整排列钉在方木上。

4、测风站内有水沟时，水沟上必须加盖板，并密闭严实，其前后长度不小于10米。测风站两端水沟内要设档风帘。

5、测风站施工完毕后，站内必须设测风记录板。

6、施工完毕后必须清理测风站前后10米内的杂物，保持巷道清洁通畅。

7、在架线巷道中施工时，要事先制定专门的停送电安全措施，并按措施施工。

五、风筒工操作规程

1、入井必须带足必要的工具和材料，必须熟悉自己承包掘进工作面情况，如风筒直径、长度、巷道掘进进度等。

2、风筒吊挂要平直，避免车刮，必须逢环必挂。铁风筒每节吊挂2点，每节风筒末端两侧的挂勾应用铁丝系在巷道帮壁上。

3、风筒接头严密、无破口（末端20m除外），接头要反压边，无反接头，胶质风筒可用双反压接头或三环接头，插接时要顺接。

4、使用胶质风筒时，局部通风机和胶质风筒之间要有一节铁风筒过渡。局部通风机和铁风筒的接头处要加垫圈，要上紧螺丝；铁风筒与胶质风筒套接处要用铁丝箍紧。

5、风筒的直径要一致；异径风筒接头，要有过渡节，先大后小，不花接。

6、风筒末端距工作面的距离，按集团公司的规定，必须保证工作面有足够的风量。

7、经常检查井下风筒，如有破口要随时修补，做到不漏风。

8、风筒在拐弯处要设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯。

9、斜巷和立井掘进时，风筒接头、绑扎要特别牢固。

10、更换风筒时，不得随意停局部通风机；若需停机时，必须提前申请，停止工作、撤出人员后方可进行。

11、巷道掘进完工后，应在通风区的指挥下及时把风筒全部拆除。拆除的风筒要装车运至井上，进行除尘、晾晒和修补。

12、拆除风筒时，应由里向外依次拆除。拆除独头巷道风筒时，不准停局部通风机。

13、修补风筒时，应根据破口大小裁剪修补，修补以圆形为好；补丁压边应大于破口尺寸20毫米；为防止补丁补后翘边，补丁边应裁成斜面；补丁和破口应刷净至露出胶质风筒本色，晾干后才能涂上胶浆进行粘合，补丁粘全后应用木手锤砸实，使粘补严密，保证不漏风。对100毫米以上的大破口，必须选用线缝合后再进行粘补。

14、风筒上的吊环应齐全，吊环间距应保证风筒吊挂平直，两端铁圈要缝牢。如果需要加长风筒时，风筒之间压边粘合的宽度一般为200毫米。

15、修补好的风筒应妥善保存，存放的风筒每季度应晾晒一次。

16、制作弯头或过渡节时，要根据风筒的形状和直径制作，要注意平直。过渡节长度不应少于2米。

17、焊接铁风筒时，要按电焊工的有关规定进行，圈要焊牢固，并要砸平调圆。

18、修补后的旧风筒，应按规格尺寸分别存放在指定地点，并做好标志，以便取用。

19、装卸风筒时应注意安全，要防止铁丝划手、扎脚和碰伤眼睛。

六、老硐检查工操作规程

1、老硐检查工应携带瓦斯机、胶皮管、温度计、记录手册，如有自然发火煤层还应携带一氧化碳检定器。

2、在领取瓦斯机时应检查药品、光路、气密性、条纹是否符合要求。

3、下井到达地点后认真检查安全环境，确认安全后方可进行工作。

- 下井检查老硐时必须两人配合进行，向前行走时，要坚持一步一检查。当气体浓度超过规定或感到不适时，应停止前进，立即返回，设置栅栏、揭示警标，并及时汇报。

- 认真检查封闭墙前的气体浓度，当气体浓度都没有超过规定时方可检查墙内气体或取气样。

- 检查封闭墙内气体，首先打开观测孔（打开过程中人不能正对观测孔），然后将瓦斯机胶皮管、温度计伸入观测孔内进行气体、温度检查。

- 查完墙内气体后，及时将观测孔的闸阀关闭，然后对封闭墙情况、栅栏及环境卫生进行检查，必要时进行维护、清除杂物。

- 详细记录检查的有关数据，并认真填写现场检查牌板。

- 升井后将检查数据及情况及时填入封闭墙管理台帐，并对检查过程中发现的问题及时向区、队汇报。

七、通风调度员操作规程

- 接班时必须与上一班调度员交接清楚各种资料、存在问题及区队安排的工作。

- 参加通风区小班班前会，明确生产任务和区队当班安排的工作及工作重点，以加强调度。

- 按时记录当班测气员汇报的瓦斯检查结果及存在问题，并对存在问题进行汇报处理。当班处理不了的，必须与下一班调度员交接清楚。

- 经常对重点头面的瓦斯、通风设施等情况进行调度。

- 对井下汇报的管路跑风、跑水、检测装置故障等，必须立即通知区值班，安排相关的值班人员立即下井处理，并将处理结果进行记录。

- 调度员必须将当天的通风瓦斯日报做好由区值班人员签字，送交矿长、总工程师审阅签字后存档。

- 对测气员交上来的瓦斯检查手册进行核对，发现问题处理后方可签字。

- 认真做好与下一班调度员的交接班工作，把任务和问题交接清楚。

八、井下瓦斯抽放泵工操作规程

一、瓦斯抽放泵起动前，必须首先检查供电，供水系统是否正常可靠，只有当两者可靠时，方可起动。

  - 起动

1、检查电机与泵轴的同轴度。

2、用手转动联轴器，看转子转动是否灵活，有无卡住或磨擦现象。

3、检查各部分螺栓是否有松动现象。

4、检查轴泵的润滑脂是充足。

5、从进水管注入水、冲洗五分钟，同时用手转动转子，然后放出污水。

6、向泵腔内和填料处注入压力约为78-147Kpa的清水，注水时间约为30秒。

7、检查填料的松紧程度，以密封水成滴滴下为宜。

8、打开进气阀门，开启开关，试验起动（约1分钟）检查电机的转向与水环泵的转向是否一致，如一致可起动运转。

三、运转

1、在正常启动后，在规定转速下，在工作范围内进行运转试验，时间不少于30分钟，试运转时检查轴封和联接部位的密封性，一切正常后，方可投入工作运转。

2、在泵运转中，应连续不断地向泵腔和填料处供水。

3、泵运转中应随时检查泵运转声音是否正常，泵是否振动。

四、停车

1、关闭进气管路上的阀门。

2、关闭电动机。

3、关闭各供水管路阀门。

4、打开放水管或泵体上的丝堵将水放掉。

5、长时间停车应关闭监测系统，短期停车，可不停止监测系统工作。

五、两台泵互换运转

  - 备用泵空载运转正常后，调小运转泵的流量。

  - 开启备用泵与运转泵系统间的联络阀，并关闭备用泵的配风门，使备用泵低负荷与运转泵并联运转。

  - 当备用泵带负荷运转正常后，停止原抽放泵运转，并开、关有关阀门，调整备用泵的流量。

九、地面瓦斯抽放泵工操作规程

- 启动

  - 检查泵及其他机械设备能否投入工作。

  - 调节填料函轴密封液，外冲洗时，打开密封液阀门以湿润填料，机械密封，密封液供给压力要高于排气压力约为0.1-0.3bar.

  - 启动前调节工作液液面阀门直至有过量的工作液从自动排泄阀流出，10-20min之后关闭工作液阀门，工作液液位必须调节正确或启动之后重新直接对其进行调节，必须确保没有大量的多余液体（工作液或流向泵内的密封液）聚集在泵吸收排气小腔内。

  - 打开吸气管闸阀、排气管闸阀及密封液阀门。

  - 启动电机之后，立即打开工作液阀门，直至流量计指示到规定的流量。

  - 检查电机及泵的转向是否正确，如正确则正常运转，反之则停止运转，检查后再启动。

  - 待泵正常运转后，检查抽放瓦斯进气管路的负压、浓度，如符合进罐要求，立即关闭放空阀门，打开进罐阀门（此项工作必须由两名司机配合同时进行），向罐内送气。

- 停泵

  - 关闭工作液阀门，关掉电机，关掉密封液阀门，关闭进气阀门，并立即关闭进罐或放空阀门（放空时），该工作必须由两名司机配合同时进行。

  - 如果霜冻要降临，需要将泵体、分离器和所有管路中的液体放出，为此，首先打开排泄阀，只有当泵无内压力后，才可拧开泵盖上的排空丝堵。

  - 如果泵要停转两星期或更长时间，那么它们就必须被完全排空，并且先用防腐剂冲洗之后，再排空使之干燥，如果干燥不彻底，那么叶轮必须每两周完全转动一次。

- 两台泵互换运转

  - 备用泵空载运转正常后，调小运转泵的流量。

  - 开启备用泵与运转泵系统间的联络阀，并关闭备用泵的配风门，使备用泵低负荷与运转泵并联运转。

  - 当备用泵带负荷运转正常且浓度符合进罐要求后，关闭其放空阀门，并立即打开进罐阀门向罐内充气。

  - 停止原抽放泵运转，并开、关有关阀门，调整备用泵的流量。

十、打钻工操作规程

一、各种钻机的操作方法

1、操作前的准备工作：

（1）钻机安装应牢固，变速箱及油箱内的油位应合适，安全防护罩及防尘盖必须齐全。

（2）各部分操作手把应处在正确位置。

（3）调试钻机时，要求各转动部分运转应正常，开关启动应灵活可靠。钻机空载运行10分钟。确认无问题后，方可接上钻杆、钻头，接通水源，由司机操作开始钻孔。

2、各类钻机的操作方法按各钻机使有说明书执行。

（1）MYZ系列液压钻机的操作方法是：

①利用操纵台的操作手把来控制钻杆的旋转和推进。操作手把由空档位向前推动时，钻头顺时针方向旋转，进行钻孔或安装钻杆，操作手把由空档向后拉时，钻头反时针方向旋转，可拆卸钻杆；

②推移给进油缸的操作手把可控制钻头前进或后退，向前推时钻头前移，向后拉时钻头后退；

③需快速推进或后退时可操纵快速操作手把，操作方式与给进油缸相同，即推前进拉后退；

④利用节流阀控制给进速度。手柄顺时针方向转动时速度加大，反时针方向转动时速度减小，钻进时可根据岩性随时调节节流阀，加大或减小推进压力。

（2）MK系列全液压钻机的操作方法如下：

①油马达回转操作手把向前推，回转器正转，手把向后拉，回转器反转，中间位停止；

②卡盘、夹持器的操作手把向前推，夹持器松开（卡盘要紧），手把向后拉，卡盘松开（夹持器卡紧），手把在中间位置时，卡盘、夹持器均卡紧。

③给进、起拔操作手把向前推，回转器前进，即给进、手把向后拉，回转器后退，即拔起，手把在中间位置时，回转器浮动，此时可装卸钻杆。

④操纵截止阀手把可接通或关闭夹持器的油路。手把处于水平位置时油路接通，手把处于垂直位置时油路关闭，夹持器处于松开位置；

⑤操纵增压调节手轮可调节系统的辅加压力。顺时针旋转手轮时，系统压力提高。

⑥操纵给进压力调节手轮可改变给进压力。顺时针方向旋转时，给进压力增加，反时针方向旋转时，给进压力减小。

二、钻孔

1、钻孔时要严格按照测量人员标定的孔位及施工措施中规定的方位、角度、孔深等进行施工，不经测量人员同意不得擅自改动。

2、安装钻杆时应注意以下问题：

（1）先检查钻杆，应不堵塞、不弯曲、丝口未磨损；不合格的不得使用。

（2）连接钻杆时要对准丝口，避免歪斜和漏水；

（3）装卸钻头时，应严防管钳夹伤硬质合金片、夹扁钻

头和岩芯管。

（4）安装钻杆时，必须在安完第一根后，再安第二根。

3、钻头送入孔内开始钻进时，压力不宜太大，要轻压慢钻，以免崩刃或打坏变速齿轮，待钻头下到孔底工作平稳后，压力再逐渐增大。

4、采用清水钻进时，开钻前必须供水，水返回后才能给

压钻进，并要保证有足够的流量；不准钻干孔。孔内岩粉多时，应加大水量，延长开泵时间，切实冲好孔后方可停钻。

5、钻进时，钻工要认真观察钻机运转情况，即观察送水、钻孔的给排水、钻孔内的震动声音等情况。

6、钻进过程中要准确测量距离，一般每钻进10米或换钻具时必须量一次钻杆，以核实孔深。

7、钻机运转过程中要注意观察轴承部位、液压油、电机、变速箱、轴套、横立轴齿轮等有无超温现象、有无异常声音，发现问题应立即停机，查找原因，及时处理。

8、钻进过程中的注意事项如下：

（1）发现煤岩松动、片帮、来压、见水或孔内水量、水压突然加大或减小以及顶钻时，必须立即停止钻进，但不得拔出钻杆，要立即派人监视水情，并迅速向有关部门汇报。

（2）钻孔透采空区发现有害气体喷出时，要停钻加强通风，并用黄泥封孔，同时向矿调度室汇报。

（3）钻瓦斯抽放孔出现瓦斯急剧增大、顶钻杆等现象时，要及时采取措施。

（4）煤层注水钻孔钻入顶板或底板岩石中时，要停钻，该孔报废，并将废孔封死，不得注水。

9、更换钻头时，应注意孔径与钻头直径匹配，以免卡死钻头。

临时停钻时，要将钻头退离孔底一定距离，防止煤岩粉卡住钻杆；停钻8小时以上应将钻杆拉出来。

运钻具时，前后人员要互相联系，密切配合，防止造成伤人事故。

10、提出钻具进的注意事项如下：

（1）提钻前，要丈量机上余尺，开升降机的制动装置、离合装置、提引装置以及紧卸工具要齐全、好用，发现问题及

时处理。

（2）提钻前必须用清水冲孔，排净煤、岩粉。

（3）在提钻过程中，钻工必须与其他工紧密配合，操作要轻而稳，不得猛刹、猛放，不得超负荷作业，不得用手去摸钢丝绳。其他工必须站在钻具起落范围以外。

（4）岩芯管得出孔口后应立即盖好孔口，不准用手探摸或用眼观看管内岩芯。

（5）提出的岩芯必须清洗干净，摆放整齐有序。

（6）钻杆提出后要用棉丝缠住两端，以防钻杆孔堵塞或丝口被破坏。对于抽放瓦斯钻孔，钻杆提出后要用木塞堵住钻孔，以防瓦斯溢出。

三、封孔

1、封孔前必须清除孔内煤、岩粉，封孔一般采用砂浆封孔或封孔器直接封孔。

2、砂浆封孔时应注意以下问题：

（1）砂浆封孔需下套管，套管可采用钢管或外端用钢管里端用塑料管，煤层注水孔的套管也可采用钢丝编制的高压胶管。

（2）封孔部分需扩孔，孔径一般不小于100毫米。煤层注水钻孔封孔深度一般应大于5米。

（3）封孔时先把套管牢固地固定在钻孔内，固定方法可采用木塞或在套管上缠麻丝、海带的方法等。套管一般要露出孔口10~15厘米。

（4）套管下入钻孔后，可用人工或封孔注射器、泥浆泵等将按规定配制好的水泥砂浆送入管套壁外的钻孔内。

（5）人工送砂浆封孔，要边送砂浆边用力捣实；用泵送砂浆封孔时，灌浆管要固定于钻孔内，孔口要密封，工作结束时要用水把泵内砂浆清洗干净。

3、封孔器封孔时的注意事项如下：

（1）封孔器应完好。

（2）仰角钻孔装封孔器时，操作人员不得正对封孔器，以防封孔器下滑伤人。

（3）安装封孔器时，一人用管钳固定封孔器外套，另一人用管钳拧紧丝扣；连接气门与支管时，必须把支管总气门关闭。

（4）使用液压或机械加压封孔器时，给压要均匀，应先小后大，速度不要太快，待封孔器外壁与钻孔壁接触后再加压。

四、下班前的收尾工作

1、下班前应将本班工作情况及各种数据，如钻孔角度、进尺、套管下置深度、岩芯采集情况、设备运转情况等，全面准确地记录下来。

2、严格执行现场交接班制度，本班组长和记录员要按记录表格把本班情况记录清楚并签名。

3、钻孔竣工后，应在机长的指挥下做好各种善后处理工作（如钻机的搬迁、检修存放，钻杆、接头及接箍的更换，钻孔的质量验收及有关资料移交等），为下次施工做好各种准备工作。

十一、防突效果检验工操作规程

一、入井测试前的准备工作

1、入井前，必须对所需携带的仪器、仪表、工具等进行全面的检查和校正，以满足测试要求。

2、测试前，应明确记录负责人、参数测定负责人，以保证测试结果准确可靠。

二、测试参数的具体工作

1、使用WTC瓦斯突出预测仪测定煤层突出危险指标K1值和钻屑量时的操作：

（1）测试前的准备工作，按说明书要求将仪器充足电，并试操作一遍，确认无问题后，才准带仪器下井工作；到达现场后，仪器放置平稳，人员分工明确。

（2）具体操作如下：

①接通电源，预热10分钟表，并将仪器调零；

②向仪器内输入本矿K1值和Smax（钻屑量）的临界指标数据，或按《防治煤与瓦斯突出细则》的规定输入其上下限临界值；

③在煤层内选择好钻孔位置；

④测定时，用1~3毫米的筛子筛取煤样，将筛好的煤样倒入煤样罐，盖好罐盖，打开盖上排气开关，同时记录时间。1~2分钟后，扭紧排气开关，同时按下监控键，仪器即进和自动

测量阶段；

⑤5分钟后输入取样时间数据，按监控键，再输入钻孔长度数据，再按下监控键，则仪器计算并显示K值，然后倒掉煤样，再进行下一个煤样的测定；

⑥全部煤样的K1值测定后，按预报键，输入Smax值，再按监控键，仪器将自动显示突出危险性等级；

⑦井下全部煤样（不超过25个煤样）测完后，按仪器说明规定的方法关机；

⑧仪器带上井后，在断电的情况下，将CYV15-1型微型打印机和ATY仪器联接好，接通电源，按仪器上的打印键，打印机将自动打印出全部测试数据和预测结果。

（3）操作时注意事项有：

①应严格按说明书进行操作，不能随意动ATY仪器的满度电位器，不能随意打开主机盖；

②长期不用进（10天以上），必须每10天充一次电；

③必须对每次测定结果作系统整理、分析，并将 测定结果及时送交领导审阅。应注意观察突然袭击出前征兆及地质构造区煤层的地质变化情况，并做好记录加以素描；

④操作人员在井下工作时应携带自救器，做好自主保护。

(4)、测定瓦斯涌出初速度时的注意事项如下：

①应根据煤体结构确定钻孔具体位置，并严格按设计方位布置钻孔，做到钻进速度均匀，按测试要求排出钻屑。

②测定时，应每施工1米测定一次数据。从开钻起，每取出1米段的钻屑量后，立即拔出钻杆，插入封孔器，要求在2分钟内读取该米段的瓦斯涌出初速度。

③测定时，记时与读数必须准确，当瓦斯涌出初速度较慢时，测定时间一般为3~5分钟，若瓦斯涌出初速度较快时，其测定时间不应小于10分钟表。

④收集钻屑量的同时，拉钻杆的次数基本相同，撤出人员并向矿调度室汇报。

- MD-2型瓦斯解吸参数仪测△h2(单位为Pa)的操作：

  - 打钻时，在预定的位置取出钻屑。

  - 用孔径1和3mm的筛子筛分（Ф1mm的筛子在下，Ф3mm的筛子在上）.

  - 将筛分好的Ф1-3mm粒度的试样装入MD-2型解吸仪的煤样瓶中,试样装至煤样瓶刻度线水平（10g左右）.

  - 自钻孔打至该采样段起经3min后，启动秒表，转动三通阀，使煤样瓶与大气隔离。

  - 在2min时记录解吸仪的读数，该值即为△h2，单位为Pa.

3、具体操作时还应注意以下问题：

①测定钻屑时，应做到每米段推、拉钻杆的次数基本相同，以减小测试误差。

②施工中，随时观测煤壁动态，发现异常情况（如突出、瓦斯超限）时，应立即停止作业，撤出人员并向调度室汇报。

③作业地点应挂一台便携式瓦斯检测报警仪，只有瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定时，才能工作。

三、安全防护设施的检查

1、在任何防突措施设施前，防突工必须掌握防突措施的要求，熟悉施工作业规程，掌握施工区域的通风系统和避突路线。

2、防突工应经常下井检查施工区域压风自救装置，使其能正常工作，并检查现场防害措施的执行进度，发现异常情况及时向有关领导汇报。

3、由于地质条件或其它原因不能执行所规定的防突措施时，必须立即停止作业，及时向领导汇报。

4、采用远距离入炮时，设置警戒；爆破工操练爆破的地点，应配备急救袋或自救器，爆破30分钟后，方可进入工作面检查。

5、突出的煤应及时清理，以防煤炭自燃引起爆炸，清理突出的煤进，必须按防止再次发生事故的防护措施进行。

6、对突出的孔洞，应充填接顶，并应及时砌碹或注浆封闭孔洞，以防止自然发火。

7、进入有突出危险的采掘工作面必须佩戴隔离式自救器及便携式瓦斯检测报警仪。

四、突出资料的收集与整理

1、每次突出发生后，必须进行现场调查，按《防治煤与瓦斯突出细则》的要求作好详细记录、收集有关资料。

（1）记录突出时间、突出地点、距地表垂深、巷道名称、支护情况、煤层特征、地质构造及邻近开采情况等。

（2）调查突出前的预兆、突出前及突出当时发生的过程，突出后的特征及支架破坏情况等，并向有关领导汇报。

（3）调查突出前瓦斯压力大小，正常时瓦斯浓度及突出后瓦斯涌出情况并向有关领导汇报。

（4）绘制突出地点的系统示意图，突出处煤层剖面图及煤岩柱状图。

（5）调查突出前所采取的防突措施，并附施工图，向有关领导汇报。

（6）填写突出记录卡，记录卡片数据应准确，附图应清晰，并注明有主要尺寸。

(7)、强度大于500吨的突出，必须填写专题调查报告。

2、为了做好防突日常管理工作，应建立“四图版、四台帐和一卡片”。

（1）四图板即瓦斯地质图版、突出煤层采掘工作面动态图版、保护层与被保护层关系图版、现场防突施工图版。

（2）四台帐即突出煤层实际考察的基本参数台帐、煤柱台帐、瓦斯抽放台帐、防突设备仪表使用及完好台帐。

（3）一卡片即发生突出后的煤与瓦斯突出卡片。

3、每年应对全年的突出记录卡进行整理，为系统总结提供素材。

十二、流量（放水）工

一、入井前准备工作

1、应根据当天的工作任务和目标带全所需工具、仪器，并保证完好。

2、如需进入栅栏内工作，必须两人前后同行，并随时检查巷道内瓦斯，瓦斯超规定时，应停止进入，经请示后再采取措施。

二、抽放钻孔的观测和调节

1、检查瓦斯时的注意事项如下：

1）检查管道内瓦斯时，应使用100%的瓦检仪。

2）先用高负压吸气管吸取钻孔气体，然后用瓦检仪测定高负压气室气体浓度，即为钻孔瓦斯浓度。

3）采用同样方法可测得负压管道内瓦斯浓度，测定管道瓦斯浓度时，必须检查2次以上，发现差别较大时，应查明原因，进行处理。

2、观测负压和流量的操作及注意事项：

1）U型管内必须是水银。

2）观察时，要将U型管垂直放置。，

3）用U型管测定抽放负压时，应按规定将U型管胶管与管道上的压力接孔联接，并使其稳定1~2分钟，然后读取负压值。

3、在测定流量或负压时，如U型管内水银柱跳动不止，应检查管道积水情况，并采取放水措施。

4、抽放瓦斯钻孔及分路观测点必须悬挂观测记录牌，并注明观测地点和孔号。每次观测后，应将有关参数（如负压、静压差、瓦斯浓度、流量、观测时间及观测人姓名）填写在记录牌上，并保证牌板、记录和报表三对口。

5、当抽放管理路中瓦斯浓度急剧变化时，应及时调节钻孔或高抽巷的管路抽放负压。当钻场或钻孔浓度低于25%,且工作面的瓦斯符合有关规定时，应关掉该钻场或钻孔。

- 放水操作：

  - 抽放管路应按规定设置放水设施。

  - 应每班对抽放管路内的积水情况进行巡查并对井下所有放水包进行放水操作：

1）、首先关闭放水包与抽放管路连接阀。

2）、打开放水包的进气孔，将水包中的积水放尽。

3）、关闭进气孔，打开放水包与抽放管路连接阀。

- 抽放瓦斯钻孔的联接与拆除

1、抽放孔、高抽巷管路都应设置气门、放水器和观测瓦斯、负压和流量的装置。

2、布置在回采工作面的抽放钻孔，必须在能抽上瓦斯前连接好。本煤层抽放瓦斯钻孔，应在钻孔钻完后及时连接，并把钻孔与抽放管路连通的气门打开。

3、连接钻孔前，要将顶板的浮矸清理掉。

4、抽放钻孔或管路的拆除，必须经通风技术负责人批准。

5、瓦斯钻孔或高抽巷瓦斯拆除后，必须采取防止瓦斯外泄的措施。

七、抽放瓦斯管路的检查和维修管理

1、必须经常清理和润滑抽放瓦斯管路的阀门，以确保阀门使用灵活。

2、未经批准，任何人不得调整主干管路的的抽放负压。

3、对所负责地区的抽放系统及设施要定期进行全面检查，发现漏气、断管、埋管、积水等到问题时，应立即汇报，并采取措施进行处理。

十三、瓦斯抽放工操作规程

一、管材的运送操作规程

1、软质管或较短管材、配件可装矿车运送；凡矿车装不下的管材均装花车运送。管材的装载高度不准超出矿车或花车两帮高度，并要捆绑牢固。

2、在电机车运输巷道运送时，应事先与运输部门取得联系，并严格执行电机车运输有关规定。

3、严格执行斜巷运输管理规定，并有防止管材脱落、刮帮和影响行人，通风设施的措施。

4、管材、物料运到现场后，应放在指定地点，堆放整齐、牢稳，不得防碍行人、运输和通风。

二、管路安装前的准备工作

1、安装管路时，应根据管路的安装用途和施工场所的条件要求，带齐所需用具。

2、安装前应详细检查管材质量，庆无堵塞物，管盘应完好。

3、在通风不良处或瓦斯尾巷中安装时，除有措施外，还应配有瓦检员，在检查瓦斯符合有关规定后方可工作。在电机车巷施工时，应与运输部门取得联系，并有专门措施。

三、管路的安装与拆卸

1、管路要托挂或垫起，吊挂要平直，拐弯处设弯头，不拐急弯。管子的接头接口要拧紧，用法兰盘连接的管子必须加垫圈，做到不漏气、不漏水。

2、在竖井内妆管子时，应按照管子规格，先打好工字梁。操作时，必须安装工作盘和保护盘。由上往下接时，每一节管子用双卡卡在横梁上，运一节接一节，螺丝上齐拧紧，每遇横梁都要用卡子卡牢；由下往上向接时，每一节管了要与平巷管子联接牢固，同样运一节接一节，遇横梁用卡子卡牢。

3、在倾斜和水平巷道中安装直径为102毫米（4寸）或更大管径的管子时，必须先安管子托，管托间距不大于10米。

4、在斜巷内接直径为102毫米（4寸）或更大管径的管子时，要接好一节运一节，并把接好的管子用卡子或8~10号铁丝卡在或绑在预先打好的管子托架上。

5、拆卸管子时，要两人托住管子，一人拧下螺丝。

6、在倾角较大的小井、联络巷中拆接管子时，必须佩带保险带，并有专用工具袋，用完的工具或拆下的部件随时装入袋内。拆接管子前，应先用绳子将准备拆接的管子栓好，绳子另一头牢固地拴在支架或其他支撑物上，以防止管子掉下。

7、敷设瓦斯抽放管路时，要严格按设计施工。

四、安装拆卸管路的注意事项

1、当管路通过风门、风桥等设施时，应事先与通风部门联系好，管路要从墙的一角打孔通过，接好后用灰浆堵严。管路不得影响风门的开关。

2、在有电缆的巷道内敷设管路时，应尽量敷设在另一侧；如条件不允许，必须与电缆敷设在同一侧时，管路应离开电缆300毫米。

3、用法兰盘联接管子时，严禁手指插入两个法兰盘间隙及螺丝眼，以防错动挤手。

4、接胶管或塑料管时，接头应用铁丝捆紧、连好、砸平。每隔3~4米要有一吊挂点，保持平、直、稳。井下不准使用磨擦能产生静电的塑料管。

5、新安装或更换的管路要进行漏气和漏水实验，不合标准的不能使用。

6、拆卸的管子要及时运走，不能及时运走的应在指定地点堆放整齐，把接头、三通、阀门、螺丝等全部回收妥善保管。

7、联按瓦斯管路必须加胶垫、上全法兰盘螺丝并拧紧，以确保不漏气。安装流量计时，必须严格按质量标准施工。

- 在使用的管路需要部分拆除或更换时，必须首先与有关部门联系好。拆除或更换瓦斯管路前，必须把计划拆除的管路与在使用的管路用挡板或闸门隔开。瓦斯管路内的瓦斯排除后方或动工拆除。发现管路损坏或漏气，要立即汇报并及时处理。

十四、移动压风机司机操作规程

  - 一般规定

1、移动压风机必须安在可移动的四轮毂平板车上，并与平板车固定，以防运输（尤其是斜巷运输）时伤人和出现跑车事故。

2、移动压风机的风包在井下应设在空气流畅的地方，且压缩机与风包分别设置在2个硐室内。

3、移动压风机必须安装压力表和安全阀，压力表必须定期校准。

4、移动压风机吸气口必须设置过滤装置。

5、移动压风机必须使用闪点不低于215℃的压缩机油。

二、开机前的准备

1、检查油位是否处于上下油位线之间。如在油位线以下，应用过滤网加油。新运行的压风机每运行5小时，换油一次，重复三次后，每运行500小时必须彻底更换新润滑油。

2、检查吸气阀是否关闭，如未关，应及时关闭。

3、检查I、II级压力表指针是否指向零位，否则不准开机。

三、开机

1、检查确认无误后，启动压缩机的电动机。

2、开机后确认电机转向正确，空压机无异响，油压指针在0.2-0.3Mpa之间时才能打开进气阀。

四、注意事项

- 空压机运转时，注意观察I、II级压力表压力是否正常，II级压力表如到0.7Mpa后继续上升，应立即停车。

2、如风包安全阀紧急报警，前方不卸载，应立即关机，并与前方钻机施工人员联系。

3、空压机运行时，司机不得离开空压机，每半小时巡查一次空压机的排气温度和压力、润滑油的温度和压力，并认真记录，如有异常，立即停车。

4、关机前应关闭进气阀，放尽风包内的空气和水。

5、必须定期清除风包内的油垢。

十五、机修工操作规程

- 一般规定

  - 机修工应熟悉钻机、移动泵、压风机、泥浆泵等设备的结构、性能和工作原理。

  - 必须定期对钻机等设备进行检修，并做好检修记录。

  - 对钻机等设备出现的临时故障，应立即奔赴现场进行维修。

- 维修操作

  - 下井前应带齐所需的工具和常用零配件。

  - 到达现场后，首先观察各部位的运转情况，初步判断故障原因。

  - 打开故障所在部位对其进行维修调试，如零部件损坏应立即更换.

  - 维修结束后，应进行试运转，确认一切正常后方可离开。

- 注意事项

  - 到达现场后，应对维修地点的环境进行查看，确认无安全隐患方可进行维修。

  - 维修前必须切断电源，严禁带电操作。

  - 检修车间内应配备一定数量的消防器材，且维修人员熟悉消防器材的性能和使用方法。

  - 检修车间应保持整洁，材料及配件应码放整齐，杂物及时清除。

十六、爆破工操作规程

一、一般规定

第1条   井下爆破工作必须责任心强的专职爆破工担任，必须经过专门培训，考试合格，持有《特种作业人员操作资格证》，方可上岗。

第2条   爆破工必须熟悉爆破材料的性能和《煤矿安全规程》有关通风、瓦斯、爆破和火工品管理的有关规定，切实实行采掘工作面《作业规程》，技术安全措施、爆破说明书及本操作规程。

第3条   爆破工应穿棉布或抗静电衣服，严禁穿化纤衣服。

第4条   不合格的爆破器、爆破母线、瓦斯报警仪不准下井使用。

第5条   在高瓦斯矿井及煤尘有爆炸危险的煤层中爆破，必须采用正向爆破，严禁反向爆破。

第6条   严禁采用糊炮或明炮。

第7条   采煤工作面装药与回柱、装药与爆破、回柱与爆破；掘进工作面打眼与装药、装药与机械出煤等严禁平行作业。

第8条   地质变化地带、冒顶区、安全出口以及顶板破碎、煤层松软、容易冒顶片帮地段要少装药、放小炮或不爆破。

第9条   贯通爆破、采煤工作面开帮生产必须严格遵守作业规程的规定。

第10条  处理卡在溜煤眼中的煤、矸时，必须遵守《煤矿安全规程》第330条规定执行。挑顶、刷帮、卧底、落车等特殊爆破，严格执行安全技术措施。

第11条  高瓦斯采掘工作面爆破，必须严格执行特殊安全措施。

第12条  装药封泥应在爆破工监督下进行。

第13条  爆破材料存放：

1、爆破材料箱必须存放在顶板完好、支架完整、避开机械、电气设备的地点；爆破时必须把爆破材料箱放到警戒线以外的安全地点，爆破材料箱内只准存放爆破材料并上锁，严禁存放其它物品；

2、装药前，爆破材料在工作面临时存放时，必须放置在距工作面至少30米以外，顶板完好、支架完整、远离机电设施的安全地点，并且应将爆破材料装在药包内。

3、存放爆破材料地点不准有任何人休息。

第14条  爆破工的工作顺序：

准备（领取工具和爆破材料→运送爆破材料→存放爆破材料→装配引药）→检查处理→爆破操作（装药→设警戒→联线→爆破→验炮→撤除警戒）→收尾工作。

二、准备、检查与处理

㈠准备

第15条  与区队联系确定当班使用爆破材料、雷管数量。

第16条  领取并检查爆破器，瓦斯报警仪。

第17条  爆破母线的长度、材质符合要求，并带齐药包、水针、炮针、炮棍、小刀、警戒牌（网）等爆破工具。

第18条  领取电雷管、爆破材料：

1、当面点清雷管数量；

2、检查雷管搓号，无号雷管严禁领取；

3、领取的电雷管必须装在雷管箱内并加锁，必须由爆破工亲自携带；

4、领取爆破材料的数量由爆破工当面按卷点清，交给生产单位运药工，装入药包中，在爆破工监护下运送到指定地点；

5、携带爆炸材料人员须直接运送到工作地点，严禁中途逗留；

6、携带爆炸材料人员严禁乘坐接送人车。

第19条  准备好足够使用的引药、炮泥、水炮泥。

第20条  装配引药：

1、只准由爆破工装配引药，不得由其他人代替；

2、从成束的电雷管中抽取单个雷管时，不得手抽脚线硬拽管体，也不得手拉管体硬拽脚线，应将成束的电雷管顺好，拉住前端脚线将电雷管抽出。抽出单个电雷管后，必须将其脚线扭结成短路；

3、装配引药必须在顶板完好、支架完整、避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近进行。严禁坐在爆炸材料箱上装配引药，装配引药的数量，以当时当地需要的数量为限；

4、装配引药必须防止电雷管受震动、冲击，折断脚线和损坏脚线绝缘层；

5、电雷管必须由药卷的顶部装入，严禁用电雷管代替竹、木棍扎眼。电雷管必须全部插入药卷内。严禁将电雷管插在药卷的中部或捆在药卷上；

6、电雷管插入药卷后，必须用脚线将药卷缠住，并将电雷管脚线扭结短路；

7、每个药卷内只准插入一发电雷管；

8、装好的引药要整齐摆放在药包内，点清数量，不准随地乱放。

第21条  装药前，爆破工、班组长和瓦斯检查员要对工作面及炮眼进行全面检查，查出问题应及时处理。在有下列情况之一时，严禁装药：

1、采掘工作面的空顶距离不符合作业规程的规定，或者支架有损坏，或者伞檐超过规定；

2、爆破地点20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%；

3、在爆破地点20m以内，矿车、未清除的煤、矸或其他物体堵塞巷道断面1/3以上；

4、炮眼内发现异状、温度骤高骤低 、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透老空等情况。

5、采掘工作面风量不足。

6、炮眼内的煤（岩）粉未清理干净。

7、炮眼深度、角度、距离和位置不符合作业规程规定。

8、装药地点20米以内煤尘堆积、飞扬。

9、装药地点有片帮、残炮未处理的。

10、发现拒爆、残炮未处理的。

三、装药、爆破操作

第22条   装药

1、用炮棍或掏勺将炮眼内的煤岩粉清理干净。

2、爆破工必须按照爆破说明书进行装药。各炮眼的雷管段号要于规定的起爆顺序符合，严禁错装、乱装。

3、装药顺序依次为座底泥、爆破材料、水炮泥和封泥。为防止炮眼空余部分积聚瓦斯，炮眼剩余部分应用炮泥全部封满。打眼后又不需装药的炮眼必须用炮泥封实。

4、装药时要一手拉脚线，一手拿一个木制炮棍将药卷轻轻的推入，不得冲撞，用力要均匀，炮眼内的各药卷必须彼此密接。

5、装药后，必须把电雷管脚线悬空并扭结短路，严禁将雷管脚线于运输设备，电气设备以及采掘机械等导电体相接触。

6、装药结构必须采用正向起爆方式，即起爆药包位于柱状装药的外端，靠炮眼口，雷管底部的起爆方法。严禁反向装药、严禁装垫药，盖药。

7、封泥应用水炮泥，水炮泥外剩余部分应用粘土炮泥或不燃性的、可塑性的松散材料制成的，严禁使用煤粉、块状材料或可燃性材料做封泥。

8、封泥时，应一手拉脚线，一手用炮棍轻轻推填炮泥并捣实防止将水炮泥捣烂，严禁使用滴水的水炮泥。

9、炮眼封泥量必须符合《煤矿安全规程》第329条规定。

第23条 采煤工作面可分组装药但一组装药必须一次起爆。掘进工作面必须全断面一次起爆，不能全断面一次爆破的必须采取安全措施。严禁一次装药分次起爆。严禁在一个采煤工作面使用两台爆破器同时进行爆破。

第24条 爆破母线的敷设

1、爆破母线必须符合标准。

2、爆破母线和连接线、脚线和脚线之间的接头必须相互扭结并悬挂，不得同轨道、金属管路、金属网、钢丝绳、刮板输送机等导电体接触。

3、巷道掘进时，爆破母线应随用随挂，不得使用固定爆破母线。

4、爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道的两侧。若条件不具备时需挂同侧，必须挂在电缆的下方, 并保持0.3米以上的距离。

5、只准采用绝缘母线单回路爆破，严禁用轨道、金属网、水或大地等当作回路。

6、爆破前，爆破母线必须扭结成短路。

第25条 爆破前，班组长必须亲自布置专人在警戒线和可能进入爆破地点的通路上担任警戒工作。警戒人员必须在安全地点警戒。警戒线处设置警戒牌、警戒栅栏（掘进）、警戒网（采煤）等标志。爆破时，爆破工和警戒人必须穿警戒服警戒人必须在《爆破工手册》签字，班组长清点人数后，方可下达爆破命令。

第26条 贯通爆破 当两工作面相距20米时，必须在待贯通地点相连通的巷道安全地点设警戒，并严格执行爆破和瓦斯检查制度的规定。

第27条 爆破前，爆破工、班组长、瓦斯检查员都必须在现场执行“三人连锁爆破制”。爆破工将“警戒牌”交给班组长，由班组长派人去警戒，并检查顶板支架情况，然后将自己携带的“爆破命令牌”交给瓦斯检查工检查瓦斯，煤尘合格后，将自己携带的“爆破牌”交给爆破工，爆破工发出爆破口哨后进行爆破作业。爆破后，三牌各归其主。

第28条 联线方式与要求

1、各炮眼雷管脚线之间的连接方式应按作业规程的要求连接。

2、脚线与脚线连接和脚线与母线连接必须由爆破工亲自操作，其他人不得参与连线。严禁一次连线掐段爆破。

3、脚线与母线连接后，爆破工必须最后离开爆破地点。

第29条 在连线和爆破前，爆破工、班组长、和瓦斯检查工必须第二次 检查爆破地点，有下列情况之一时，不准连线爆破。

1、第21条规定的第1—5款和8、9款问题重新出现时。

- 未按照第25、26、27条规定设置好警戒，以及未执行“三人连锁”制度的。

- 爆破母线长度不符合规定，警戒距离不符合规定的。

- 应掩盖和维护的设备、设施，未进行妥善掩盖和维护的。

- 分组响炮时，崩倒的支架未扶好的。

第30条 爆破

- 母线与脚线连接后，爆破工即吹第一次口哨大声叫喊“要爆破了”。

- 爆破工沿线路检查时，第二次吹口哨并大声喊“爆破了”。

- 爆破工到达爆破地点后，接到班组长爆破命令后，将母线连接在爆破器的接线端拧紧，在第三次吹口哨并大声叫喊“响炮了”。等待5秒后确认警戒范围内无人，用钥匙将开关转到充电位置，待氖灯闪光稳定，将开关钥匙转到放电位置，将电雷管引爆。

- 爆破后，首先取下爆破器钥匙，由爆破工随身携带，严禁转交他人，然后将母线从爆破器上摘下并扭结成短路。

第31条 爆破过程中，因其它原因终止响炮，再次响炮前，采掘班队长应对爆破区域的人员进行清点并撤离至警戒线以外安全地点。并再次执行“三人连锁”爆破制度。

第32条 采煤工作面爆破分为若干组，每组爆破或单发爆破，以及掘进工作面每次响炮都应执行“一炮三检”,并认真填好记录。

第33条 爆破后检查与验炮

- 炮烟排除后，爆破工，班组长和瓦斯检查员同时进行爆破后的检查工作。

- 检查支护情况，发现问题及时处理。

- 检查瓦斯情况，符合规定方可开动电气设备。

- 通电后若未起爆，至少15分钟后，方准沿线路查找拒爆原因。

第34条 处理拒爆，必须在班组长指导下进行，并当班处理完毕。如果当班未能处理完毕，当班爆破工必须在现场向下班爆破工交接清楚。

处理拒爆时，必须遵守下列规定：

- 由于连线不良造成的拒爆，可重新连线起爆。

- 在距拒爆眼0.3米外另打与拒爆眼平行的新炮眼，重新装药爆破。

- 严禁用镐刨或从炮眼中取出愿放置的引药或从引药之中拉出电雷管。不论有无残余爆破材料，严禁将炮眼残底继续加深。严禁用打眼的方法往外掏药，严禁用压风吹这些炮眼。

- 处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必须详细检查被炸落的煤、矸石，收集未爆破的电雷管和药包。

- 在处理完毕之前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

第35条 装药的炮眼必须当班爆破完毕，如若遇到特殊情况无法当班放完时，必须在现场向下班爆破工交接清楚。

第36条 本班放完炮或本循环装药炮眼放完，待炮烟吹散以及检查验炮后，经班长同意，爆破工须吹口哨并大声喊“爆破完了”，由布置警戒的班组长亲自撤离警戒，其他人员方可进入工作面工作。

- 收尾工作

第37条 爆破后，爆破工将爆破器、母线、炮棍等爆破工具收拾整理好。

第38条 清点剩余的电雷管、爆破材料，填写本班爆破材料消耗情况，并须班组长签字。将当班剩余的爆破材料入箱上锁，剩余电雷管退库，经库管员盖章销帐，严禁他人代交，私带上井。

第39条 爆破结束后，经班组长在工作完成栏签字后，方可离开工作地点。

第40条 升井后将爆破器、瓦斯报警仪交回规定的收发地点，并要参加班后会，汇报当班工作情况。