附表五                       金属非金属矿山企业的尾矿库隐患排查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理 | 1、配备安全生产管理人员。 |  |  |
|  |  | 2、尾矿库安全生产管理人员取得有效的安全任职资格证书，尾矿坝作业人员取得“尾矿工”特种作业证。 |  |  |
|  |  | 3、有健全的尾矿库安全生产管理细则和岗位责任制。 |  |  |
|  |  | 4、编制尾矿库安全生产年度计划，内容：尾矿坝堆积标高、库内水位控制、安全检查、安全措施、安全投入等。 |  |  |
|  |  | 5、尾矿库勘查设计、施工及验收、运行资料、观测记录、事故处理等档案资料齐全。 |  |  |
| 2 | 尾矿坝体 | 1、严禁在库区爆破、滥挖尾矿等，坝下游坡面严禁放牧。严禁外来尾矿、废石、废水、废弃物排入。 |  |  |
|  |  | 2、坝外坡面采用植草或灌木类植物、碎石、废石或山坡土覆盖坝坡。周边山体应稳定，无违章建筑、违章施工和违章采矿。 |  |  |
|  |  | 3、堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计坡比。 |  |  |
|  |  | 4、下游坡面无位移、严重滑坡、塌陷、纵横裂缝、沼泽化、流土管涌、冲沟等不良现象。尾矿坝下游坡面上不得有积水坑存在。 |  |  |
|  |  | 5、坝上均匀放矿，滩面平整。坝肩截水沟完好、畅通。 |  |  |
| 3 | 防洪排水 | 1、坝面复土完整，排水沟完好畅通。尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处的山坡上应设置截水沟。 |  |  |
|  |  | 2、尾矿库观测设施齐全有效。应在适当地点设置清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位。 |  |  |
|  |  | 3、坝下渗水量正常，水质清澈，无混水渗出；坝体排渗降水设施完好、有效。 |  |  |
|  |  | 4、排水设施齐全、畅通，符合设计要求。排洪设施结构完好，对发现的隐患已进行了有效的治理。 |  |  |
|  |  | 5、根据设计或尾矿库安全生产年度计划，应保证在设计洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度满足设计要求。库内汛前正常水位满足防洪要求。 |  |  |
| 4 | 应急救援 | 1、应急救援预案内容应有抢险组织与完备职责；紧急状态下的预防措施与物资保障；尾矿坝下游居民的应急避险措施。周边山体应稳定，无违章建筑、违章施工和违章采矿等。应急救援的人员、资金、物资器材、通讯、道路得到落实。 |  |  |
|  |  | 2、应急救援人员、资金、物资器材、通讯、道路得到落实；按规定进行应急救援培训、演习。 |  |  |