×××××××××（×）

×××××××××项目经理部

事故应急响应预案

编制：__________               审核__________               批准__________

编制日期：二零零七年八月二十日

目录

- 道路管线事故应急准备与响应预案

- 火灾事故应急准备与响应预案

- 坍塌倒塌事故应急准备与响应预案

- 触电事故应急准备与响应预案

- 高处坠落应急准备与响应预案

- 食物中毒应急准备与响应预案

- 防台防汛应急准备与响应预案

- 突发性停电应急准备与响应预案

- 中国建筑二局（沪）安全事故救援预案

- 食物中毒的急救预案

- 防突然停电紧急预案

- 防止高处坠落安全技术管理方案

- 砼施工意外事故应急准备与响应预案

- 升降机垂直运输中突发长时间停电事故应急与救援预案工

15． 物料提升机垂直运输过程突发停电应急处理与救援预案

16． 环境污染事故应急准备与响应预案

17． 防汛、防暑应急准备和响应预案

18．临时性停水应急准备与响应预案

19．禽流感应急准备与响应预案

20．民工工资应急准备与响应预案

道路管线事故应急准备与响应预案

编号：预-01

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期限 | 至竣工日 | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日期 | 2006年7月20日 |
| 目的 为确保我项目部道路管线事故发生后，能迅速地展开抢救工作，最大限度减少经济损失，特制定本预案。 - 组织机构及职责 由项目部成立应急响应指挥部，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 具体分工如下： - 负责现场，任务是掌握了解事故情况，组织现场抢救。 - 负责联络，任务是根据指挥小组命令，及时布置现场抢救，保持与当地电力、煤气、建设行政主管部门及劳动部门等单位的沟通。 - 负责维持现场秩序，做好当事人与周围人员的问讯记录。 - 道路管线事故应急措施 - 事故第一现场人员应立即报告应急指挥小组，并停止施工。 - 当机立断，尽快将受伤人员脱离危险地方，防止二次伤害。 - 立即组织职工自我救护队进行自救，并向当地120急救中心取得联系，说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。 - 加强支护和支持加桩板等，对边坡薄弱环节进行加固处理。 - 如由周边弃土、堆料或其他机械设备施工所致，则迅速运走弃土、堆料和机械设备，并派专人负责基坑土体隆起和开挖时周边的位移与沉降变化的监测工作。 - 项目部接到报告后，应立即指令全体成员在第一时间赶赴现场，了解和掌握事故情况，开展抢救和现场秩序的维护。 - 指令善后人员到达事故现场，做好与当事人家属的接洽善后等工作。 - 现场安全员对事故进行原因分析，制定相应的整改措施，认真填写事故报告和相关处理报告，并上报公司及上级机关。 - 应急物质 常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。 - 通讯联系 医院急救中心 120 火警 119 匪警 110 工地现场值班电话： 有关负责人电话： 项目负责人 手机 安全员 手机 技术负责人 手机 施工员 手机 注意事项 - 事故发生后应立即停止施工，关闭机械，以免二次伤害。 - 要求心肺复苏坚持不断的进行（包括送医院的途中）不能随意的放弃。 |  |  |  |  |  |

火灾事故应急准备与响应预案

编号：预-02

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期限 | 至竣工日 | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日期 | 2006年7月20日 |
| 一、目的 为使发生火灾时能采取最有效的方法抢救被困人员或自救，同时尽可能不使火势蔓延， 最大限度减少经济损失，特制定本预案。 二、组织机构及职责 由项目部成立应急响应指挥部，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 具体分工如下： - 负责立即组织人员进行扑救。 - 负责组织人员疏导被困人员、维持现场秩序。 - 负责立即同医院、公安、消防部门的联系，说明详细事故地点、事故情况，并派人到路口接应。 - 负责现场物资、车辆的调度。 - 火灾事故应急措施 - 立即报警。当接到汇报施工现场火灾发生信息后，指挥小组立即拨打“119”火警电话，并及时通知集团公司应急抢救领导小组，以便领导了解和指挥扑救火灾事故。 - 组织扑救火灾。当基地或施工现场发生火灾后，除及时警报外，指挥小组要立即组织义务消防队员和员工进行扑救，扑救火灾时按照“先控制、后灭火：救人重于救火：先重点后一般”的灭火战术原则。并派人及时切断电源，接通消防水泵电源，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重要物资，充分利用施工现场中的消防设施器材进行灭火。 - 协助消防员灭火。在自救的基础上，当专业消防队到达火灾现场后，火灾事故应急指挥小组要简要的向消防队负责人说明火灾情况，并全力支持消防队员灭火，要听从消防队的指挥，齐心协力，共同灭火。 - 伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时，可让伤员躺在底墒滚动，或用水洒扑灭火焰。 - 保护现场。当火灾发生时和扑救完毕后，指挥小组要派人保护好现场，维护好现场秩序，等待对事故原因及责任人的调查，同时应立即采取善后工作，及时清理，将火灾造成的垃圾分类处理并采取其他有效措施，从而将火灾事故对环境造成的污染降低到最低限度。 - 火灾事故调查处置。按照公司事故（事件）报告分析处理制度规定，项目部火灾事故应急准备和响应小组在调查和审查事故情况报告出来以后，作出有关处理决定，重新落实防范措施。并报公司应急抢救领导小组和上级主管部门。 - 应急物质 常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋、灭火器等救火物资。 - 通讯联系 医院急救中心 120 火警 119 匪警 110 工地现场值班电话： 有关负责人电话： 项目负责人 手机 安全员 手机 技术负责人 手机 施工员 手机 - 注意事项 - 贵重的书画文物及重要的档案资料等，一旦着火不可用水扑救。 - 那些比重轻于水的易燃液体着货后不宜用水扑救，因为着火的易燃体会漂在水面上，到处流淌，反而造成火势蔓延。 - 高压电器设备失火不能用水来扑救，一是水能导电容易造成电器设备短路烧毁。二是容易发生高压电流沿水柱传到消防器材上，使消防人员造成伤亡。 - 硫酸、硝酸、盐酸遇火不能用水扑救，因为这三种强酸遇火后发生强烈的发热反应，引起强酸四处飞溅，甚至发生爆炸。 |  |  |  |  |  |

坍塌倒塌事故应急准备与响应预案

编号：预-03

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期限 | 至竣工日 | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日期 | 2006年7月20日 |
| 一、目的 为有效防止事故扩大，降低员工生命危险，最大限度减少经济损失，特制定本预案。 二、组织机构及职责 由项目部成立应急响应指挥部，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 、 、 、 、 具体分工如下： - 负责立即组织人员抢救伤员。 - 负责组织人员进行塌方处理。 - 负责立即同医院、劳动等部门的联系，说明详细事故地点、事故情况，并派人到路口接应。 - 负责现场物资、车辆的调度。 - 负责组织人员疏导被困人员、维持现场秩序。 三、坍塌倒塌事故应急措施 - 事故发生后应立即报告应急抢救指挥部。 - 挖掘被掩埋伤员及时脱离危险区。 - 清除伤员口、鼻内泥块、凝血块、呕吐物等，将昏迷伤员舌头拉出，以防窒息。 - 进行简单爆炸、止血或简单骨折固定。 - 对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏。 - 尽快与120急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。 - 组织人员尽快解除重物压迫，减少伤员挤压综合症的发生，并将其转移至安全地方。 - 若有骨折时应即使用夹板等简易固定后立即送医院 - 基坑： ①加强排水、降水措施； ②加强支护和支持加桩板等，对边坡薄弱环节进行加固处理； ③迅速运走坡边弃土、材料、机械设备等重物； ④削去部分坡体，减缓边坡坡体。 10、在没有人员受伤的情况下，现场负责人应根据实际情况研究补救措施，在确保人员生命安全的前提下，组织恢复正常施工秩序。 - 现场安全员应对脚手架、井架、塔吊等施工设备倒塌事故进行原因分析，制定相应的纠正措施，认真填写伤亡事故报告表，事故调查等有关处理报告，并上报公司应急抢险领导小组。 四、应急物质 常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋等物资。 - 通讯联系 医院急救中心 120 火警 119 匪警 110 工地现场值班电话： 有关负责人电话： 项目负责人 手机 安全员 手机 技术负责人 手机 施工员 手机 - 注意事项 1、应立即停止施工。 2、注意观察基坑周边建筑物或设备。 3、人工胸外心脏挤压、人工呼吸不能轻易放弃，必须坚持到底。 |  |  |  |  |  |

触电事故应急准备与响应预案

编号：预-04

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期限 | 至竣工日 | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日期 | 2006年7月20日 |
| 一、目的 为确保我项目部触电事故发生以后，能迅速有效地开展抢救工作，最大限度地降低员工及下相关方生命安全风险，特制定本预案。 二、组织机构及职责 由项目部成立应急响应指挥部，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 、 、 、 、 具体分工如下： 1. 负责现场，任务是掌握了解事故情况，组织现场抢救。 2. 负责联络，任务是根据指挥小组命令，即时布置现场抢救，保持与当地电力、建设行政主管部门及劳动部门等单位的沟通。 3. 负责维持现场秩序，做好当事人、周围人员的问讯记录。 4. 负责妥善处理好善后工作，负责保持与当地相关部门的沟通联系。 三、触电事故应急措施 1. 现场人员应当机立断地脱离电源，尽可能的立即切断电源（关闭电路），亦可用现场得到的绝缘材料等器材使触电人员脱离带电体。 2、将伤员立即脱离危险地方，组织人员进行抢救。 3、若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止，则将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压。 4、立即拨打120向当地急救中心取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。 5、立即向公司应急抢救领导小组汇报事故发生情况并寻求支持 6、维护现场秩序，严密保护事故现场。 四、应急物质 常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋、灭火器等救火物资。 五、通讯联系 医院急救中心 120 火警 119 匪警 110 工地现场值班电话： 有关负责人电话： 项目负责人 手机 安全员 手机 技术负责人 手机 施工员 手机 六、注意事项 1、在未脱离电源时，切不可用手去拉触电者。 2、事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。 3、注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。 4、心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行（包括送医院的途中）不能随便放弃。 |  |  |  |  |  |

高处坠落事故应急准备与响应预案

编号：预-05

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期限 | 至竣工日 | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日期 | 2006年7月20日 |
| 一、目的 为确保我项目部高处坠落事故发生以后，能迅速有效地开展抢救工作，最大限度地降低员工及相关放生命安全风险，特制定本预案。 二、组织机构及职责 由项目部成立应急响应指挥部，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 具体分工如下： 1、 负责现场，任务是掌握了解事故情况，组织现场抢救。。 2、 负责联络，任务是根据指挥小组命令，及时布置现场抢救，保持与当地电力、行政、建设主主管部门及劳动部门等单位的沟通。 3、 负责维持现场秩序，做好当时人、周围人员的问讯记录。 4、 负责妥善处理好善后工作，负责保持与当地相关部门的沟通联系。 三、高处坠落事故应急措施 1、迅速将伤员脱离危险场地，移至安全地带。 2、保持呼吸道通常，若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 3、有效止血，包扎伤口。 4、视其伤情采取报警直接送往医院，或待简单处理后去医院检查。 5、伤员有骨折，关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤都要固定。 6、若伤员有断肢情况发生应尽量用干净的干布（灭菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起转送。 7、预防感染、止痛，可以给伤员用抗生素和止痛剂。 8、记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制，受伤部位，受伤程度等第一手资料。 9、立即拨打120向当地急救中心取得联系（医院在附近的直接送望医院），应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。 10、项目指挥部街道报告后，应立即在第一时间赶赴现场，了解和掌握事故情况，开展抢救和维护现场秩序，保护事故现场。 四、应急物质 常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋、灭火器等救火物资。 五、通讯联系 医院急救中心 120 火警 119 匪警 110 工地现场值班电话： 有关负责人电话： 项目负责人 手机 安全员 手机 技术负责人 手机 施工员 手机 六、注意事项 1、事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。 2、重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位，以免呕吐误吸。 3、注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。 |  |  |  |  |  |

食物中毒事故应急准备与响应预案

编号：预-06

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期限 | 至竣工日 | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日期 | 2006年7月20日 |
| 一、目的 施工现场人员多，饮食卫生关系众多人员的生命安全。一旦发现食物中毒事故，将会导致施工现场人员的生命健康受到威胁和直接的经济损失。为确保我项目部中毒事故发生以后，能迅速有效地开展抢救工作，并能积极而因地制宜、分秒必争地给予妥善的处理，最大限度地降低员工及相关方生命安全奉贤，提高后期的抢救成功率，特制定本预案。 二、组织机构及职责 由项目部成立应急响应指挥部，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 、 、 、 、 具体分工如下： 1、 任务是了解掌握疫情，组织现场抢救指挥。 2、 任务是根据指挥部指令，及时布置现场抢救，对中毒人员的呕吐物取样，保持与当地防疫部门、建设行政主管部门的沟通，并及时通知当事人的亲人。 3、 任务是维护现场秩序、保护事发现场、做好当时人、周围人员的问讯记录，保持与当地公安部门的沟通。 4、 负责妥善处理好善后工作，按职能归口负责保持与当地相关部门的沟通联系。 三、火灾事故应急措施 1、事故出现立即向急救中心120呼救。讲清中毒人员症状、持续时间、人数、地点，并派人到路口接应。 2、用人工刺激法，用手指或钝物刺激中毒者的咽弓及咽后壁，用来催吐，如此反复直到吐出物为清亮液体为止。 3、对可疑的食物禁止再食用，收集呕吐物、排泄物及血尿送到医院做毒物分析。 4、对于催吐无效或神志不清者可让其喝牛奶或蛋青等润滑剂来洗胃，结合毒物而防止毒物的吸收并保护胃粘膜。 5、用硫酸镁15~30g加水200ml来给中毒者导泻。 6、项目部指挥部接到报告后，即指令全体人员在第一时间赶赴现场，了解和掌握疫情，开展抢救和维护现场秩序，封存事故现场，获取中毒食品化验样品，供卫生防疫部门检验。 7、现场安全员应对中毒事故进行原因分析，制定相应的纠正预防措施，认真填写事故调查报告，并上报公司及有关上级机关。 四、应急物质 常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋、灭火器等救火物资。 五、通讯联系 医院急救中心 120 火警 119 匪警 110 工地现场值班电话： 有关负责人电话： 项目负责人 手机 安全员 手机 技术负责人 手机 施工员 手机 六、注意事项 1、事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和马上通知有关负 责人。 2、如果患者昏迷则虚侧躺送医院救治，以免自然呕吐时，将呕吐物吸入气管里。 3、不可作口对口人工呼吸，以免将毒物吸入施救者体内造成中毒。 4、误食腐蚀性毒物（如强酸、强碱类）者或昏迷者，或抽筋者或中毒孕妇不可进行催吐。 5、重症中毒者要禁食8~12小时，可静脉输液，待病情好转后，再吃些米汤、面条等易消化食物。 |  |  |  |  |  |

防台防汛事故应急准备与响应预案

编号：预-07

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期限 | 至竣工日 | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日期 | 2006年7月20日 |
| 一、目的 为早抓落实防台防汛工作，防止险情扩大，使灾害损失减少到最低限度，特制定本预案。 二、组织机构及职责 由项目部成立应急响应指挥部，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 具体分工如下： 1、 任务是了解掌握险情，组织现场抢救指挥。。 2、 任务是根据指挥部指令，及时布置现场抢险，保持与当地防台、防汛部门、建设行政主管部门的沟通。 3、 任务是维护现场秩序、作好周围人员的问讯记录、保持与当地上级部门的沟通。 4、 负责妥善处理好善后工作，按职能归口负责保持与当地相关部门的沟通联系。 三、防台防汛事故应急措施 1、现场人员应立即上报项目部指挥小组。 2、现场下水道疏通。 3、生活区、宿舍后勤生活保障、救护。 4、施工现场塔吊、施工电梯、井架、脚手架、模板等的检查与检修。 - 施工用电、各部门配电箱、现场高空照明灯及架空线路的检查、加固及抢修。 - 对人员进行紧急疏散，及时到楼层集合。 8、立即拨打“120”急救中心与医院联系或拨打“110、119”救助，详细说明事故地点、严重程度及本部门的联系电话，并派人到路口接应。 9、事故调查报告，并上报公司及有关上级机关。 四、应急物质 常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋、灭火器等救火物资。 五、通讯联系 医院急救中心 120 火警 119 匪警 110 工地现场值班电话： 有关负责人电话： 项目负责人 手机 安全员 手机 技术负责人 手机 |  |  |  |  |  |

突发性停电应急准备与响应预案

编号：预-08

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期限 | 至竣工日 | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日期 | 2006年7月20日 |
| 一、目的 为确保我项目部发生突然停电后，能迅速有效地组织对本工程供电电流的维护，将恢复供电后的触电和机械伤害事故风险降低到最小程度，特制定本预案。 二、组织机构及职责 由项目部成立应急响应指挥部，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 、 、 、 、 具体分工如下： 1、 负责停电后各路电箱的电路切断工作。 2、 负责了解停电的原因及可能恢复供电的具体时间。 3、 负责施工机具的待机状况。 4、 负责维护因停电引起的现场秩序。 三、突发性停电的应急措施 1、立即切断总配电房的电源开关，离开时锁好门。 2、分别切断各路分箱、分配电箱、开关箱的电路。 3、检查正在使用的各种小型机械的待机状况，确保供电后安全、有序地恢复工作。 4、检查大型机械如塔吊、人货电梯、井架、爬架等停止运行后的状态及限位效果。 5、有序地组织人货两用电梯内人员的安全撤离。 6、有许地组织混凝土浇捣的质量控制，避免造成严重的质量事故。 7、充分了解停电的原因及可能恢复供电的时机。 8、有效地组织食堂伙食的安排。 9、组织检查本工地供电线路是否因施工不当造成断电。 10、对可能造成的不稳定秩序及时排解。 四、通讯联系 供电所电话： 工地现场值班电话： 有关负责人电话： 项目负责人 手机 安全员 手机 技术负责人 手机 施工员 手机 五、注意事项 1、恢复供电后应先检查各类机械设备是否处于安全待机状态。 2、恢复供电后，合闸顺序应为总配电房→分箱→分配房→开关箱。 3、对可能造成的其他事故，应启动相应的应急救援预案。 |  |  |  |  |  |

××××××××××安全事故救援预案

一、组织机构

由公司成立安全事故应急领导小组，项目部响应成立安全事故应急工作小组，并根据人员进出随时调整。在日常施工中，应急工作小组应广泛开展相关的知识培训，发生安全事故后，应及时汇报公司领导小组并及时组织有效、有序的救援工作。

公司成立应急准备领导小组：(暨公司安全生产领导小组)

主　任：

副主任：

委　员：

办公室主任：

办公地点(指挥中心)设在安全科办公室，电话：021-58340466-8019

5.2资源配置

熟练的救护人员，救护设备，通讯联络工具。

5.3项目部成立应急准备领导小组，负责本单位的应急准备与响应工作：(暨项目部安全生产领导小组)

组  长：

副组长：

组　员：

办公室主任：

办公地点(指挥中心)设在项目安全科办公室。电话：

二、伤害事故的应急抢救方法

在生产过程中，由于危险因素的影响，会可能发生一些人员伤害事故。遇有伤害事故时，必须迅速采取急救措施，否则就会使事故亏大，造成严重后果。

1、创伤止血救护

出血常见于割伤、刺伤、物体打击和碾伤等。如伤者一次出血量达全身血量的1/3以上时，生命就有危险。因此，及时止血是非常必要的。遇有这类创伤时不要惊慌，可用毛巾、纱布、工作服等立即采取止血措施。如果创伤部位有异物并不在重要器官附近，可以拔除异物，处理好伤口。如无把握就不要随便将异物拔掉，应立即送医院，经医生检查，确定未伤及内脏及较大血管时，再拔出异物，以免发生大出血措手不及。

2、烧伤急救处理

在生产过程中有时会受到一些明火、高温物体烧烫伤害。严重的烧伤会破坏身体防病的重要屏障，血浆迅速外渗，血液浓缩，体内环境发生剧烈变化，产生难以抑制的疼痛。基本原则是：消灭热源、灭火、自救互救。烧伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗，或伤员自己侵入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。

衣服着火时应立即脱去，用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。冬天身穿棉衣时，有时明火熄灭，暗火仍燃，衣服如有帽檐现象应立即脱下或剪去，以免继续烧伤。身上起火不可惊慌奔跑，以免风助火旺，也不要站立呼叫，免得造成呼吸道烧伤。

烧伤经初步处理后，要及时将伤员送往就近医院进一步治疗。

3、吸入毒气急救

一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢等超过允许浓度时，均能使人吸入后中毒。

如发现有人中毒昏迷后，救护者千万不要贸然进入现场施救，否则会导致多人中毒的严重后果。遇有此种情况，救护者一定要保持清醒的头脑，首先对中毒区进行通风，待有害气体降到允许浓度时，方可进入现场抢救。救护者施救时切记，一定要戴上防毒面具。将中毒者抬至空气新鲜的地点后，立即通知救护车送医院救治。

4、触电急救

遇有触电者施救人员首先切断电源，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，救护者切不可用手拉触电者，也不能用金属或潮湿的东西挑电线。把触电者抬至安全地点后，立即进行人工呼吸。其具体方法如下：

（1）口对口人工呼吸法。方法是把触电者放置仰卧状态，救护者一手将伤员下颌向上、向后托起，使伤员头尽量向后仰，以保持呼吸通畅。另一手将伤员鼻孔捏紧，此时救护者先深吸口气，对准伤员口部用力吹气。吹完气后嘴离开，捏鼻手放松，如此反复实施。如吹气时伤员胸臂上举，吹气停止后伤员鼻口有气流呼出，表示有效。每分钟吹气16次左右，直到伤员自主呼吸为止。

（2）心脏按压术。方法是将触电者仰卧于平地上，救护人将双手重叠，将掌根放在伤员胸骨下1/3部位，两臂伸直，肘关节不得弯曲，凭借救护者体重将力传至臂掌，并有节奏性冲击按压，使胸骨下陷3~4cm。每次按压后随即放松，往复循环，直至伤员自主呼吸为止。

5、手外伤急救

在工作中发生手外伤时，首先采取止血包扎措施。如有断手、断肢应立即拾起，把断手用干净的手绢、毛巾、布片包好，放在没有裂缝的塑料袋或胶皮袋内，袋口扎紧。然后在口袋周围放冰块雪糕等降温。做完上述处理后，施救人员立即随伤员把断肢迅速送往医院，让医生进行断肢再植手术。切记千万不要在断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液，这样会使组织细胞变质，造成不能再植的严重后果。

6、骨折急救

骨骼受到外力作用时，发生完全或不完全断裂时叫做骨折。按照骨折端是否与外相通，骨折分为两大类：闭合性骨折与开放性骨折。前者骨折端不与外界相通，后者骨折端与外界相通。从受伤的程度来说，开放性骨折一般伤情比较严重。遇有骨折类伤害，应作好紧急处理后，再送医院抢救。

为使伤员在运送途中安全，防止断骨刺伤周围的神经与血管组织，加重伤员痛苦，对骨折处理的基本原则是尽量不让骨折肢体活动。因此，要利用一切可利用的条件，及时、正确的对骨折做好临时固定，应注意如下事项：

（1）如有开放性伤口和出血，应先止血和包扎伤口，再进行骨折固定。

（2）不要把刺出的断骨送回伤口，以免感染和刺破血管和神经。

（3）固定动作要轻快，最好不要随意移动伤肢或翻动伤员，以免加重损伤，增加疼痛。

（4）夹板或简便材料不能与皮肤直接接触，要用棉花或代替品垫好，以防局部受压。

（5）搬运时要轻、稳、快，避免震荡，并随时注意伤者的病情变化。没有担架时，可利用门板、椅子、梯子等制作简单担架运送。

7、眼睛受伤急救

发生眼伤时，可做如下急救处理：

（1）轻度眼伤如眼进异物，可叫现场同伴反开眼皮用干净手绢、纱布将异物拔出。如眼中溅入化学物质，要及时用水冲洗。

（2）严重眼伤时，可让伤者仰躺，施救者设法支撑其头部，并尽可能使其保持静止，千万不要试图拔出插入眼中的异物。

（3）见到眼球鼓出或从眼球脱出的东西，不可把它推回眼内，这样做十分危险，可能会把能恢复的眼伤弄坏。

（4）立即用消毒纱布盖上，如没有纱布可用刚洗过的新毛巾覆盖伤眼，再缠上布条，缠时不可用力，以不压及伤眼为原则。

做出上述处理后，立即送医院再做进一步治疗。

8、脊柱骨折急救

脊柱俗称背脊骨，包括颈椎、胸椎、腰椎等。对于脊柱骨折伤员如果现场急救处理不当，容易增加痛苦，造成不可挽救的后果。特别是背部被物体打击后，均有脊柱骨折的可能。对于脊柱骨折伤员，急救时可用木板担架、搬运，让伤员仰躺。无担架、木板需众人用手搬运，抢救者必须有一人双手托住伤者腰部，切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者。否则，把受伤者的脊柱神经拉断，会造成下肢永久瘫痪的严重后果。

三、急救医院

（1）脑外伤：        华山医院  乌鲁木齐中路12号    62489999

（2）骨折：          市六医院  宜山路600号         64369181

（3）胸腔受伤：      胸科医院  淮海西路241号       62511494

（4）触电伤害：      长征医院  风阳路415号         63275997

（5）烧伤、烫伤：    瑞金医院  瑞金二路197号       64370045

四、政府和社会相关方联系电话

政府和社会相关方联系电话

| 序号 | 地区 | 政府安全生产主管部门（安全生产监督局） | 建设安全监督站 | 环境保护局 | 市容环境卫生局 | 防汛指挥办公室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市 | 64456655 | 54524500 | 62262788 | 62473288 | 6360654` |
| 2 | 闵行区 | 644922890 | 64924984 | 64923510 | 64122555 | 64922745 |

市建委              63212810    市安监局安全生产监察电话    62273798

市建管办            54524500    市安监局事故报告电话        62276820

上海市建设安全协会  63674450    火警电话                    119

市总工会经济工作部  63211939	救护电话                    120

市安全生产监察局    54524500    公安报警电话                110

市消防局            63515119    报灾专线电话                88199

市劳动和社会保障局  63689900    煤气急修中心                83777

市卫生监督所        62751805    电线电缆急修                95598

疾病预防控制中心    62758710    自来水公司急修              95598

市地震局            62570240	市电话局急修                112

市质量技术监督局    54045500    市劳动保护检测站            56086750

市建筑机械检测中心  62131823

食物中毒的急救预案

一 、目的

为确保发生食物中毒时，能得到有效救护，使损失减小到最小程度。

二、 范围

本程序适用于本项目部施工工地发生食物中毒时的控制。

    - 职责

项目部负责项目所在区域食物中毒的救护处置。

| 职能组别 | 责任人或责任部门 | 职责任务 |
| --- | --- | --- |
| 指挥 | 经理 | 指挥协调 |
| 联络组 | 安全员 | 负责对内、对外联络 |
| 救护组 | 技术负责人 | 负责食物中毒人员救治和送治 |

    - 资源配置

熟练的救护人员，救护设备，通讯联络工具。

    - 应急准备

- 项目部根据实际情况配备足够的救护设备。

- 项目部建立相应的食物中毒救援领导班子和职能班组，并进行相应的培训。

- 项目部每半年检查一次，确保救护设备的有效性，并进行合适的补充。项目部每星期检查一次食物留样记录。

- 项目部每年举行一次食物中毒的救护演习，通过演习检验并改进中毒的急救预案。

    - 应急响应

- 食物中毒发生时，应确定食物中毒的类型；并立即报告食物中毒救援领导小组。食物中毒救援领导小组启动食物中毒紧急预案。

- 救护组负责食物中毒人员处置，根据食物中毒严重程度确定是现场施救还是送医院救治（急救电话120）或是请医务人员现场组织施救。

- 领导小组要负责现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度工作。

    - 现场急救措施方法

- 食入毒物：如误食变质食物，对一般神志清楚者应设法催吐；喝微温水300－500毫升，用压舌板等刺激咽后壁或舌根以催吐，如此反复，直到吐出物为清亮物体为止。对催吐无效或神志不清者应立即送医院救治。

- 伤病员心跳骤停的急救

在施工现场的伤病员心跳呼吸骤停，即突然意识丧失、脉搏消失、呼吸停止的，在颈部、喉头两侧摸不到大动脉搏动时应采用以下方法急救：

  - 口对口（口对鼻）人工呼吸法

  - 体外心脏挤压法

- 如果没有发现危机中毒人员的特征，可作第二次检查，施行必要的急救和稳定病情，降低病发症的措施。

- 经现场处理后的人员要迅速转送医院医治。

- 应急电话：120

- 急救箱

急救箱的配备应简单适用，保证现场急救的需要，并可根据不同情况予以增减，定期检查补充，确保随时可供急救使用。

- 记录

a、食堂熟食留样记录

b、急救箱配备清单

防突然停电紧急预案

  - 目的

确保工程施工作业过程中，发生突然停电时，对人员和机械设备能得到有效保护和预防安全事故的发生，使损失减小到最小程度。

  - 范围

本程序适用于本项目部施工工程中发生突然停电事件时的控制。

  - 职责

| 职能组别 | 责任人或责任部门 | 职责任务 |
| --- | --- | --- |
| 指挥 | 经理 | 指挥协调 |
| 联络组 | 安全员 | 负责对内联络 |
| 救援组 | 施工员 | 负责人员救援 |
| 现场电工 | 专业电工 | 负责切电和接送自备电 |
| 临护组 | 专业电工 | 负责临援用电作业 |

项目部负责本项目施工区域突然停电的管理

  - 资源配置

熟练的救援人员、救援设备、通讯联络工具、自备小型发电机。

  - 应急准备

- 项目部根据实际情况配备足够的救援设备。

- 项目部建立相应的突然停电救援领导班子和职能班组（也可启用防火预案中的指挥小组、联络组、救援组）并进行相应的培训。

- 项目部每半年检查一次，确保救援设备的有效性，并进行合适的补充。

- 项目部每半年举行一次突然停电的救援演习，通过演习检验并改进突然停电的预案。

  - 应急响应

- 突然停电发生时，应立即报告突然停电救援领导小组，突然停电救援领导小组启动突然停电预案。

- 救援组负责救援被困住在两用梯内的人员，根据伤情的严重程度确定是现场施救还是送医院救治或是请医护人员现场组织施救。

- 领导小组要负责现场的总指挥工作。

  - 现场措施

- 重大工程项目部必须配置小型发电机，由现场值班电工接入并监护，使现场施工正常运行。

- 配置应急照明工具，如蓄电池灯、手电筒等。

- 现场值班电工和机管员对所有电箱、设备进行检查，使送电无障碍。

- 对所有电箱、设备必须有停电标识。

- 通电时与其它人员保持联系、做好来电准备。

  - 其它

本预案为                      项目部专用。

砼施工意外事故应急准备与响应预案

（重要结构部位）

为确保在突发事件影响到混凝土正常浇捣时，能迅速有效地采取正确地措施，最大限度地减少突发事件对混凝土浇捣的影响，保证工程施工质量，特制定本应急准备和响应预案。

一、组织机构

本项目部成立应急响应指挥小组，负责砼施工应急工作的指挥及协调。

组长：

成员：

具体分工如下：

1、    负责联络，任务是根据指挥部命令，及时布置现场抢救，保持与当地电力部门及相关部门等的沟通，了解突发事件的持续时间及影响程度。

2、    负责现场，其任务是了解、掌握突发事故情况，制定处理方案，组织指挥方案的实施。

3、    、    的任务是组织实施方案所需的人员和物资。

二、处理措施

⑴在受剪力较大不宜留施工缝的地方的处理措施

A、在雨、雪、中风天气条件下的处理措施：

①、浇混凝土前，应注意收集天气情况信息，尽量避免在下雨、下雪或台风天气浇混凝土；

②、在浇混凝土过程中突然遇到上述恶劣天气时，首先应将刚浇好的混凝土用塑料布覆盖（下雪时还应做防冻工作），防止雨水冲刷刚浇好的混凝土；

③、及时派人将盖塑料布时在混凝土表面上留下的脚印抹平；

④、在可能的情况下，在规范允许下的地方留出施工缝，如无法做到，应及时与建设、设计、监理单位联系，在混凝土施工缝处加抗剪插筋；

⑤、派专人负责做好混凝土的临时收头工作。

B、突然停电条件下的处理措施：

①、首先应用人工将刚浇好的混凝土振捣密实，将混凝土表面抹平，保证已浇捣好的混凝土的质量；

②、用人工拌制或从附近其他工地运进混凝土的措施，将混凝土浇捣到规范允许留施工缝的最近的部位再留施工缝；

③、派专人负责做好混凝土的临时收头工作。

C、商品混凝土供应不上条件下的处理措施：

①、及时与商品混凝土供应单位联系（必要时派人到商品混凝土供应单位现场蹲点），要求加强供应；

②、调整混凝土的浇捣线路，降低浇捣强度；

③、利用现场搅拌机，临时拌制混凝土，防止出现冷接头。

⑵、有放水要求时的处理措施

A、在雨、雪、台风天气条件下的处理措施：

①、浇混凝土前，应注意收集天气情况信息，尽量避开在下雨、下雪或台风天气浇混凝土；

②、在浇混凝土过程中突然遇到上述恶劣天气时，首先应将刚浇好的混凝土用塑料布覆盖（下雪时应做好防冻工作），防止雨水冲刷刚浇好的混凝土；

③、及时派人将盖塑料布时在混凝土表面上留下的脚印抹平；

④、将临时施工缝留成凹凸形状；

⑤、重新浇捣混凝土时，将施工缝清理干净，在建设、设计单位同意的条件下，增加一条遇水膨胀止水条。

B、突然停电条件下的处理措施：

①、首先应用人工将刚浇好的混凝土振捣密实，将混凝土表面抹平，保护已浇好的混凝土的质量；

②、临时施工缝留成凹凸形状；

③、重新浇捣混凝土时，将施工缝清理干净，在建设、设计单位同意的条件下，增加一条遇水膨胀止水带；

C、商品混凝土供应不上条件下的处理措施：

①、及时与商品混凝土供应单位联系（必要时派人到商品混凝土供应单位现场蹲点），要求加强供应；

②、调整混凝土的浇捣线路，降低浇捣强度；

③、利用现场搅拌机，临时拌制混凝土，防止出现冷接头。

三、施工缝重新施工时的处理措施

重新浇捣混凝土前，应将施工缝处松动的石子，浮浆等清理干净，用水将垃圾冲掉并套浆，施工缝接头应仔细振捣。

施工升降机垂直运输中突发长时间停电事故

应急处理与救援预案

一、目 的

为确保塔吊起重作业过程突发长时间停电后，能迅速有效地开展抢救工作，最大限度地降低机械伤害风险，项目部特制定应急处理和救援预案。

二、组 织

本项目部成立应急救援指挥小组，负责指挥及协调工作。

组长：

成员：   、   、   、   、   、

三、职 责

1、      负责现场指挥，了解塔吊起重高度、臂架位置情况，组织现场抢救工作。

2、     负责现场保护，设立警戒线，维护秩序，疏散人员。

3、     负责通知设备单位组织抢救，召集抢救人员，及时安全排除险情。

四、应急救援程序

当塔吊起重机在正常作业中突遇停电（长时间）故障，使起吊物悬挂在空中。且时间长，应采取以下紧急措施：

1、应将所有控制器拨至“0”位，断开总电源。

2、由专业维修人员间断地用手打开起升卷扬机制动器或打开拉闸把手，让起吊物下降，每次下降较短距离，下降速度不得超过额定速度，最后使吊物降至地面。

3、如吊物下面有障碍物及房屋时，应采取如下措施：

⑴、按第2条内容先将吊物降至离物体或房屋上方安全距离内，然后采取将回转装置制动或拉缆风绳措施，不让其在风力作用下回转；将塔吊臂架回转至空旷的场所、或回转到建筑物安全部位、或临时搁置在能承载吊物吨位的钢平台上并加以监控，并制动回转，设置警戒线，然后按第2条操作；

⑵、在吊物下方设置警戒区域，并有专人监护，不让人员在吊物下走动或作业；

⑶、在吊物下方是办公区域，在吊物下方办公室内人员必须暂时离开，并按第⑵条方法采取措施；

⑷、如吊物下方是居民区，则吊物下方房屋内居住人员由项目部进行说服和引导工作，采取暂时撤离的措施；

⑸、电源恢复接通后，要全面进行检查，然后将吊物转至指定地点下降。

4、立即组织安全自查自纠，消除隐患，确保施工安全；立即组织对全体施工作业人员的举一反三安全再教育，提高安全防范意识，做到遵章守纪，防止同类事故发生。

5、在抢险过程中，发生高处坠落事故，立即执行高处坠落事故应急处理与救援预案。

物料提升机垂直运输工程突发停电

应急处理与救援预案

一、目 的

为确保物料提升级垂直运输工程突发长时间停电后，能迅速有效的开展抢救工作，最大限度地降低员工及相关生命安全风险，特制定项目部物料提升机垂直运输过程突发长时间应急处理和救援预案。

二、组 织

本项目部成立应急救援指挥小组，负责指挥及协调工作。

组长：

成员：          、    、    、     、      、

三、职 责

1、      负责现场指挥，了解掌握物料提升机垂直运输停置位置情况、组织现场抢救工作。

2、      负责现场保护，设立警戒线，维护秩序，疏散人员。

3、      负责通知设备单位组织抢救，召集抢救人员，及时安排清除险情。

四、应急救援程序

当物料提升机遇长时间停电，且吊笼在上部不能升降，应采取以下紧急措施。

1、操纵开关至“0”位，切断总电源；

2、由操纵人员或专业维修人员将卷扬机按如下步骤控制：

⑴ 间断地用手按住，松开电磁吸铁，使吊笼通过重力下降，下降速度不得超过额定速度；

⑵ 如吊笼中装有货物时，则将吊笼降至下一层楼层通道时，先把吊笼内货物卸至楼层内；

⑶ 按⑴条方法，继续下降吊笼，直至吊笼降至最低位置。

3、在抢险过程中，发生高处坠落事故，立即执行高处坠落事故应急处理与救援预案。

环境污染事故应急准备与响应预案

为了确保重大环境污染发生以后，我项目部能迅速、高效、有序地开展重大环境污染源的治理及善后工作，采取切实有效的措施及时控制污染源，及时制止重大环境污染源的继续发生，最大限度地降低对环境的污染，特制定本项目部环境污染应急准备和响应预案。

一、组织机构

项目部组织环境污染应急响应指挥部，负责应急抢救指挥。

指挥组长：

成员：  、  、  、   、

1．   、  任务使了解掌握险情，组织现场抢救指挥及时对外联络。

2．  、   任务使根据指挥组指令，及时调动抢险员、器材、机械上一线抢险。

3、    、   、任务时保持我项目部及行业主管部门（环保部门）等外界的联络，做到上情下达，下情上传，并负责生活保障。

二、事件处理程序

1．施工现场和基地发生的一般的环境污染（如噪声超标）污染，项目部环境污染应急响应指挥部组织相关人员及时处理、中止施工，并制定响应的处理方案及采用有效措施，确保能达标时方可继续施工。

2．当施工现场及基地发生较为重大的环境污染，项目部应及时组织人员进行抢险，同时采取有效措施，切断污染及时制止污染的后续发生，并及时上报集团公司；

3．对很严重的环境污染发生（如火灾发生、大量有害有毒化学品泄漏）后，要首先保护好现场，组织项目部人员进行自救并立即向公司上报时间的初步原因、范围、估计后果。如有人员在该严重的环境污染中受到人身伤害，则应立即向当地医疗卫生部门（120）电话求救，同时通知环保部门进行环境污染的检查，当集团公司接到通知后，指挥部人员赶赴现场，按各自职能组织抢险，成立抢险组。

4．当火灾发生后遵循消防预案有关规定，采取切实有效的措施最快速度切断火源，断绝着火点，控制火势及至熄灭火灾。并做好现场的有效隔离措施，及火灾后的善后处理工作，及时有组织地分类清理、清运，最大限度地减少环境污染；当发生大量有害有毒化学品泄漏后，应及时采取隔离措施，采取适当保护措施后及时清理外运，或采取隔离措施后及时委托环保部门处理、检测，以求将对环境的污染降低到最低限度。

防汛、防暑应急准备和响应预案

1、华东地区潮汛、台汛、暑期高温一般出现在六至九月份，要多注意气象预报。询问电话：“121”。

2、潮汛、台汛组织力量，加强人防、物防。

3、暑期高温期间，不间断供应茶水，配备必须药品，妥善安排好劳动工作时间。

4、发现中暑人员，马上采取措施，进行降温急救工作。

5、并及时向工地负责人报告，拨打急救电话“120”或送附近医院救治。

6、防汛、防暑管理网络

项目经理：

项目副经理：

安全员：

施

工

现

场

：

施

工

现

场

：

施

工

现

场

：

施

工

现

场

：

施

工

现

场

：

施

工

现

场

：